# ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 августа 2012 г. N 05-14-323/2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ НА РАБОТЫ

ПО КОМПЛЕКСНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

(в ред. распоряжений ДЖКХиБ г. Москвы

от 30.11.2012 N 05-14-484/2, от 17.07.2013 N 05-14-232/3,

от 01.08.2013 N 05-14-242/3)

В целях обеспечения установленного порядка организации работ по поддержанию в надлежащем санитарно-техническом состоянии объектов дорожного хозяйства города Москвы в зимний и летний периоды и во исполнение поручения исполняющего обязанности по координации деятельности Комплекса городского хозяйства Москвы А.Л. Кескинова от 13.05.2011 N 6-09-634/1:

1. Утвердить:

1.1 - 1.3. Утратили силу с 1 января 2014 года. - Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 01.08.2013 N 05-14-242/3.

1.4. Эксплуатационные производительности современной коммунальной и специальной техники при уборке объектов дорожного хозяйства в летний период с учетом утвержденной технологии и новой техники (приложение 4).

1.5. Эксплуатационные производительности современной коммунальной и специальной техники при уборке объектов дорожного хозяйства в зимний период с учетом утвержденной технологии и новой техники (приложение 5).

2. Внести изменения в распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 24.06.2011 N 05-14-367/1 "Об утверждении регламентов и Технологических карт на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства в зимний и летний периоды":

2.1. Пункты 1.1, 1.3, 1.4 распоряжения признать утратившими силу.

2.2. В приложении 5 "Регламент технической эксплуатации накопительных баз, заправочных пунктов для жидких противогололедных реагентов, баз хранения твердых и комбинированных противогололедных реагентов, баз хранения щебня в городе Москве" (далее - регламент) к распоряжению:

2.2.1. Приложение 1 к регламенту изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему распоряжению.

2.2.2. Приложение 2 к регламенту изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2013 года.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента Хромушина Е.А.

Исполняющий обязанности

руководителя Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства города Москвы

А.Н. Пятанов

# Приложение 1

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства города Москвы

от 10 августа 2012 г. N 05-14-323/2

РЕГЛАМЕНТ

КОМПЛЕКСНОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ГОРОДА МОСКВЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Утратил силу с 1 января 2014 года. - Распоряжение ДЖКХиБ

г. Москвы от 01.08.2013 N 05-14-242/3.

# Приложение 2

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства города Москвы

от 10 августа 2012 г. N 05-14-323/2

(в ред. от 30 ноября 2012 г.

N 05-14-484/2)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

КОМПЛЕКСНОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

МОСКВЫ ПО УТВЕРЖДЕННЫМ КАТЕГОРИЯМ

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Утратили силу с 1 января 2014 года. - Распоряжение ДЖКХиБ

г. Москвы от 01.08.2013 N 05-14-242/3.

# Приложение 3

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства города Москвы

от 10 августа 2012 г. N 05-14-323/2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

КОМПЛЕКСНОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

МОСКВЫ ПО УТВЕРЖДЕННЫМ КАТЕГОРИЯМ

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Утратили силу с 1 января 2014 года. - Распоряжение ДЖКХиБ

г. Москвы от 01.08.2013 N 05-14-242/3.

# Приложение 4

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства города Москвы

от 10 августа 2012 г. N 05-14-323/2

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНАЛЬНОЙ

И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ УБОРКЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД С УЧЕТОМ УТВЕРЖДЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

И НОВОЙ ТЕХНИКИ

## Пояснительная записка

1. Сборник показателей эксплуатационной производительности современной коммунальной и специальной техники при уборке объектов дорожного хозяйства в летний период с учетом утверждаемой технологии работ и новой техники разработан в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.09.2009 N 1030-ПП "О регулировании цен (тарифов) в городе Москве", распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 14.09.2006 N 25-Р "Об утверждении сборника рекомендуемых типовых форм расчетов, представленных для рассмотрения проектов цен, тарифов и нормативов, регулируемых Департаментом экономической политики и развития города Москвы".

2. Показатели эксплуатационной производительности разработаны на основании проведенных фотохронометражных наблюдений и расчетно-аналитическим методом.

3. В основу сборника положены данные о наличии специальных уборочных машин и механизмов, закупленных (взятых в аренду) в 2011-2012 гг. и представленных ГБУ "Автомобильные дороги", ГБУ "Автомобильные дороги САО", ГБУ "Автомобильные дороги СВАО", ГБУ "Автомобильные дороги СЗАО", ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО", ГБУ "Автомобильные дороги ЮАО", ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО", ГБУ "Автомобильные дороги ЮЗАО", ГБУ "Автомобильные дороги ВАО", ГБУ "Автомобильные дороги ЗАО", ГБУ "Автомобильные дороги ЗелАО", подрядными организациями.

4. При разработке сборника учтены затраты времени на отдых и личные надобности водителей и машинистов, подготовительно-заключительные работы.

5. Затраты времени на пробег машин сверх 1 км при переездах, движение с места работы до места заправки водой и обратно, заправку водой, движение с места работы до места разгрузки смета и обратно, разгрузку смета в нормах не учтены.

## СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ

КОММУНАЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ УБОРКЕ ОБЪЕКТОВ

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД С УЧЕТОМ УТВЕРЖДЕННОЙ

ТЕХНОЛОГИИ И НОВОЙ ТЕХНИКИ

| N п/п | Наименование технологической операции | Марка машины (механизма) | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### 1. | Механизированное подметание лотков подметально-уборочными вакуумными машинами (кроме МКАД): |  |  |  |
| 1.1. |  | Johnston VT 800 (VS 800) | км/ч | 6,1 |
| 1.2. |  | Johnston VT 650 (VS 650), МВП-50121-02 | км/ч | 6,1 |
| 1.3. |  | Johnston VT 500 (VS 500) | км/ч | 6,1 |
| 1.4. |  | Johnston CN 400 (CX 400) | км/ч | 6,1 |
| 1.5. |  | Johnston CN 200 (CX 200) | км/ч | 5,3 |
| 1.6. |  | Johnston CN 201 (CX 201) | км/ч | 5,3 |
| 1.7. |  | BUCHER City Fant 6000, ЭД-244 КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 6000 | км/ч | 6,1 |
| 1.8. |  | BUCHER City Fant 30 | км/ч | 6,1 |
| 1.9. |  | BUCHER City Fant 5000 | км/ч | 6,1 |
| 1.10. |  | BUCHER City Fant 60, ЭД-244КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 60 | км/ч | 6,1 |
| 1.11. |  | BUCHER City Cat 2020 | км/ч | 5,3 |
| 1.12. |  | КМ-32001 | км/ч | 6,1 |
| ### 2. | Механизированное подметание лотков МКАД подметально-уборочными вакуумными машинами | Johnston VT 650 (VS 650), МВП-50121-02 | км/ч | 6,1 |
| ### 3. | Механизированное подметание осевой резервной полосы подметально-уборочными вакуумными машинами: |  |  |  |
| 3.1. |  | Johnston VT 800 (VS 800) | кв. м/ч | 21600 |
| 3.2. |  | Johnston VT 650 (VS 650), МВП-50121-02 | кв. м/ч | 21600 |
| 3.3. |  | Johnston VT 500 (VS 500) | кв. м/ч | 21600 |
| 3.4. |  | Johnston CN 400 (CX 400) | кв. м/ч | 19800 |
| 3.5. |  | Johnston CN 200 (CX 200) | кв. м/ч | 17800 |
| 3.6. |  | Johnston CN 201 (CX 201) | кв. м/ч | 17800 |
| 3.7. |  | BUCHER City Fant 6000, ЭД-244 КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 6000 | кв. м/ч | 20700 |
| 3.8. |  | BUCHER City Fant 30 | кв. м/ч | 18800 |
| 3.9. |  | BUCHER City Fant 5000 | кв. м/ч | 18800 |
| 3.10. |  | BUCHER City Fant 60, ЭД-244КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 60 | кв. м/ч | 18800 |
| 3.11. |  | BUCHER City Cat 2020 | кв. м/ч | 17700 |
| 3.12. |  | КМ-32001 | кв. м/ч | 20700 |
| ### 4. | Механизированное подметание лотков (кроме МКАД) | ПУМ-69 | км/ч | 6,0 |
| ### 5. | Механизированное подметание осевой резервной полосы | ПУМ-69 | кв. м/ч | 25200 |
| ### 6. | Механизированное подметание тротуаров подметально-уборочными вакуумными машинами: |  |  |  |
| 6.1. |  | Johnston CN 200 (CX 200) | кв. м/ч | 12100 |
| 6.2. |  | Johnston CN 201 (CX 201) | кв. м/ч | 12100 |
| 6.3. |  | BUCHER CityCat 2020 XL | кв. м/ч | 10400 |
| 6.4. |  | BUCHER CityCat 1000 | кв. м/ч | 9500 |
| 6.5. |  | BUCHER City Spider | кв. м/ч | 9000 |
| 6.6. | Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД): |  |  |  |
| 6.7. |  | МКДУ-1 | кв. м/ч | 46600 |
| 6.8. |  | ЭД-244КМ-02 | кв. м/ч | 46600 |
| 6.9. |  | ЭД-405 | кв. м/ч | 46600 |
| 6.10. |  | КО-806 | кв. м/ч | 46600 |
| 6.11. |  | КО-806-20 | кв. м/ч | 46600 |
| 6.12. |  | КО-806-30 | кв. м/ч | 46600 |
| 6.13. |  | КО-823 | кв. м/ч | 46600 |
| 6.14. |  | КО-823-10 | кв. м/ч | 46600 |
| 6.15. |  | КО-829 А | кв. м/ч | 46600 |
| 6.16. |  | КО-829 А1 | кв. м/ч | 46600 |
| 6.17. |  | КО-829 Д | кв. м/ч | 46600 |
| 6.18. |  | МДК-5337 | кв. м/ч | 46600 |
| 6.19. |  | МКДС-3204 | кв. м/ч | 46600 |
| 6.20. |  | МКДС-4005 | кв. м/ч | 46600 |
| 6.21. |  | МКДС-4505 | кв. м/ч | 46600 |
| 6.22. |  | Johnston CW 200 со штанговым коллектором | кв. м/ч | 46600 |
| ### 7. | Механизированная мойка проезжей части МКАД | ED-700 на шасси VOLVO FM13 | кв. м/ч | 61900 |
| ### 8. | Механизированная мойка лотков (кроме МКАД): |  |  |  |
| 8.1. |  | МКДУ-1 | км/ч | 11,5 |
| 8.2. |  | ЭД-244КМ-02 | км/ч | 11,5 |
| 8.3. |  | ЭД-405 | км/ч | 11,5 |
| 8.4. |  | КО-806 | км/ч | 11,5 |
| 8.5. |  | КО-806-20 | км/ч | 11,5 |
| 8.6. |  | КО-806-30 | км/ч | 11,5 |
| 8.7. |  | КО-823 | км/ч | 11,5 |
| 8.8. |  | КО-823-10 | км/ч | 11,5 |
| 8.9. |  | КО-829 А | км/ч | 11,5 |
| 8.10. |  | КО-829 А1 | км/ч | 11,5 |
| 8.11. |  | КО-829 Д | км/ч | 11,5 |
| 8.12. |  | МДК-5337 | км/ч | 11,5 |
| 8.13. |  | МКДС-3204 | км/ч | 11,5 |
| 8.14. |  | МКДС-4005 | км/ч | 11,5 |
| 8.15. |  | МКДС-4505 | км/ч | 11,5 |
| 8.16. |  | МКДС-4705 | км/ч | 11,5 |
| 8.17. |  | МКДС-4805 | км/ч | 11,5 |
| 8.18. |  | Johnston CW 200 со штанговым коллектором | км/ч | 12,6 |
| ### 9. | Механизированная мойка лотков МКАД | ED-700 на шасси VOLVO FM13 | км/ч | 17,2 |
| ### 10. | Механизированная поливка проезжей части (кроме МКАД): |  |  |  |
| 10.1. |  | МКДУ-1 | кв. м/ч | 85000 |
| 10.2. |  | ЭД-244КМ-02 | кв. м/ч | 85000 |
| 10.3. |  | ЭД-405 | кв. м/ч | 85000 |
| 10.4. |  | КО-806 | кв. м/ч | 85000 |
| 10.5. |  | КО-806-20 | кв. м/ч | 85000 |
| 10.6. |  | КО-806-30 | кв. м/ч | 85000 |
| 10.7. |  | КО-823 | кв. м/ч | 85000 |
| 10.8. |  | КО-823-10 | кв. м/ч | 85000 |
| 10.9. |  | КО-829 А | кв. м/ч | 85000 |
| 10.10. |  | КО-829 А1 | кв. м/ч | 85000 |
| 10.11. |  | КО-829 Д | кв. м/ч | 85000 |
| 10.12. |  | МДК-5337 | кв. м/ч | 85000 |
| 10.13. |  | МКДС-3204 | кв. м/ч | 85000 |
| 10.14. |  | МКДС-4005 | кв. м/ч | 85000 |
| 10.15. |  | МКДС-4505 | кв. м/ч | 85000 |
| 10.16. |  | МКДС-4705 | кв. м/ч | 85000 |
| 10.17. |  | МКДС-4805 | кв. м/ч | 85000 |
| ### 11. | Механизированная мойка тротуаров: |  |  |  |
| 11.1. |  | Johnston CW 200 со штанговым коллектором | кв. м/ч | 14000 |

## Эксплуатационная производительность и состав работ

при выполнении технологических операций по уборке объектов

дорожного хозяйства в летний период

### Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)

машиной МКДУ-1

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД) | МКДУ-1 | кв. м/ч | 46600 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)

машиной ЭД-244КМ-02

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД) | ЭД-244КМ-02 | кв. м/ч | 46600 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)

машиной ЭД-405

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД) | ЭД-405 | кв. м/ч | 46600 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)

машиной КО-806

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД) | КО-806 | кв. м/ч | 46600 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)

машиной КО-806-20

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД) | КО-806-20 | кв. м/ч | 46600 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)

машиной КО-806-30

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД) | КО-806-30 | кв. м/ч | 46600 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)

машиной КО-823

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД) | КО-823 | кв. м/ч | 46600 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)

машиной КО-823-10

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД) | КО-823-10 | кв. м/ч | 46600 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)

машиной КО-829 А

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД) | КО-829 А | кв. м/ч | 46600 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)

машиной КО-829 А1

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД) | КО-829 А1 | кв. м/ч | 46600 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)

машиной КО-829 Д

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД) | КО-829 Д | кв. м/ч | 46600 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)

машиной МДК-5337

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД) | МДК-5337 | кв. м/ч | 46600 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)

машиной МКДС-3204

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД) | МКДС-3204 | кв. м/ч | 46600 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)

машиной МКДС-4005

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД) | МКДС-4005 | кв. м/ч | 46600 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)

машиной МКДС-4505

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД) | МКДС-4505 | кв. м/ч | 46600 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)

машиной Johnston CW 200 со штанговым коллектором

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД) | Johnston CW 200 со штанговым коллектором | кв. м/ч | 46600 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка проезжей части МКАД

машиной ЭД-700 на шасси VOLVO FM13

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка проезжей части МКАД | ЭД-700 на шасси VOLVO FM13 | кв. м/ч | 61900 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной МКДУ-1

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка лотков.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) | МКДУ-1 | км/ч | 11,5 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка лотков (кроме МКАД)

машиной ЭД-244КМ-02

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка лотков.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) | ЭД-244КМ-02 | км/ч | 11,5 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной ЭД-405

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка лотков.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) | ЭД-405 | км/ч | 11,5 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной КО-806

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка лотков.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) | КО-806 | км/ч | 11,5 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной КО-806-20

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка лотков.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) | КО-806-20 | км/ч | 11,5 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной КО-806-30

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка лотков.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) | КО-806-30 | км/ч | 11,5 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной КО-823

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка лотков.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) | КО-823 | км/ч | 11,5 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной КО-823-10

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка лотков.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) | КО-823-10 | км/ч | 11,5 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной КО-829 А

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка лотков.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) | КО-829 А | км/ч | 11,5 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной КО-829 А1

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка лотков.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) | КО-829 А1 | км/ч | 11,5 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной КО-829 Д

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка лотков.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) | КО-829 Д | км/ч | 11,5 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной МДК-5337

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка лотков.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) | МДК-5337 | км/ч | 11,5 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной МКДС-3204

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка лотков.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) | МКДС-3204 | км/ч | 11,5 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной МКДС-4005

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка лотков.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) | МКДС-4005 | км/ч | 11,5 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной МКДС-4505

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка лотков.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) | МКДС-4505 | км/ч | 11,5 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной МКДС-4705

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка лотков.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) | МКДС-34705 | км/ч | 11,5 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной МКДС-4805

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка лотков.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) | МКДС-4805 | км/ч | 11,5 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной

Johnston CW со штанговым коллектором

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка лотков.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) | Johnston CW со штанговым коллектором | км/ч | 11,5 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка лотков МКАД машиной ЭД-700

на шасси VOLVO FM13

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка лотков.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка лотков МКАД | ЭД-700 на шасси VOLVO FM13 | км/ч | 11,5 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная поливка проезжей части

(кроме МКАД) машиной МКДУ-1

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная поливка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная поливка (кроме МКАД) | МКДУ-1 | кв. м/ч | 85000 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная поливка проезжей части

(кроме МКАД) машиной ЭД-244КМ-02

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная поливка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная поливка (кроме МКАД) | ЭД-244КМ-02 | кв. м/ч | 85000 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная поливка проезжей части

(кроме МКАД) машиной ЭД-405

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная поливка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная поливка (кроме МКАД) | ЭД-405 | кв. м/ч | 85000 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная поливка проезжей части

(кроме МКАД) машиной КО-806

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная поливка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная поливка (кроме МКАД) | КО-806 | кв. м/ч | 85000 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная поливка проезжей части

(кроме МКАД) машиной КО-806-20

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная поливка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная поливка (кроме МКАД) | КО-806-20 | кв. м/ч | 85000 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная поливка проезжей части

(кроме МКАД) машиной КО-806-30

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная поливка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная поливка (кроме МКАД) | КО-806-30 | кв. м/ч | 85000 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная поливка проезжей части

(кроме МКАД) машиной КО-823

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка лотков.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная поливка (кроме МКАД) | КО-823 | кв. м/ч | 85000 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная поливка проезжей части

(кроме МКАД) машиной КО-823-10

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная поливка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная поливка (кроме МКАД) | КО-823-10 | кв. м/ч | 85000 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная поливка проезжей части

(кроме МКАД) машиной КО-829 А

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная поливка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная поливка (кроме МКАД) | КО-829 А | кв. м/ч | 85000 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная поливка проезжей части

(кроме МКАД) машиной КО-829 А1

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная поливка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная поливка (кроме МКАД) | КО-829 А1 | кв. м/ч | 85000 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная поливка проезжей части

(кроме МКАД) машиной КО-829 Д

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная поливка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная поливка (кроме МКАД) | КО-829 Д | кв. м/ч | 85000 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная поливка проезжей части

(кроме МКАД) машиной МДК-5337

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная поливка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная поливка (кроме МКАД) | МДК-5337 | кв. м/ч | 85000 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная поливка проезжей части

(кроме МКАД) машиной МКДС-3204

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная поливка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная поливка (кроме МКАД) | МКДС-3204 | кв. м/ч | 85000 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная поливка проезжей части

(кроме МКАД) машиной МКДС-4005

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная поливка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная поливка (кроме МКАД) | МКДС-4005 | кв. м/ч | 85000 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная поливка проезжей части

(кроме МКАД) машиной МКДС-4505

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная поливка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная поливка (кроме МКАД) | МКДС-4505 | кв. м/ч | 85000 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная поливка проезжей части

(кроме МКАД) машиной МКДС-4705

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная поливка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная поливка (кроме МКАД) | МКДС-4705 | кв. м/ч | 85000 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная поливка проезжей части

(кроме МКАД) машиной МКДС-4805

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная поливка проезжей части.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная поливка (кроме МКАД) | МКДС-4805 | кв. м/ч | 85000 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированная мойка тротуаров машиной

Johnston CW 200 со шланговым коллектором

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированная мойка тротуаров.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная мойка тротуаров | Johnston CW 200 со шланговым коллектором | кв. м/ч | 85000 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

### Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)

подметально-вакуумной машиной Johnston VT 800 (VS 800)

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание лотков.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание лотков (кроме МКАД) | Johnston VT 800 (VS 800) | км/ч | 6,1 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)

подметально-вакуумной машиной Johnston VT 650

(VS 650), МВП-50121-02

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание лотков.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание лотков (кроме МКАД) | Johnston VT 650 (VS 650), МВП-50121-02 | км/ч | 6,1 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)

подметально-вакуумной машиной Johnston VT 500 (VS 500)

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание лотков.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание лотков (кроме МКАД) | Johnston VT 500 (VS 500) | км/ч | 6,1 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)

подметально-вакуумной машиной Johnston CN 400 (CX 400)

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание лотков.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание лотков (кроме МКАД) | Johnston CN 400 (CX 400) | км/ч | 6,1 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)

подметально-вакуумной машиной Johnston CN 200 (CX 200)

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание лотков.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание лотков (кроме МКАД) | Johnston CN 200 (CX 200) | км/ч | 5,3 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)

подметально-вакуумной машиной Johnston CN 201 (CX 201)

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание лотков.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание лотков (кроме МКАД) | Johnston CN 201 (CX 201) | км/ч | 5,3 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)

подметально-вакуумной BUCHER City Fant 6000, ЭД-244 КМ-08

с оборудованием BUCHER City Fant 6000

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание лотков.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание лотков (кроме МКАД) | BUCHER City Fant 6000, ЭД-244 КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 6000 | км/ч | 6,1 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)

подметально-вакуумной BUCHER City Fant 30

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание лотков.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание лотков (кроме МКАД) | BUCHER City Fant 30 | км/ч | 6,1 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)

подметально-вакуумной BUCHER City Fant 5000

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание лотков.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание лотков (кроме МКАД) | BUCHER City Fant 5000 | км/ч | 6,1 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)

подметально-вакуумной BUCHER City Fant 60, ЭД-244 КМ-08

с оборудованием BUCHER City Fant 60

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание лотков.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание лотков (кроме МКАД) | BUCHER City Fant 60, ЭД-244 КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 60 | км/ч | 6,1 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)

подметально-вакуумной BUCHER City Cat 2020

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание лотков.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание лотков (кроме МКАД) | BUCHER City Cat 2020 | км/ч | 5,3 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)

подметально-вакуумной КМ-32001

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание лотков.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание лотков (кроме МКАД) | КМ-32001 | км/ч | 5,3 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание лотков МКАД

подметально-вакуумной машиной Johnston VT 650

(VS 650), МВП-50121-02

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание лотков.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание лотков МКАД | Johnston VT 650 (VS 650), МВП-50121-02 | км/ч | 6,1 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)

машиной ПУМ-69

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание лотков.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание лотков (кроме МКАД) | ПУМ-69 | км/ч | 6,1 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание осевой резервной полосы

подметально-вакуумной машиной Johnston VT 800 (VS 800)

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание осевой резервной полосы | Johnston VT 800 (VS 800) | кв. м/ч | 21600 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание осевой резервной полосы

подметально-вакуумной машиной Johnston VT 650

(VS 650), МВП-50121-02

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание осевой резервной полосы | Johnston VT 650 (VS 650), МВП-50121-02 | кв. м/ч | 21600 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание осевой резервной полосы

подметально-вакуумной машиной Johnston VT 500 (VS 500)

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание осевой резервной полосы | Johnston VT 500 (VS 500) | кв. м/ч | 21600 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание осевой резервной полосы

подметально-вакуумной машиной Johnston CN 400 (CX 400)

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание осевой резервной полосы | Johnston CN 400 (CX 400) | кв. м/ч | 19800 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание осевой резервной полосы

подметально-вакуумной машиной Johnston CN 200 (CX 200)

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание осевой резервной полосы | Johnston CN 200 (CX 200) | кв. м/ч | 17800 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание осевой резервной полосы

подметально-вакуумной машиной Johnston CN 201 (CX 201)

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание осевой резервной полосы | Johnston CN 201 (CX 201) | кв. м/ч | 17800 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание осевой резервной полосы

подметально-вакуумной машиной BUCHER City Fant 6000,

ЭД-244 КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 6000

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание осевой резервной полосы | BUCHER City Fant 6000, ЭД-244 КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 6000 | кв. м/ч | 20700 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание осевой резервной полосы

подметально-вакуумной машиной BUCHER City Fant 30

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание осевой резервной полосы | BUCHER City Fant 30 | кв. м/ч | 18800 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание осевой резервной полосы

подметально-вакуумной машиной BUCHER City Fant 5000

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание осевой резервной полосы | BUCHER City Fant 5000 | кв. м/ч | 18800 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание осевой резервной полосы

подметально-вакуумной машиной BUCHER City Fant 60,

ЭД-244 КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 60

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание осевой резервной полосы | BUCHER City Fant 60, ЭД-244 КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 60 | кв. м/ч | 18800 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание осевой резервной полосы

подметально-вакуумной машиной BUCHER City Cat 2020

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание осевой резервной полосы | BUCHER City Cat 2020 | кв. м/ч | 17700 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание осевой резервной полосы

подметально-вакуумной машиной КМ-32001

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание осевой резервной полосы | КМ-32001 | кв. м/ч | 20700 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание осевой резервной полосы

машиной ПУМ-69

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание осевой резервной полосы | ПУМ-69 | кв. м/ч | 25200 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание тротуаров подметально-вакуумной

машиной Johnston CN 200 (CX 200)

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание тротуаров.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание тротуаров | Johnston CN 200 (CX 200) | кв. м/ч | 12100 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание тротуаров подметально-вакуумной

машиной Johnston CN 201 (CX 201)

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание тротуаров.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание тротуаров | Johnston CN 201 (CX 201) | кв. м/ч | 12100 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание тротуаров подметально-вакуумной

машиной BUCHER CityCat 2020 XL

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание тротуаров.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание тротуаров | BUCHER CityCat 2020 XL | кв. м/ч | 10400 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание тротуаров подметально-вакуумной

машиной BUCHER CityCat 1000

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание тротуаров.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание тротуаров | BUCHER CityCat 1000 | кв. м/ч | 9500 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### Механизированное подметание тротуаров подметально-вакуумной

машиной BUCHER City Spider

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.

4. Заправка машины водой.

5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.

6. Механизированное подметание тротуаров.

7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

8. Разгрузка смета.

9. Движение от места работы до места стоянки.

10. Переезды во время работы до 1 км.

11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание тротуаров | BUCHER City Spider | кв. м/ч | 9000 |

Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

### НОРМЫ

ВРЕМЕНИ НА РАБОТУ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНАЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ

ТЕХНИКИ ПРИ УБОРКЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЛЕТНИЙ

ПЕРИОД С УЧЕТОМ УТВЕРЖДЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ И НОВОЙ ТЕХНИКИ

| N п/п | Наименование технологической операции | Марка машины (механизма) | Единица измерения | Норма времени, маш.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| #### 1. | Механизированное подметание лотков подметально-уборочными вакуумными машинами (кроме МКАД): |  |  |  |
| 1.1. |  | Johnston VT 800 (VS 800) | 10 км прохода | 1,64 |
| 1.2. |  | Johnston VT 650 (VS 650), МВП-50121-02 | 10 км прохода | 1,64 |
| 1.3. |  | Johnston VT 500 (VS 500) | 10 км прохода | 1,64 |
| 1.4. |  | Johnston CN 400 (CX 400) | 10 км прохода | 1,64 |
| 1.5. |  | Johnston CN 200 (CX 200) | 10 км прохода | 1,89 |
| 1.6. |  | Johnston CN 201 (CX 201) | 10 км прохода | 1,89 |
| 1.7. |  | BUCHER City Fant 6000, ЭД-244 КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 6000 | 10 км прохода | 1,64 |
| 1.8. |  | BUCHER City Fant 30 | 10 км прохода | 1,64 |
| 1.9. |  | BUCHER City Fant 5000 | 10 км прохода | 1,64 |
| 1.10. |  | BUCHER City Fant 60, ЭД-244КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 60 | 10 км прохода | 1,64 |
| 1.11. |  | BUCHER City Cat 2020 | 10 км прохода | 1,89 |
| 1.12. |  | КМ-32001 | 10 км прохода | 1,64 |
| #### 2. | Механизированное подметание лотков МКАД подметально-уборочными вакуумными машинами | Johnston VT 650 (VS 650), МВП-50121-02 | 10 км прохода | 1,64 |
| #### 3. | Механизированное подметание осевой резервной полосы подметально-уборочными вакуумными машинами: |  |  |  |
| 3.1. |  | Johnston VT 800 (VS 800) | 10000 кв. м | 0,46 |
| 3.2. |  | Johnston VT 650 (VS 650), МВП-50121-02 | 10000 кв. м | 0,46 |
| 3.3. |  | Johnston VT 500 (VS 500) | 10000 кв. м | 0,46 |
| 3.4. |  | Johnston CN 400 (CX 400) | 10000 кв. м | 0,51 |
| 3.5. |  | Johnston CN 200 (CX 200) | 10000 кв. м | 0,56 |
| 3.6. |  | Johnston CN 201 (CX 201) | 10000 кв. м | 0,56 |
| 3.7. |  | BUCHER City Fant 6000, ЭД-244 КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 6000 | 10000 кв. м | 0,48 |
| 3.8. |  | BUCHER City Fant 30 | 10000 кв. м | 0,53 |
| 3.9. |  | BUCHER City Fant 5000 | 10000 кв. м | 0,53 |
| 3.10. |  | BUCHER City Fant 60, ЭД-244КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 60 | 10000 кв. м | 0,53 |
| 3.11. |  | BUCHER City Cat 2020 | 10000 кв. м | 0,56 |
| 3.12. |  | КМ-32001 | 10000 кв. м | 0,48 |
| #### 4. | Механизированное подметание лотков (кроме МКАД) | ПУМ-69 | 10 км прохода | 1,67 |
| #### 5. | Механизированное подметание осевой резервной полосы | ПУМ-69 | 10000 кв. м | 0,4 |
| #### 6. | Механизированное подметание тротуаров подметально-уборочными вакуумными машинами: |  |  |  |
| 6.1. |  | Johnston CN 200 (CX 200) | 10000 кв. м | 0,83 |
| 6.2. |  | Johnston CN 201 (CX 201) | 10000 кв. м | 0,83 |
| 6.3. |  | BUCHER CityCat 2020 XL | 10000 кв. м | 0,96 |
| 6.4. |  | BUCHER CityCat 1000 | 10000 кв. м | 1,05 |
| 6.5. |  | BUCHER City Spider | 10000 кв. м | 1,11 |
| 6.6. | Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД): |  |  |  |
| 6.7. |  | МКДУ-1 | 10000 кв. м | 0,21 |
| 6.8. |  | ЭД-244КМ-02 | 10000 кв. м | 0,21 |
| 6.9. |  | ЭД-405 | 10000 кв. м | 0,21 |
| 6.10. |  | КО-806 | 10000 кв. м | 0,21 |
| 6.11. |  | КО-806-20 | 10000 кв. м | 0,21 |
| 6.12. |  | КО-806-30 | 10000 кв. м | 0,21 |
| 6.13. |  | КО-823 | 10000 кв. м | 0,21 |
| 6.14. |  | КО-823-10 | 10000 кв. м | 0,21 |
| 6.15. |  | КО-829 А | 10000 кв. м | 0,21 |
| 6.16. |  | КО-829 А1 | 10000 кв. м | 0,21 |
| 6.17. |  | КО-829 Д | 10000 кв. м | 0,21 |
| 6.18. |  | МДК-5337 | 10000 кв. м | 0,21 |
| 6.19. |  | МКДС-3204 | 10000 кв. м | 0,21 |
| 6.20. |  | МКДС-4005 | 10000 кв. м | 0,21 |
| 6.21. |  | МКДС-4505 | 10000 кв. м | 0,21 |
| 6.22. |  | Johnston CW 200 со штанговым коллектором | 10000 кв. м | 0,21 |
| #### 7. | Механизированная мойка проезжей части МКАД | ED-700 на шасси VOLVO FM13 | 10000 кв. м | 0,16 |
| #### 8. | Механизированная мойка лотков (кроме МКАД): |  |  |  |
| 8.1. |  | МКДУ-1 | 10 км прохода | 0,87 |
| 8.2. |  | ЭД-244КМ-02 | 10 км прохода | 0,87 |
| 8.3. |  | ЭД-405 | 10 км прохода | 0,87 |
| 8.4. |  | КО-806 | 10 км прохода | 0,87 |
| 8.5. |  | КО-806-20 | 10 км прохода | 0,87 |
| 8.6. |  | КО-806-30 | 10 км прохода | 0,87 |
| 8.7. |  | КО-823 | 10 км прохода | 0,87 |
| 8.8. |  | КО-823-10 | 10 км прохода | 0,87 |
| 8.9. |  | КО-829 А | 10 км прохода | 0,87 |
| 8.10. |  | КО-829 А1 | 10 км прохода | 0,87 |
| 8.11. |  | КО-829 Д | 10 км прохода | 0,87 |
| 8.12. |  | МДК-5337 | 10 км прохода | 0,87 |
| 8.13. |  | МКДС-3204 | 10 км прохода | 0,87 |
| 8.14. |  | МКДС-4005 | 10 км прохода | 0,87 |
| 8.15. |  | МКДС-4505 | 10 км прохода | 0,87 |
| 8.16. |  | МКДС-4705 | 10 км прохода | 0,87 |
| 8.17. |  | МКДС-4805 | 10 км прохода | 0,87 |
| 8.18. |  | Johnston CW 200 со штанговым коллектором | 10 км прохода | 0,79 |
| #### 9. | Механизированная мойка лотков МКАД | ED-700 на шасси VOLVO FM13 | 10 км прохода | 0,58 |
| #### 10. | Механизированная поливка проезжей части (кроме МКАД): |  |  |  |
| 10.1. |  | МКДУ-1 | 10000 кв. м | 0,12 |
| 10.2. |  | ЭД-244КМ-02 | 10000 кв. м | 0,12 |
| 10.3. |  | ЭД-405 | 10000 кв. м | 0,12 |
| 10.4. |  | КО-806 | 10000 кв. м | 0,12 |
| 10.5. |  | КО-806-20 | 10000 кв. м | 0,12 |
| 10.6. |  | КО-806-30 | 10000 кв. м | 0,12 |
| 10.7. |  | КО-823 | 10000 кв. м | 0,12 |
| 10.8. |  | КО-823-10 | 10000 кв. м | 0,12 |
| 10.9. |  | КО-829 А | 10000 кв. м | 0,12 |
| 10.10. |  | КО-829 А1 | 10000 кв. м | 0,12 |
| 10.11. |  | КО-829 Д | 10000 кв. м | 0,12 |
| 10.12. |  | МДК-5337 | 10000 кв. м | 0,12 |
| 10.13. |  | МКДС-3204 | 10000 кв. м | 0,12 |
| 10.14. |  | МКДС-4005 | 10000 кв. м | 0,12 |
| 10.15. |  | МКДС-4505 | 10000 кв. м | 0,12 |
| 10.16. |  | МКДС-4705 | 10000 кв. м | 0,12 |
| 10.17. |  | МКДС-4805 | 10000 кв. м | 0,12 |
| #### 11. | Механизированная мойка тротуаров: |  |  |  |
| 11.1. |  | Johnston CW 200 со штанговым коллектором | 10000 кв. м | 0,71 |

# Приложение 5

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства города Москвы

от 10 августа 2012 г. N 05-14-323/2

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНАЛЬНОЙ

И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ УБОРКЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД С УЧЕТОМ УТВЕРЖДЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

И НОВОЙ ТЕХНИКИ

## СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ

КОММУНАЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ РАБОТАХ

ПО СНЕГООЧИСТКЕ И ПОГРУЗКЕ СНЕГА НА ОБЪЕКТАХ ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

| N п/п | Наименование технологической операции | Марка машины (механизма) | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### 1. | Механизированное сгребание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД): |  |  |  |
| 1.1. |  | МКДУ-1 | кв. м/ч | 40500 |
| 1.2. |  | МКДУ-10 | кв. м/ч | 40500 |
| 1.3. |  | ЭД-244 КМ | кв. м/ч | 33600 |
| 1.4. |  | КО-806 | кв. м/ч | 36000 |
| 1.5. |  | КО-806-20 | кв. м/ч | 36000 |
| 1.6. |  | КО-806-30 | кв. м/ч | 36000 |
| 1.7. |  | КО-829А | кв. м/ч | 36000 |
| 1.8. |  | КО-823 | кв. м/ч | 36000 |
| 1.9. |  | МДК-5337 | кв. м/ч | 34500 |
| 1.10. |  | МКДС-3204 | кв. м/ч | 38800 |
| 1.11. |  | МКДС-4005 | кв. м/ч | 32600 |
| 1.12. |  | МКДС-4505 | кв. м/ч | 38800 |
| 1.13. |  | МКДС-4705 | кв. м/ч | 38800 |
| 1.14. |  | МКДС-4805 | кв. м/ч | 38800 |
| 1.15. |  | МВП-50121 | кв. м/ч | 40500 |
| 1.16. |  | ЭД-405 | кв. м/ч | 37900 |
| 1.17. |  | КМ-800 С | кв. м/ч | 38800 |
| ### 2. | Механизированное сгребание и подметание снега с проезжей части МКАД | ЭД-700 на шасси VOLVO FM13 | кв. м/ч | 76000 |
| ### 3. | Механизированное сгребание снега с тротуаров | BUCHER CityCat 2020XL | кв. м/ч | 13500 |
| ### 4. | Механизированное подметание снега с тротуаров: |  |  |  |
| 4.1. |  | BUCHER CityCat 2020XL | кв. м/ч | 12000 |
| 4.2. |  | Johnston CN 201 | кв. м/ч | 12000 |
| ### 5. | Механизированное сгребание и подметание снега с тротуаров | МКК-01 | кв. м/ч | 12500 |
| ### 6. | Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы лаповым снегопогрузчиком: |  |  |  |
| 6.1. |  | СнП-17 | кв. м/ч | 160 |
| 6.2. |  | СнП-18 | кв. м/ч | 220 |
| ### 7. | Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы фрезерно-роторным снегопогрузчиком: |  |  |  |
| 7.1. |  | СНФ-200 | кв. м/ч | 140 |
| 7.2. |  | СФЗ-2011 | кв. м/ч | 140 |

## НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА РАБОТУ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНАЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ПРИ РАБОТАХ ПО СНЕГООЧИСТКЕ И ПОГРУЗКЕ СНЕГА НА ОБЪЕКТАХ

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

| N п/п | Наименование технологической операции | Марка машины (механизма) | Единица измерения | Норма времени, маш.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### 1. | Механизированное сгребание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД): |  |  |  |
| 1.1. |  | МКДУ-1 | 10000 кв. м | 0,25 |
| 1.2. |  | МКДУ-10 | 10000 кв. м | 0,25 |
| 1.3. |  | ЭД-244 КМ | 10000 кв. м | 0,3 |
| 1.4. |  | КО-806 | 10000 кв. м | 0,28 |
| 1.5. |  | КО-806-20 | 10000 кв. м | 0,28 |
| 1.6. |  | КО-806-30 | 10000 кв. м | 0,28 |
| 1.7. |  | КО-829А | 10000 кв. м | 0,28 |
| 1.8. |  | КО-823 | 10000 кв. м | 0,28 |
| 1.9. |  | МДК-5337 | 10000 кв. м | 0,29 |
| 1.10. |  | МКДС-3204 | 10000 кв. м | 0,26 |
| 1.11. |  | МКДС-4005 | 10000 кв. м | 0,31 |
| 1.12. |  | МКДС-4505 | 10000 кв. м | 0,26 |
| 1.13. |  | МКДС-4705 | 10000 кв. м | 0,26 |
| 1.14. |  | МКДС-4805 | 10000 кв. м | 0,26 |
| 1.15. |  | МВП-50121 | 10000 кв. м | 0,25 |
| 1.16. |  | ЭД-405 | 10000 кв. м | 0,26 |
| 1.17. |  | КМ-800 С | 10000 кв. м | 0,26 |
| ### 2. | Механизированное сгребание и подметание снега с проезжей части МКАД | ЭД-700 на шасси VOLVO FM13 | 10000 кв. м | 0,13 |
| ### 3. | Механизированное сгребание снега с тротуаров | BUCHER CityCat 2020XL | 10000 кв. м | 0,74 |
| ### 4. | Механизированное подметание снега с тротуаров: |  |  |  |
| 4.1. |  | BUCHER CityCat 2020XL | 10000 кв. м | 0,83 |
| 4.2. |  | Johnston CN 201 | 10000 кв. м | 0,83 |
| ### 5. | Механизированное сгребание и подметание снега с тротуаров | МКК-01 | 10000 кв. м | 0,8 |
| ### 6. | Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы лаповым снегопогрузчиком: |  |  |  |
| 6.1. |  | СнП-17 | 1000 кв. м | 6,25 |
| 6.2. |  | СнП-18 | 1000 кв. м | 4,55 |
| ### 7. | Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы фрезерно-роторным снегопогрузчиком: |  |  |  |
| 7.1. |  | СНФ-200 | 1000 кв. м | 7,14 |
| 7.2. |  | СФЗ-2011 | 1000 кв. м | 7,14 |

## Состав работ при выполнении технологических операций

по уборке объектов дорожного хозяйства в зимний период

(снегоочистка и погрузка снега)

### Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей

части (кроме МКАД) комбинированной дорожной машиной МКДУ-1

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД) | МКДУ-1 | кв. м/ч | 40500 |

### Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей

части (кроме МКАД) комбинированной дорожной машиной МКДУ-10

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД) | МКДУ-10 | кв. м/ч | 40500 |

### Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей

части (кроме МКАД) комбинированной дорожной

машиной ЭД-244 КМ

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД) | ЭД-244 КМ | кв. м/ч | 33600 |

### Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей

части (кроме МКАД) комбинированной дорожной машиной КО-806

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД) | КО-806 | кв. м/ч | 36000 |

### Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей

части (кроме МКАД) комбинированной дорожной

машиной КО-806-20

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД) | КО-806-20 | кв. м/ч | 36000 |

### Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей

части (кроме МКАД) комбинированной дорожной

машиной КО-806-30

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД) | КО-806-30 | кв. м/ч | 36000 |

### Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей

части (кроме МКАД) комбинированной дорожной машиной КО-829А

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД) | КО-829А | кв. м/ч | 36000 |

### Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей

части (кроме МКАД) комбинированной дорожной машиной КО-823

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД) | КО-823 | кв. м/ч | 36000 |

### Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей

части (кроме МКАД) комбинированной дорожной машиной МДК-5337

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД) | МДК-5337 | кв. м/ч | 34500 |

### Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей

части (кроме МКАД) комбинированной дорожной

машиной МКДС-3204

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД) | МКДС-3204 | кв. м/ч | 38800 |

### Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей

части (кроме МКАД) комбинированной дорожной

машиной МКДС-4005

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД) | МКДС-4005 | кв. м/ч | 32600 |

### Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей

части (кроме МКАД) комбинированной дорожной

машиной МКДС-4505

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД) | МКДС-4505 | кв. м/ч | 38800 |

### Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей

части (кроме МКАД) комбинированной дорожной

машиной МКДС-4705

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД) | МКДС-4705 | кв. м/ч | 38800 |

### Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей

части (кроме МКАД) комбинированной дорожной

машиной МКДС-4805

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД) | МКДС-4805 | кв. м/ч | 38800 |

### Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей

части (кроме МКАД) комбинированной дорожной

машиной МВП-50121

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД) | МВП-50121 | кв. м/ч | 40500 |

### Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей

части (кроме МКАД) комбинированной дорожной машиной ЭД-405

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД) | ЭД-405 | кв. м/ч | 37900 |

### Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей

части (кроме МКАД) комбинированной дорожной машиной КМ-800 С

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД) | КМ-800 С | кв. м/ч | 38800 |

### Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей

части МКАД комбинированной дорожной машиной ЭД-700

на шасси VOLVO FM13

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части МКАД | ЭД-700 на шасси VOLVO FM13 | кв. м/ч | 76000 |

### Механизированное сдвигание снега с тротуаров комбинированной

дорожной машиной BUCHER CityCat 2020XL

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное сдвигание снега с тротуаров.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное сдвигание снега с тротуаров | BUCHER CityCat 2020XL | кв. м/ч | 13500 |

### Механизированное подметание снега с тротуаров

комбинированной дорожной машиной BUCHER CityCat 2020XL

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное подметание снега с тротуаров.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание снега с тротуаров | BUCHER CityCat 2020XL | кв. м/ч | 12000 |

### Механизированное подметание снега с тротуаров

комбинированной дорожной машиной Johnston CN 201

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное подметание снега с тротуаров.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное подметание снега с тротуаров | Johnston CN 201 | кв. м/ч | 12000 |

### Механизированное сгребание и подметание снега с тротуаров

комбинированной дорожной машиной МКК-01

Состав работы:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места работы.

4. Механизированное сгребание и подметание снега с тротуаров.

5. Движение от места работы до места стоянки.

6. Переезды во время работы.

7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированное сгребание и подметание снега с тротуаров | МКК-1 | кв. м/ч | 12500 |

### Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы

лаповым снегопогрузчиком СнП-17

Состав работы для водителя:

1. Подготовительно-заключительные работы, в т.ч. предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания на участке и оформление документов.

3. Движение от места стояния к месту работы и обратно.

4. Погрузка снега в автомобиль-самосвал с передвижением вдоль снежного вала.

5. Маневрирование автомобиля-самосвала у снегопогрузчика (в том числе подъезд - отъезд).

6. Установка снегопогрузчика у снежного вала или кучи и переезды от вала к валу в пределах участка до 1 км.

7. Осмотр механизма и устранение мелких технических неисправностей.

8. Простой в ожидании отгона посторонних машин, мешающих производству работ.

Состав работ для дорожных рабочих:

1. Обеспечение техники безопасности в зоне действия рабочего органа снегопогрузчика.

2. Обеспечение техники безопасности в зоне между снегопогрузчиком и самосвалом.

3. Регулировка движения самосвалов.

4. Обеспечение взаимодействия водителей самосвалов и снегопогрузчиков.

5. Ведение учета количества погруженных самосвалов.

6. Уборка посторонних предметов из снежного вала.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы | СнП-17 | кв. м/ч | 160 |

### Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы

лаповым снегопогрузчиком СнП-18

Состав работы для водителя:

1. Подготовительно-заключительные работы, в т.ч. предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания на участке и оформление документов.

3. Движение от места стояния к месту работы и обратно.

4. Погрузка снега в автомобиль-самосвал с передвижением вдоль снежного вала.

5. Маневрирование автомобиля-самосвала у снегопогрузчика (в том числе подъезд - отъезд).

6. Установка снегопогрузчика у снежного вала или кучи и переезды от вала к валу в пределах участка до 1 км.

7. Осмотр механизма и устранение мелких технических неисправностей.

8. Простой в ожидании отгона посторонних машин, мешающих производству работ.

Состав работ для дорожных рабочих:

1. Обеспечение техники безопасности в зоне действия рабочего органа снегопогрузчика.

2. Обеспечение техники безопасности в зоне между снегопогрузчиком и самосвалом.

3. Регулировка движения самосвалов.

4. Обеспечение взаимодействия водителей самосвалов и снегопогрузчиков.

5. Ведение учета количества погруженных самосвалов.

6. Уборка посторонних предметов из снежного вала.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы | СнП-18 | кв. м/ч | 220 |

### Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы

фрезерно-роторным снегопогрузчиком СНФ-200

Состав работы для водителя:

1. Подготовительно-заключительные работы, в т.ч. предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания на участке и оформление документов.

3. Движение от места стояния к месту работы и обратно.

4. Погрузка снега в автомобиль-самосвал с передвижением вдоль снежного вала.

5. Маневрирование автомобиля-самосвала у снегопогрузчика (в том числе подъезд - отъезд).

6. Установка снегопогрузчика у снежного вала или кучи и переезды от вала к валу в пределах участка до 1 км.

7. Осмотр механизма и устранение мелких технических неисправностей.

8. Простой в ожидании отгона посторонних машин, мешающих производству работ.

Состав работ для дорожных рабочих:

1. Обеспечение техники безопасности в зоне действия рабочего органа снегопогрузчика.

2. Обеспечение техники безопасности в зоне между снегопогрузчиком и самосвалом.

3. Регулировка движения самосвалов.

4. Обеспечение взаимодействия водителей самосвалов и снегопогрузчиков.

5. Ведение учета количества погруженных самосвалов.

6. Уборка посторонних предметов из снежного вала.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы | СНФ-200 | кв. м/ч | 140 |

### Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы

фрезерно-роторным снегопогрузчиком СФР-2011

Состав работы для водителя:

1. Подготовительно-заключительные работы, в т.ч. предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания на участке и оформление документов.

3. Движение от места стояния к месту работы и обратно.

4. Погрузка снега в автомобиль-самосвал с передвижением вдоль снежного вала.

5. Маневрирование автомобиля-самосвала у снегопогрузчика (в том числе подъезд - отъезд).

6. Установка снегопогрузчика у снежного вала или кучи и переезды от вала к валу в пределах участка до 1 км.

7. Осмотр механизма и устранение мелких технических неисправностей.

8. Простой в ожидании отгона посторонних машин, мешающих производству работ.

Состав работ для дорожных рабочих:

1. Обеспечение техники безопасности в зоне действия рабочего органа снегопогрузчика.

2. Обеспечение техники безопасности в зоне между снегопогрузчиком и самосвалом.

3. Регулировка движения самосвалов.

4. Обеспечение взаимодействия водителей самосвалов и снегопогрузчиков.

5. Ведение учета количества погруженных самосвалов.

6. Уборка посторонних предметов из снежного вала.

| Наименование технологической операции | Марка машины | Единица измерения | Эксплуатационная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы | СФЗ-2011 | кв. м/ч | 140 |

### Механизированное подметание осевой резервной полосы

подметально-вакуумной машиной VT 650

(зимний вариант машины МВП-50121-02)

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа.

3. Движение с места стоянки до места работы.

4. Механизированное подметание осевой резервной полосы.

5. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.

6. Разгрузка смета.

7. Движение от места работы до места стоянки.

8. Переезды во время работы до 1 км.

Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПОДМЕТАНИИ ОСЕВОЙ

РЕЗЕРВНОЙ ПОЛОСЫ ВАКУУМНОЙ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНОЙ МАШИНОЙ

С СИСТЕМОЙ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С ЗАКРЫТЫМ КОНТУРОМ

ЦИРКУЛЯЦИИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ VT 650

(ЗИМНИЙ ВАРИАНТ МАШИНЫ МВП-50121-02)

| Расстояние до разгрузки смета (км) | Эксплуатационная производительность, кв. м/ч |
| --- | --- |
| 1 | 16906,54 |
| 2 | 16796,66 |
| 3 | 16688,19 |
| 4 | 16581,12 |
| 5 | 16475,41 |
| 6 | 16371,04 |
| 7 | 16267,99 |
| 8 | 16166,22 |
| 9 | 16065,72 |
| 10 | 15966,46 |
| 11 | 15854,51 |
| 12 | 15757,84 |
| 13 | 15662,34 |
| 14 | 15567,99 |
| 15 | 15474,76 |
| 16 | 15382,65 |
| 17 | 15291,63 |
| 18 | 15201,68 |
| 19 | 15112,78 |
| 20 | 15024,92 |

### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА ПОДМЕТАНИЕ ОСЕВОЙ РЕЗЕРВНОЙ ПОЛОСЫ ВАКУУМНОЙ

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНОЙ МАШИНОЙ С СИСТЕМОЙ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

С ЗАКРЫТЫМ КОНТУРОМ ЦИРКУЛЯЦИИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ VT 650

(ЗИМНИЙ ВАРИАНТ МАШИНЫ МВП-50121-02)

Единица измерения: 100 тыс. кв. м

| Расстояние до разгрузки смета (км) | Расстояние до места заправки водой (км) |
| --- | --- |
| 1 | 0,006 |
| 2 | 0,006 |
| 3 | 0,006 |
| 4 | 0,006 |
| 5 | 0,006 |
| 6 | 0,006 |
| 7 | 0,006 |
| 8 | 0,006 |
| 9 | 0,006 |
| 10 | 0,006 |
| 11 | 0,006 |
| 12 | 0,006 |
| 13 | 0,006 |
| 14 | 0,006 |
| 15 | 0,006 |
| 16 | 0,007 |
| 17 | 0,007 |
| 18 | 0,007 |
| 19 | 0,007 |
| 20 | 0,007 |

## Эксплуатационные производительности и нормы времени

на работу современной коммунальной и специальной техники

при обработке городских дорог противогололедными материалами

### Механизированная обработка проезжей части МКАД жидкими

противогололедными реагентами комбинированной дорожной

машиной ЭД-700 на шасси VOLVO FM13

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.

4. Заправка машины жидкими ПГР.

5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.

6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ ЭД-700 НА ШАССИ VOLVO FM13 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ

ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МКАД ЖИДКИМИ

ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,51 | 16,40 | 15,46 | 14,62 | 13,88 | 13,20 |
| 2 | 17,41 | 16,11 | 15,05 | 14,11 | 13,29 | 12,56 |
| 3 | 17,29 | 15,83 | 14,66 | 13,64 | 12,75 | 11,97 |
| 4 | 17,20 | 15,57 | 14,28 | 13,19 | 12,26 | 11,44 |
| 5 | 17,10 | 15,30 | 13,93 | 12,78 | 11,79 | 10,96 |
| 6 | 16,99 | 15,05 | 13,59 | 12,38 | 11,37 | 10,51 |
| 7 | 16,89 | 14,82 | 13,27 | 12,01 | 10,97 | 10,09 |
| 8 | 16,80 | 14,58 | 12,96 | 11,66 | 10,60 | 9,72 |
| 9 | 16,69 | 14,35 | 12,67 | 11,33 | 10,26 | 9,36 |
| 10 | 16,60 | 14,13 | 12,39 | 11,02 | 9,93 | 9,03 |
| 11 | 16,51 | 13,92 | 12,12 | 10,73 | 9,63 | 8,73 |
| 12 | 16,42 | 13,70 | 11,86 | 10,45 | 9,34 | 8,44 |
| 13 | 16,31 | 13,51 | 11,62 | 10,19 | 9,07 | 8,17 |
| 14 | 16,22 | 13,31 | 11,38 | 9,93 | 8,82 | 7,92 |
| 15 | 16,14 | 13,12 | 11,16 | 9,69 | 8,57 | 7,68 |
| 16 | 16,04 | 12,94 | 10,94 | 9,47 | 8,35 | 7,46 |
| 17 | 15,95 | 12,76 | 10,73 | 9,25 | 8,13 | 7,25 |
| 18 | 15,87 | 12,58 | 10,53 | 9,05 | 7,92 | 7,05 |
| 19 | 15,77 | 12,42 | 10,34 | 8,85 | 7,73 | 6,87 |
| 20 | 15,69 | 12,25 | 10,15 | 8,66 | 7,54 | 6,69 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МКАД ЖИДКИМИ

ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНОЙ ЭД-700 НА ШАССИ VOLVO FM1

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,571 | 0,610 | 0,647 | 0,684 | 0,720 | 0,758 |
| 2 | 0,574 | 0,621 | 0,664 | 0,709 | 0,752 | 0,796 |
| 3 | 0,578 | 0,632 | 0,682 | 0,733 | 0,784 | 0,835 |
| 4 | 0,581 | 0,642 | 0,700 | 0,758 | 0,816 | 0,874 |
| 5 | 0,585 | 0,654 | 0,718 | 0,782 | 0,848 | 0,912 |
| 6 | 0,589 | 0,664 | 0,736 | 0,808 | 0,880 | 0,951 |
| 7 | 0,592 | 0,675 | 0,754 | 0,833 | 0,912 | 0,991 |
| 8 | 0,595 | 0,686 | 0,772 | 0,858 | 0,943 | 1,029 |
| 9 | 0,599 | 0,697 | 0,789 | 0,883 | 0,975 | 1,068 |
| 10 | 0,602 | 0,708 | 0,807 | 0,907 | 1,007 | 1,107 |
| 11 | 0,606 | 0,718 | 0,825 | 0,932 | 1,038 | 1,145 |
| 12 | 0,609 | 0,730 | 0,843 | 0,957 | 1,071 | 1,185 |
| 13 | 0,613 | 0,740 | 0,861 | 0,981 | 1,103 | 1,224 |
| 14 | 0,617 | 0,751 | 0,879 | 1,007 | 1,134 | 1,263 |
| 15 | 0,620 | 0,762 | 0,896 | 1,032 | 1,167 | 1,302 |
| 16 | 0,623 | 0,773 | 0,914 | 1,056 | 1,198 | 1,340 |
| 17 | 0,627 | 0,784 | 0,932 | 1,081 | 1,230 | 1,379 |
| 18 | 0,630 | 0,795 | 0,950 | 1,105 | 1,263 | 1,418 |
| 19 | 0,634 | 0,805 | 0,967 | 1,130 | 1,294 | 1,456 |
| 20 | 0,637 | 0,816 | 0,985 | 1,155 | 1,326 | 1,495 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

жидкими противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной КО-806-20

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.

4. Заправка машины жидкими ПГР.

5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.

6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-806-20 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,82 | 17,26 | 16,78 | 16,31 | 15,88 | 15,46 |
| 2 | 17,77 | 17,10 | 16,52 | 15,98 | 15,46 | 14,99 |
| 3 | 17,70 | 16,94 | 16,27 | 15,65 | 15,08 | 14,54 |
| 4 | 17,65 | 16,77 | 16,02 | 15,33 | 14,71 | 14,12 |
| 5 | 17,60 | 16,61 | 15,79 | 15,04 | 14,35 | 13,73 |
| 6 | 17,53 | 16,46 | 15,55 | 14,74 | 14,01 | 13,35 |
| 7 | 17,48 | 16,30 | 15,33 | 14,47 | 13,69 | 13,00 |
| 8 | 17,43 | 16,15 | 15,11 | 14,20 | 13,39 | 12,66 |
| 9 | 17,36 | 16,01 | 14,90 | 13,94 | 13,09 | 12,34 |
| 10 | 17,31 | 15,85 | 14,70 | 13,69 | 12,81 | 12,04 |
| 11 | 17,26 | 15,72 | 14,51 | 13,45 | 12,55 | 11,75 |
| 12 | 17,21 | 15,58 | 14,31 | 13,21 | 12,28 | 11,47 |
| 13 | 17,15 | 15,44 | 14,12 | 13,00 | 12,04 | 11,21 |
| 14 | 17,10 | 15,30 | 13,94 | 12,78 | 11,80 | 10,96 |
| 15 | 17,05 | 15,16 | 13,76 | 12,57 | 11,57 | 10,72 |
| 16 | 16,99 | 15,04 | 13,58 | 12,37 | 11,35 | 10,49 |
| 17 | 16,94 | 14,91 | 13,41 | 12,17 | 11,14 | 10,27 |
| 18 | 16,89 | 14,78 | 13,24 | 11,98 | 10,94 | 10,06 |
| 19 | 16,83 | 14,66 | 13,08 | 11,79 | 10,74 | 9,85 |
| 20 | 16,78 | 14,54 | 12,92 | 11,61 | 10,55 | 9,66 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-806-20

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,561 | 0,579 | 0,596 | 0,613 | 0,630 | 0,647 |
| 2 | 0,563 | 0,585 | 0,605 | 0,626 | 0,647 | 0,667 |
| 3 | 0,565 | 0,590 | 0,615 | 0,639 | 0,663 | 0,688 |
| 4 | 0,567 | 0,596 | 0,624 | 0,652 | 0,680 | 0,708 |
| 5 | 0,568 | 0,602 | 0,633 | 0,665 | 0,697 | 0,728 |
| 6 | 0,570 | 0,608 | 0,643 | 0,678 | 0,714 | 0,749 |
| 7 | 0,572 | 0,613 | 0,652 | 0,691 | 0,730 | 0,769 |
| 8 | 0,574 | 0,619 | 0,662 | 0,704 | 0,747 | 0,790 |
| 9 | 0,576 | 0,625 | 0,671 | 0,717 | 0,764 | 0,810 |
| 10 | 0,578 | 0,631 | 0,680 | 0,730 | 0,781 | 0,831 |
| 11 | 0,579 | 0,636 | 0,689 | 0,743 | 0,797 | 0,851 |
| 12 | 0,581 | 0,642 | 0,699 | 0,757 | 0,814 | 0,872 |
| 13 | 0,583 | 0,648 | 0,708 | 0,769 | 0,831 | 0,892 |
| 14 | 0,585 | 0,654 | 0,717 | 0,782 | 0,847 | 0,912 |
| 15 | 0,587 | 0,660 | 0,727 | 0,796 | 0,864 | 0,933 |
| 16 | 0,589 | 0,665 | 0,736 | 0,808 | 0,881 | 0,953 |
| 17 | 0,590 | 0,671 | 0,746 | 0,822 | 0,898 | 0,974 |
| 18 | 0,592 | 0,677 | 0,755 | 0,835 | 0,914 | 0,994 |
| 19 | 0,594 | 0,682 | 0,765 | 0,848 | 0,931 | 1,015 |
| 20 | 0,596 | 0,688 | 0,774 | 0,861 | 0,948 | 1,035 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

жидкими противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной КО-806-30

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.

4. Заправка машины жидкими ПГР.

5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.

6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-806-30 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,82 | 17,28 | 16,78 | 16,33 | 15,88 | 15,47 |
| 2 | 17,75 | 17,10 | 16,51 | 15,97 | 15,45 | 14,98 |
| 3 | 17,70 | 16,92 | 16,24 | 15,62 | 15,04 | 14,51 |
| 4 | 17,63 | 16,75 | 15,99 | 15,29 | 14,65 | 14,07 |
| 5 | 17,58 | 16,58 | 15,74 | 14,98 | 14,28 | 13,65 |
| 6 | 17,51 | 16,42 | 15,50 | 14,67 | 13,93 | 13,26 |
| 7 | 17,46 | 16,27 | 15,27 | 14,38 | 13,59 | 12,89 |
| 8 | 17,39 | 16,11 | 15,04 | 14,10 | 13,27 | 12,55 |
| 9 | 17,34 | 15,95 | 14,82 | 13,83 | 12,97 | 12,21 |
| 10 | 17,28 | 15,80 | 14,60 | 13,57 | 12,68 | 11,90 |
| 11 | 17,21 | 15,65 | 14,39 | 13,32 | 12,40 | 11,60 |
| 12 | 17,16 | 15,50 | 14,19 | 13,08 | 12,13 | 11,32 |
| 13 | 17,10 | 15,36 | 13,99 | 12,85 | 11,88 | 11,05 |
| 14 | 17,05 | 15,21 | 13,80 | 12,62 | 11,63 | 10,79 |
| 15 | 16,99 | 15,09 | 13,61 | 12,41 | 11,40 | 10,55 |
| 16 | 16,94 | 14,95 | 13,43 | 12,20 | 11,17 | 10,31 |
| 17 | 16,88 | 14,82 | 13,26 | 12,00 | 10,96 | 10,09 |
| 18 | 16,83 | 14,68 | 13,09 | 11,80 | 10,75 | 9,87 |
| 19 | 16,77 | 14,55 | 12,92 | 11,61 | 10,55 | 9,67 |
| 20 | 16,72 | 14,43 | 12,76 | 11,43 | 10,35 | 9,47 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-806-30

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,561 | 0,579 | 0,596 | 0,612 | 0,630 | 0,646 |
| 2 | 0,563 | 0,585 | 0,606 | 0,626 | 0,647 | 0,668 |
| 3 | 0,565 | 0,591 | 0,616 | 0,640 | 0,665 | 0,689 |
| 4 | 0,567 | 0,597 | 0,625 | 0,654 | 0,683 | 0,711 |
| 5 | 0,569 | 0,603 | 0,635 | 0,668 | 0,700 | 0,733 |
| 6 | 0,571 | 0,609 | 0,645 | 0,682 | 0,718 | 0,754 |
| 7 | 0,573 | 0,615 | 0,655 | 0,695 | 0,736 | 0,776 |
| 8 | 0,575 | 0,621 | 0,665 | 0,709 | 0,754 | 0,797 |
| 9 | 0,577 | 0,627 | 0,675 | 0,723 | 0,771 | 0,819 |
| 10 | 0,579 | 0,633 | 0,685 | 0,737 | 0,789 | 0,840 |
| 11 | 0,581 | 0,639 | 0,695 | 0,751 | 0,806 | 0,862 |
| 12 | 0,583 | 0,645 | 0,705 | 0,765 | 0,824 | 0,883 |
| 13 | 0,585 | 0,651 | 0,715 | 0,778 | 0,842 | 0,905 |
| 14 | 0,587 | 0,657 | 0,725 | 0,792 | 0,860 | 0,927 |
| 15 | 0,589 | 0,663 | 0,735 | 0,806 | 0,877 | 0,948 |
| 16 | 0,590 | 0,669 | 0,745 | 0,820 | 0,895 | 0,970 |
| 17 | 0,592 | 0,675 | 0,754 | 0,833 | 0,912 | 0,991 |
| 18 | 0,594 | 0,681 | 0,764 | 0,847 | 0,930 | 1,013 |
| 19 | 0,596 | 0,687 | 0,774 | 0,861 | 0,948 | 1,034 |
| 20 | 0,598 | 0,693 | 0,784 | 0,875 | 0,966 | 1,056 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

жидкими противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной КО-806

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.

4. Заправка машины жидкими ПГР.

5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.

6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-806 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

(КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,81 | 17,23 | 16,72 | 16,24 | 15,79 | 15,36 |
| 2 | 17,74 | 17,03 | 16,42 | 15,84 | 15,30 | 14,80 |
| 3 | 17,67 | 16,84 | 16,12 | 15,46 | 14,85 | 14,29 |
| 4 | 17,60 | 16,66 | 15,83 | 15,10 | 14,43 | 13,81 |
| 5 | 17,53 | 16,46 | 15,55 | 14,76 | 14,02 | 13,36 |
| 6 | 17,46 | 16,28 | 15,29 | 14,43 | 13,64 | 12,94 |
| 7 | 17,39 | 16,11 | 15,04 | 14,11 | 13,28 | 12,55 |
| 8 | 17,33 | 15,94 | 14,79 | 13,81 | 12,94 | 12,17 |
| 9 | 17,26 | 15,76 | 14,55 | 13,52 | 12,62 | 11,83 |
| 10 | 17,20 | 15,59 | 14,31 | 13,23 | 12,31 | 11,50 |
| 11 | 17,13 | 15,44 | 14,09 | 12,97 | 12,01 | 11,19 |
| 12 | 17,07 | 15,28 | 13,87 | 12,71 | 11,73 | 10,89 |
| 13 | 17,00 | 15,13 | 13,66 | 12,47 | 11,46 | 10,61 |
| 14 | 16,94 | 14,96 | 13,46 | 12,23 | 11,21 | 10,34 |
| 15 | 16,88 | 14,82 | 13,26 | 12,00 | 10,96 | 10,09 |
| 16 | 16,81 | 14,67 | 13,06 | 11,79 | 10,73 | 9,85 |
| 17 | 16,75 | 14,53 | 12,88 | 11,57 | 10,51 | 9,62 |
| 18 | 16,69 | 14,38 | 12,69 | 11,37 | 10,29 | 9,40 |
| 19 | 16,63 | 14,24 | 12,52 | 11,17 | 10,08 | 9,19 |
| 20 | 16,57 | 14,11 | 12,35 | 10,98 | 9,89 | 8,99 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-806

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,561 | 0,580 | 0,598 | 0,616 | 0,633 | 0,651 |
| 2 | 0,564 | 0,587 | 0,609 | 0,631 | 0,654 | 0,676 |
| 3 | 0,566 | 0,594 | 0,620 | 0,647 | 0,673 | 0,700 |
| 4 | 0,568 | 0,600 | 0,632 | 0,662 | 0,693 | 0,724 |
| 5 | 0,570 | 0,608 | 0,643 | 0,678 | 0,713 | 0,749 |
| 6 | 0,573 | 0,614 | 0,654 | 0,693 | 0,733 | 0,773 |
| 7 | 0,575 | 0,621 | 0,665 | 0,709 | 0,753 | 0,797 |
| 8 | 0,577 | 0,627 | 0,676 | 0,724 | 0,773 | 0,822 |
| 9 | 0,579 | 0,635 | 0,687 | 0,740 | 0,792 | 0,845 |
| 10 | 0,581 | 0,641 | 0,699 | 0,756 | 0,812 | 0,870 |
| 11 | 0,584 | 0,648 | 0,710 | 0,771 | 0,833 | 0,894 |
| 12 | 0,586 | 0,654 | 0,721 | 0,787 | 0,853 | 0,918 |
| 13 | 0,588 | 0,661 | 0,732 | 0,802 | 0,873 | 0,943 |
| 14 | 0,590 | 0,668 | 0,743 | 0,818 | 0,892 | 0,967 |
| 15 | 0,592 | 0,675 | 0,754 | 0,833 | 0,912 | 0,991 |
| 16 | 0,595 | 0,682 | 0,766 | 0,848 | 0,932 | 1,015 |
| 17 | 0,597 | 0,688 | 0,776 | 0,864 | 0,951 | 1,040 |
| 18 | 0,599 | 0,695 | 0,788 | 0,880 | 0,972 | 1,064 |
| 19 | 0,601 | 0,702 | 0,799 | 0,895 | 0,992 | 1,088 |
| 20 | 0,604 | 0,709 | 0,810 | 0,911 | 1,011 | 1,112 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

жидкими противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной КО-823-10

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.

4. Заправка машины жидкими ПГР.

5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.

6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-823-10 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,86 | 17,39 | 16,97 | 16,58 | 16,20 | 15,84 |
| 2 | 17,82 | 17,28 | 16,78 | 16,33 | 15,88 | 15,47 |
| 3 | 17,79 | 17,15 | 16,60 | 16,08 | 15,58 | 15,13 |
| 4 | 17,74 | 17,02 | 16,40 | 15,83 | 15,29 | 14,79 |
| 5 | 17,70 | 16,91 | 16,22 | 15,59 | 15,01 | 14,47 |
| 6 | 17,65 | 16,78 | 16,04 | 15,37 | 14,74 | 14,17 |
| 7 | 17,61 | 16,67 | 15,87 | 15,15 | 14,48 | 13,87 |
| 8 | 17,58 | 16,55 | 15,69 | 14,93 | 14,23 | 13,59 |
| 9 | 17,53 | 16,45 | 15,53 | 14,72 | 13,98 | 13,32 |
| 10 | 17,50 | 16,33 | 15,36 | 14,52 | 13,75 | 13,06 |
| 11 | 17,44 | 16,21 | 15,20 | 14,32 | 13,52 | 12,81 |
| 12 | 17,41 | 16,11 | 15,04 | 14,12 | 13,30 | 12,57 |
| 13 | 17,38 | 15,99 | 14,89 | 13,94 | 13,09 | 12,34 |
| 14 | 17,33 | 15,90 | 14,74 | 13,76 | 12,88 | 12,12 |
| 15 | 17,29 | 15,79 | 14,59 | 13,58 | 12,69 | 11,90 |
| 16 | 17,24 | 15,68 | 14,45 | 13,40 | 12,49 | 11,69 |
| 17 | 17,21 | 15,58 | 14,30 | 13,23 | 12,30 | 11,49 |
| 18 | 17,18 | 15,47 | 14,17 | 13,07 | 12,12 | 11,30 |
| 19 | 17,13 | 15,38 | 14,02 | 12,91 | 11,94 | 11,11 |
| 20 | 17,10 | 15,28 | 13,89 | 12,75 | 11,77 | 10,93 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-823-10

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,560 | 0,575 | 0,589 | 0,603 | 0,617 | 0,631 |
| 2 | 0,561 | 0,579 | 0,596 | 0,612 | 0,630 | 0,646 |
| 3 | 0,562 | 0,583 | 0,602 | 0,622 | 0,642 | 0,661 |
| 4 | 0,564 | 0,588 | 0,610 | 0,632 | 0,654 | 0,676 |
| 5 | 0,565 | 0,591 | 0,617 | 0,641 | 0,666 | 0,691 |
| 6 | 0,567 | 0,596 | 0,623 | 0,651 | 0,678 | 0,706 |
| 7 | 0,568 | 0,600 | 0,630 | 0,660 | 0,691 | 0,721 |
| 8 | 0,569 | 0,604 | 0,637 | 0,670 | 0,703 | 0,736 |
| 9 | 0,570 | 0,608 | 0,644 | 0,679 | 0,715 | 0,751 |
| 10 | 0,571 | 0,612 | 0,651 | 0,689 | 0,727 | 0,766 |
| 11 | 0,573 | 0,617 | 0,658 | 0,698 | 0,740 | 0,781 |
| 12 | 0,574 | 0,621 | 0,665 | 0,708 | 0,752 | 0,796 |
| 13 | 0,575 | 0,625 | 0,672 | 0,717 | 0,764 | 0,810 |
| 14 | 0,577 | 0,629 | 0,678 | 0,727 | 0,776 | 0,825 |
| 15 | 0,578 | 0,633 | 0,685 | 0,736 | 0,788 | 0,840 |
| 16 | 0,580 | 0,638 | 0,692 | 0,746 | 0,801 | 0,855 |
| 17 | 0,581 | 0,642 | 0,699 | 0,756 | 0,813 | 0,870 |
| 18 | 0,582 | 0,646 | 0,706 | 0,765 | 0,825 | 0,885 |
| 19 | 0,584 | 0,650 | 0,713 | 0,775 | 0,838 | 0,900 |
| 20 | 0,585 | 0,654 | 0,720 | 0,784 | 0,850 | 0,915 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

жидкими противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной КО-823

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.

4. Заправка машины жидкими ПГР.

5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.

6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-823 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,86 | 17,36 | 16,91 | 16,49 | 16,09 | 15,72 |
| 2 | 17,81 | 17,21 | 16,69 | 16,20 | 15,73 | 15,29 |
| 3 | 17,75 | 17,07 | 16,46 | 15,91 | 15,38 | 14,89 |
| 4 | 17,70 | 16,92 | 16,24 | 15,62 | 15,05 | 14,51 |
| 5 | 17,65 | 16,78 | 16,04 | 15,36 | 14,72 | 14,14 |
| 6 | 17,60 | 16,64 | 15,83 | 15,09 | 14,41 | 13,80 |
| 7 | 17,55 | 16,51 | 15,62 | 14,84 | 14,12 | 13,47 |
| 8 | 17,51 | 16,37 | 15,44 | 14,60 | 13,84 | 13,16 |
| 9 | 17,46 | 16,24 | 15,24 | 14,36 | 13,57 | 12,86 |
| 10 | 17,41 | 16,11 | 15,05 | 14,13 | 13,31 | 12,57 |
| 11 | 17,36 | 15,99 | 14,86 | 13,90 | 13,05 | 12,30 |
| 12 | 17,31 | 15,87 | 14,70 | 13,69 | 12,81 | 12,04 |
| 13 | 17,26 | 15,74 | 14,52 | 13,49 | 12,58 | 11,79 |
| 14 | 17,21 | 15,62 | 14,35 | 13,28 | 12,36 | 11,54 |
| 15 | 17,18 | 15,50 | 14,19 | 13,09 | 12,14 | 11,31 |
| 16 | 17,13 | 15,38 | 14,02 | 12,89 | 11,92 | 11,10 |
| 17 | 17,08 | 15,27 | 13,86 | 12,71 | 11,72 | 10,88 |
| 18 | 17,03 | 15,15 | 13,71 | 12,54 | 11,53 | 10,68 |
| 19 | 16,99 | 15,04 | 13,56 | 12,36 | 11,34 | 10,48 |
| 20 | 16,94 | 14,93 | 13,41 | 12,19 | 11,16 | 10,29 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-823

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,560 | 0,576 | 0,591 | 0,606 | 0,622 | 0,636 |
| 2 | 0,561 | 0,581 | 0,599 | 0,617 | 0,636 | 0,654 |
| 3 | 0,563 | 0,586 | 0,608 | 0,629 | 0,650 | 0,672 |
| 4 | 0,565 | 0,591 | 0,616 | 0,640 | 0,664 | 0,689 |
| 5 | 0,567 | 0,596 | 0,623 | 0,651 | 0,679 | 0,707 |
| 6 | 0,568 | 0,601 | 0,632 | 0,663 | 0,694 | 0,725 |
| 7 | 0,570 | 0,606 | 0,640 | 0,674 | 0,708 | 0,742 |
| 8 | 0,571 | 0,611 | 0,648 | 0,685 | 0,723 | 0,760 |
| 9 | 0,573 | 0,616 | 0,656 | 0,696 | 0,737 | 0,778 |
| 10 | 0,574 | 0,621 | 0,664 | 0,708 | 0,751 | 0,796 |
| 11 | 0,576 | 0,625 | 0,673 | 0,719 | 0,766 | 0,813 |
| 12 | 0,578 | 0,630 | 0,680 | 0,730 | 0,781 | 0,831 |
| 13 | 0,579 | 0,635 | 0,689 | 0,741 | 0,795 | 0,848 |
| 14 | 0,581 | 0,640 | 0,697 | 0,753 | 0,809 | 0,867 |
| 15 | 0,582 | 0,645 | 0,705 | 0,764 | 0,824 | 0,884 |
| 16 | 0,584 | 0,650 | 0,713 | 0,776 | 0,839 | 0,901 |
| 17 | 0,585 | 0,655 | 0,722 | 0,787 | 0,853 | 0,919 |
| 18 | 0,587 | 0,660 | 0,729 | 0,797 | 0,867 | 0,936 |
| 19 | 0,589 | 0,665 | 0,737 | 0,809 | 0,882 | 0,954 |
| 20 | 0,590 | 0,670 | 0,746 | 0,820 | 0,896 | 0,972 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

жидкими противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной КО-829 А1

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.

4. Заправка машины жидкими ПГР.

5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.

6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-829 А1 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,79 | 17,21 | 16,69 | 16,18 | 15,72 | 15,28 |
| 2 | 17,72 | 16,99 | 16,34 | 15,73 | 15,18 | 14,66 |
| 3 | 17,63 | 16,77 | 16,01 | 15,30 | 14,67 | 14,09 |
| 4 | 17,56 | 16,54 | 15,68 | 14,90 | 14,20 | 13,55 |
| 5 | 17,48 | 16,33 | 15,37 | 14,52 | 13,76 | 13,06 |
| 6 | 17,41 | 16,12 | 15,08 | 14,15 | 13,34 | 12,61 |
| 7 | 17,33 | 15,92 | 14,79 | 13,81 | 12,95 | 12,18 |
| 8 | 17,26 | 15,73 | 14,52 | 13,48 | 12,58 | 11,79 |
| 9 | 17,18 | 15,54 | 14,26 | 13,16 | 12,22 | 11,41 |
| 10 | 17,11 | 15,36 | 14,00 | 12,86 | 11,89 | 11,06 |
| 11 | 17,03 | 15,18 | 13,76 | 12,57 | 11,58 | 10,73 |
| 12 | 16,97 | 15,00 | 13,52 | 12,30 | 11,29 | 10,42 |
| 13 | 16,89 | 14,83 | 13,29 | 12,04 | 11,00 | 10,13 |
| 14 | 16,83 | 14,66 | 13,07 | 11,79 | 10,74 | 9,85 |
| 15 | 16,75 | 14,50 | 12,86 | 11,54 | 10,48 | 9,59 |
| 16 | 16,69 | 14,33 | 12,65 | 11,31 | 10,24 | 9,34 |
| 17 | 16,61 | 14,18 | 12,45 | 11,09 | 10,01 | 9,10 |
| 18 | 16,55 | 14,02 | 12,26 | 10,88 | 9,78 | 8,88 |
| 19 | 16,48 | 13,87 | 12,07 | 10,67 | 9,57 | 8,67 |
| 20 | 16,42 | 13,73 | 11,89 | 10,47 | 9,36 | 8,47 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-829 А1

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,562 | 0,581 | 0,599 | 0,618 | 0,636 | 0,654 |
| 2 | 0,564 | 0,589 | 0,612 | 0,636 | 0,659 | 0,682 |
| 3 | 0,567 | 0,596 | 0,625 | 0,654 | 0,682 | 0,710 |
| 4 | 0,569 | 0,605 | 0,638 | 0,671 | 0,704 | 0,738 |
| 5 | 0,572 | 0,612 | 0,651 | 0,689 | 0,727 | 0,766 |
| 6 | 0,574 | 0,620 | 0,663 | 0,707 | 0,750 | 0,793 |
| 7 | 0,577 | 0,628 | 0,676 | 0,724 | 0,772 | 0,821 |
| 8 | 0,579 | 0,636 | 0,689 | 0,742 | 0,795 | 0,848 |
| 9 | 0,582 | 0,644 | 0,701 | 0,760 | 0,818 | 0,876 |
| 10 | 0,584 | 0,651 | 0,714 | 0,778 | 0,841 | 0,904 |
| 11 | 0,587 | 0,659 | 0,727 | 0,796 | 0,864 | 0,932 |
| 12 | 0,589 | 0,667 | 0,740 | 0,813 | 0,886 | 0,960 |
| 13 | 0,592 | 0,674 | 0,752 | 0,831 | 0,909 | 0,987 |
| 14 | 0,594 | 0,682 | 0,765 | 0,848 | 0,931 | 1,015 |
| 15 | 0,597 | 0,690 | 0,778 | 0,867 | 0,954 | 1,043 |
| 16 | 0,599 | 0,698 | 0,791 | 0,884 | 0,977 | 1,071 |
| 17 | 0,602 | 0,705 | 0,803 | 0,902 | 0,999 | 1,099 |
| 18 | 0,604 | 0,713 | 0,816 | 0,919 | 1,022 | 1,126 |
| 19 | 0,607 | 0,721 | 0,829 | 0,937 | 1,045 | 1,153 |
| 20 | 0,609 | 0,728 | 0,841 | 0,955 | 1,068 | 1,181 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

жидкими противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной КО-829 А

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.

4. Заправка машины жидкими ПГР.

5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.

6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-829 А ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

(КРОМЕ МКАД) ЧАСТИ ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,79 | 17,18 | 16,63 | 16,12 | 15,64 | 15,19 |
| 2 | 17,70 | 16,91 | 16,22 | 15,59 | 15,01 | 14,47 |
| 3 | 17,60 | 16,66 | 15,84 | 15,11 | 14,44 | 13,83 |
| 4 | 17,51 | 16,42 | 15,47 | 14,65 | 13,90 | 13,23 |
| 5 | 17,43 | 16,17 | 15,13 | 14,22 | 13,41 | 12,69 |
| 6 | 17,34 | 15,94 | 14,79 | 13,82 | 12,95 | 12,19 |
| 7 | 17,24 | 15,70 | 14,47 | 13,43 | 12,52 | 11,73 |
| 8 | 17,16 | 15,49 | 14,18 | 13,07 | 12,12 | 11,30 |
| 9 | 17,08 | 15,28 | 13,88 | 12,72 | 11,74 | 10,90 |
| 10 | 17,00 | 15,06 | 13,60 | 12,40 | 11,38 | 10,53 |
| 11 | 16,91 | 14,86 | 13,33 | 12,08 | 11,05 | 10,19 |
| 12 | 16,83 | 14,67 | 13,07 | 11,79 | 10,74 | 9,86 |
| 13 | 16,75 | 14,47 | 12,82 | 11,51 | 10,44 | 9,56 |
| 14 | 16,67 | 14,29 | 12,58 | 11,24 | 10,16 | 9,27 |
| 15 | 16,58 | 14,11 | 12,35 | 10,99 | 9,89 | 9,00 |
| 16 | 16,51 | 13,93 | 12,12 | 10,74 | 9,64 | 8,74 |
| 17 | 16,43 | 13,76 | 11,91 | 10,51 | 9,40 | 8,50 |
| 18 | 16,36 | 13,59 | 11,70 | 10,29 | 9,17 | 8,28 |
| 19 | 16,27 | 13,42 | 11,50 | 10,07 | 8,95 | 8,06 |
| 20 | 16,20 | 13,26 | 11,31 | 9,87 | 8,74 | 7,85 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-829 А

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,562 | 0,582 | 0,601 | 0,620 | 0,639 | 0,658 |
| 2 | 0,565 | 0,591 | 0,617 | 0,641 | 0,666 | 0,691 |
| 3 | 0,568 | 0,600 | 0,631 | 0,662 | 0,693 | 0,723 |
| 4 | 0,571 | 0,609 | 0,646 | 0,683 | 0,719 | 0,756 |
| 5 | 0,574 | 0,618 | 0,661 | 0,703 | 0,746 | 0,788 |
| 6 | 0,577 | 0,627 | 0,676 | 0,724 | 0,772 | 0,820 |
| 7 | 0,580 | 0,637 | 0,691 | 0,745 | 0,799 | 0,853 |
| 8 | 0,583 | 0,646 | 0,705 | 0,765 | 0,825 | 0,885 |
| 9 | 0,585 | 0,654 | 0,720 | 0,786 | 0,852 | 0,917 |
| 10 | 0,588 | 0,664 | 0,735 | 0,806 | 0,879 | 0,950 |
| 11 | 0,591 | 0,673 | 0,750 | 0,828 | 0,905 | 0,981 |
| 12 | 0,594 | 0,682 | 0,765 | 0,848 | 0,931 | 1,014 |
| 13 | 0,597 | 0,691 | 0,780 | 0,869 | 0,958 | 1,046 |
| 14 | 0,600 | 0,700 | 0,795 | 0,890 | 0,984 | 1,079 |
| 15 | 0,603 | 0,709 | 0,810 | 0,910 | 1,011 | 1,111 |
| 16 | 0,606 | 0,718 | 0,825 | 0,931 | 1,037 | 1,144 |
| 17 | 0,609 | 0,727 | 0,840 | 0,951 | 1,064 | 1,176 |
| 18 | 0,611 | 0,736 | 0,855 | 0,972 | 1,091 | 1,208 |
| 19 | 0,615 | 0,745 | 0,870 | 0,993 | 1,117 | 1,241 |
| 20 | 0,617 | 0,754 | 0,884 | 1,013 | 1,144 | 1,274 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

жидкими противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной КО-829 Д

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.

4. Заправка машины жидкими ПГР.

5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.

6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-829 Д ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,81 | 17,23 | 16,72 | 16,24 | 15,77 | 15,34 |
| 2 | 17,74 | 17,03 | 16,43 | 15,85 | 15,32 | 14,83 |
| 3 | 17,67 | 16,86 | 16,15 | 15,50 | 14,89 | 14,33 |
| 4 | 17,60 | 16,67 | 15,88 | 15,15 | 14,48 | 13,88 |
| 5 | 17,55 | 16,51 | 15,62 | 14,83 | 14,10 | 13,46 |
| 6 | 17,48 | 16,33 | 15,37 | 14,52 | 13,75 | 13,05 |
| 7 | 17,41 | 16,17 | 15,13 | 14,21 | 13,40 | 12,68 |
| 8 | 17,34 | 15,99 | 14,89 | 13,93 | 13,07 | 12,32 |
| 9 | 17,29 | 15,84 | 14,66 | 13,64 | 12,76 | 11,98 |
| 10 | 17,23 | 15,68 | 14,44 | 13,38 | 12,46 | 11,66 |
| 11 | 17,16 | 15,51 | 14,22 | 13,13 | 12,17 | 11,36 |
| 12 | 17,10 | 15,37 | 14,01 | 12,88 | 11,90 | 11,07 |
| 13 | 17,05 | 15,21 | 13,81 | 12,64 | 11,64 | 10,80 |
| 14 | 16,99 | 15,08 | 13,61 | 12,41 | 11,39 | 10,54 |
| 15 | 16,92 | 14,93 | 13,42 | 12,19 | 11,15 | 10,29 |
| 16 | 16,86 | 14,79 | 13,23 | 11,98 | 10,93 | 10,06 |
| 17 | 16,81 | 14,65 | 13,05 | 11,77 | 10,71 | 9,83 |
| 18 | 16,75 | 14,52 | 12,88 | 11,57 | 10,50 | 9,61 |
| 19 | 16,69 | 14,38 | 12,70 | 11,38 | 10,30 | 9,41 |
| 20 | 16,63 | 14,24 | 12,54 | 11,19 | 10,10 | 9,21 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-829 Д

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,561 | 0,580 | 0,598 | 0,616 | 0,634 | 0,652 |
| 2 | 0,564 | 0,587 | 0,609 | 0,631 | 0,653 | 0,674 |
| 3 | 0,566 | 0,593 | 0,619 | 0,645 | 0,672 | 0,698 |
| 4 | 0,568 | 0,600 | 0,630 | 0,660 | 0,691 | 0,720 |
| 5 | 0,570 | 0,606 | 0,640 | 0,674 | 0,709 | 0,743 |
| 6 | 0,572 | 0,612 | 0,651 | 0,689 | 0,727 | 0,766 |
| 7 | 0,574 | 0,618 | 0,661 | 0,704 | 0,746 | 0,789 |
| 8 | 0,577 | 0,625 | 0,672 | 0,718 | 0,765 | 0,812 |
| 9 | 0,578 | 0,631 | 0,682 | 0,733 | 0,784 | 0,835 |
| 10 | 0,580 | 0,638 | 0,693 | 0,747 | 0,803 | 0,858 |
| 11 | 0,583 | 0,645 | 0,703 | 0,762 | 0,822 | 0,880 |
| 12 | 0,585 | 0,651 | 0,714 | 0,776 | 0,840 | 0,903 |
| 13 | 0,587 | 0,657 | 0,724 | 0,791 | 0,859 | 0,926 |
| 14 | 0,589 | 0,663 | 0,735 | 0,806 | 0,878 | 0,949 |
| 15 | 0,591 | 0,670 | 0,745 | 0,820 | 0,897 | 0,972 |
| 16 | 0,593 | 0,676 | 0,756 | 0,835 | 0,915 | 0,994 |
| 17 | 0,595 | 0,683 | 0,766 | 0,850 | 0,934 | 1,017 |
| 18 | 0,597 | 0,689 | 0,776 | 0,864 | 0,952 | 1,041 |
| 19 | 0,599 | 0,695 | 0,787 | 0,879 | 0,971 | 1,063 |
| 20 | 0,601 | 0,702 | 0,797 | 0,894 | 0,990 | 1,086 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

жидкими противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной МДК-5337

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.

4. Заправка машины жидкими ПГР.

5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.

6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ МДК-5337 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,81 | 17,23 | 16,72 | 16,24 | 15,79 | 15,36 |
| 2 | 17,74 | 17,03 | 16,42 | 15,84 | 15,30 | 14,80 |
| 3 | 17,67 | 16,84 | 16,12 | 15,46 | 14,85 | 14,29 |
| 4 | 17,60 | 16,66 | 15,83 | 15,10 | 14,43 | 13,81 |
| 5 | 17,53 | 16,46 | 15,55 | 14,76 | 14,02 | 13,36 |
| 6 | 17,46 | 16,28 | 15,29 | 14,43 | 13,64 | 12,94 |
| 7 | 17,39 | 16,11 | 15,04 | 14,11 | 13,28 | 12,55 |
| 8 | 17,33 | 15,94 | 14,79 | 13,81 | 12,94 | 12,17 |
| 9 | 17,26 | 15,76 | 14,55 | 13,52 | 12,62 | 11,83 |
| 10 | 17,20 | 15,59 | 14,31 | 13,23 | 12,31 | 11,50 |
| 11 | 17,13 | 15,44 | 14,09 | 12,97 | 12,01 | 11,19 |
| 12 | 17,07 | 15,28 | 13,87 | 12,71 | 11,73 | 10,89 |
| 13 | 17,00 | 15,13 | 13,66 | 12,47 | 11,46 | 10,61 |
| 14 | 16,94 | 14,96 | 13,46 | 12,23 | 11,21 | 10,34 |
| 15 | 16,88 | 14,82 | 13,26 | 12,00 | 10,96 | 10,09 |
| 16 | 16,81 | 14,67 | 13,06 | 11,79 | 10,73 | 9,85 |
| 17 | 16,75 | 14,53 | 12,88 | 11,57 | 10,51 | 9,62 |
| 18 | 16,69 | 14,38 | 12,69 | 11,37 | 10,29 | 9,40 |
| 19 | 16,63 | 14,24 | 12,52 | 11,17 | 10,08 | 9,19 |
| 20 | 16,57 | 14,11 | 12,35 | 10,98 | 9,89 | 8,99 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МДК-5337

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,561 | 0,580 | 0,598 | 0,616 | 0,633 | 0,651 |
| 2 | 0,564 | 0,587 | 0,609 | 0,631 | 0,654 | 0,676 |
| 3 | 0,566 | 0,594 | 0,620 | 0,647 | 0,673 | 0,700 |
| 4 | 0,568 | 0,600 | 0,632 | 0,662 | 0,693 | 0,724 |
| 5 | 0,570 | 0,608 | 0,643 | 0,678 | 0,713 | 0,749 |
| 6 | 0,573 | 0,614 | 0,654 | 0,693 | 0,733 | 0,773 |
| 7 | 0,575 | 0,621 | 0,665 | 0,709 | 0,753 | 0,797 |
| 8 | 0,577 | 0,627 | 0,676 | 0,724 | 0,773 | 0,822 |
| 9 | 0,579 | 0,635 | 0,687 | 0,740 | 0,792 | 0,845 |
| 10 | 0,581 | 0,641 | 0,699 | 0,756 | 0,812 | 0,870 |
| 11 | 0,584 | 0,648 | 0,710 | 0,771 | 0,833 | 0,894 |
| 12 | 0,586 | 0,654 | 0,721 | 0,787 | 0,853 | 0,918 |
| 13 | 0,588 | 0,661 | 0,732 | 0,802 | 0,873 | 0,943 |
| 14 | 0,590 | 0,668 | 0,743 | 0,818 | 0,892 | 0,967 |
| 15 | 0,592 | 0,675 | 0,754 | 0,833 | 0,912 | 0,991 |
| 16 | 0,595 | 0,682 | 0,766 | 0,848 | 0,932 | 1,015 |
| 17 | 0,597 | 0,688 | 0,776 | 0,864 | 0,951 | 1,040 |
| 18 | 0,599 | 0,695 | 0,788 | 0,880 | 0,972 | 1,064 |
| 19 | 0,601 | 0,702 | 0,799 | 0,895 | 0,992 | 1,088 |
| 20 | 0,604 | 0,709 | 0,810 | 0,911 | 1,011 | 1,112 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

жидкими противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной МКДС-3204

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.

4. Заправка машины жидкими ПГР.

5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.

6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ МКДС-3204 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,79 | 17,21 | 16,67 | 16,18 | 15,72 | 15,28 |
| 2 | 17,72 | 17,00 | 16,36 | 15,76 | 15,21 | 14,70 |
| 3 | 17,65 | 16,80 | 16,04 | 15,36 | 14,73 | 14,15 |
| 4 | 17,58 | 16,60 | 15,74 | 14,99 | 14,29 | 13,66 |
| 5 | 17,51 | 16,39 | 15,45 | 14,62 | 13,86 | 13,19 |
| 6 | 17,43 | 16,20 | 15,18 | 14,28 | 13,47 | 12,76 |
| 7 | 17,36 | 16,01 | 14,90 | 13,95 | 13,10 | 12,35 |
| 8 | 17,29 | 15,83 | 14,65 | 13,63 | 12,74 | 11,96 |
| 9 | 17,23 | 15,65 | 14,39 | 13,33 | 12,41 | 11,61 |
| 10 | 17,16 | 15,47 | 14,15 | 13,04 | 12,08 | 11,27 |
| 11 | 17,08 | 15,30 | 13,92 | 12,77 | 11,79 | 10,95 |
| 12 | 17,02 | 15,14 | 13,69 | 12,50 | 11,50 | 10,65 |
| 13 | 16,95 | 14,98 | 13,47 | 12,25 | 11,22 | 10,36 |
| 14 | 16,89 | 14,82 | 13,26 | 12,00 | 10,96 | 10,09 |
| 15 | 16,83 | 14,66 | 13,05 | 11,77 | 10,71 | 9,84 |
| 16 | 16,75 | 14,51 | 12,85 | 11,54 | 10,47 | 9,59 |
| 17 | 16,69 | 14,36 | 12,66 | 11,33 | 10,25 | 9,36 |
| 18 | 16,63 | 14,21 | 12,47 | 11,13 | 10,03 | 9,14 |
| 19 | 16,57 | 14,07 | 12,29 | 10,92 | 9,82 | 8,93 |
| 20 | 16,51 | 13,93 | 12,11 | 10,73 | 9,62 | 8,73 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-3204

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,562 | 0,581 | 0,600 | 0,618 | 0,636 | 0,654 |
| 2 | 0,564 | 0,588 | 0,611 | 0,635 | 0,657 | 0,680 |
| 3 | 0,567 | 0,595 | 0,623 | 0,651 | 0,679 | 0,707 |
| 4 | 0,569 | 0,602 | 0,635 | 0,667 | 0,700 | 0,732 |
| 5 | 0,571 | 0,610 | 0,647 | 0,684 | 0,722 | 0,758 |
| 6 | 0,574 | 0,617 | 0,659 | 0,700 | 0,742 | 0,784 |
| 7 | 0,576 | 0,625 | 0,671 | 0,717 | 0,763 | 0,810 |
| 8 | 0,578 | 0,632 | 0,683 | 0,734 | 0,785 | 0,836 |
| 9 | 0,580 | 0,639 | 0,695 | 0,750 | 0,806 | 0,861 |
| 10 | 0,583 | 0,646 | 0,707 | 0,767 | 0,828 | 0,887 |
| 11 | 0,585 | 0,654 | 0,718 | 0,783 | 0,848 | 0,913 |
| 12 | 0,588 | 0,661 | 0,730 | 0,800 | 0,870 | 0,939 |
| 13 | 0,590 | 0,668 | 0,742 | 0,816 | 0,891 | 0,965 |
| 14 | 0,592 | 0,675 | 0,754 | 0,833 | 0,912 | 0,991 |
| 15 | 0,594 | 0,682 | 0,766 | 0,850 | 0,934 | 1,016 |
| 16 | 0,597 | 0,689 | 0,778 | 0,867 | 0,955 | 1,043 |
| 17 | 0,599 | 0,696 | 0,790 | 0,883 | 0,976 | 1,068 |
| 18 | 0,601 | 0,704 | 0,802 | 0,898 | 0,997 | 1,094 |
| 19 | 0,604 | 0,711 | 0,814 | 0,916 | 1,018 | 1,120 |
| 20 | 0,606 | 0,718 | 0,826 | 0,932 | 1,040 | 1,145 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

жидкими противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной МКДС-4005

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.

4. Заправка машины жидкими ПГР.

5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.

6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ МКДС-4005 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,81 | 17,26 | 16,77 | 16,30 | 15,85 | 15,44 |
| 2 | 17,75 | 17,07 | 16,48 | 15,91 | 15,38 | 14,90 |
| 3 | 17,68 | 16,88 | 16,18 | 15,54 | 14,94 | 14,39 |
| 4 | 17,61 | 16,69 | 15,91 | 15,19 | 14,53 | 13,93 |
| 5 | 17,55 | 16,51 | 15,64 | 14,85 | 14,13 | 13,49 |
| 6 | 17,48 | 16,34 | 15,38 | 14,53 | 13,76 | 13,07 |
| 7 | 17,41 | 16,17 | 15,13 | 14,21 | 13,40 | 12,69 |
| 8 | 17,36 | 15,99 | 14,89 | 13,92 | 13,07 | 12,32 |
| 9 | 17,29 | 15,83 | 14,66 | 13,63 | 12,75 | 11,98 |
| 10 | 17,23 | 15,66 | 14,43 | 13,36 | 12,44 | 11,65 |
| 11 | 17,16 | 15,50 | 14,21 | 13,10 | 12,16 | 11,34 |
| 12 | 17,10 | 15,34 | 13,99 | 12,85 | 11,88 | 11,05 |
| 13 | 17,05 | 15,20 | 13,79 | 12,61 | 11,61 | 10,77 |
| 14 | 16,99 | 15,05 | 13,58 | 12,37 | 11,36 | 10,51 |
| 15 | 16,92 | 14,90 | 13,39 | 12,15 | 11,12 | 10,26 |
| 16 | 16,86 | 14,76 | 13,20 | 11,93 | 10,88 | 10,01 |
| 17 | 16,80 | 14,61 | 13,01 | 11,72 | 10,66 | 9,78 |
| 18 | 16,73 | 14,47 | 12,84 | 11,52 | 10,44 | 9,57 |
| 19 | 16,69 | 14,35 | 12,66 | 11,33 | 10,24 | 9,36 |
| 20 | 16,63 | 14,21 | 12,49 | 11,13 | 10,04 | 9,15 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-4005

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,561 | 0,579 | 0,596 | 0,613 | 0,631 | 0,648 |
| 2 | 0,563 | 0,586 | 0,607 | 0,629 | 0,650 | 0,671 |
| 3 | 0,566 | 0,592 | 0,618 | 0,644 | 0,669 | 0,695 |
| 4 | 0,568 | 0,599 | 0,629 | 0,658 | 0,688 | 0,718 |
| 5 | 0,570 | 0,606 | 0,639 | 0,673 | 0,708 | 0,741 |
| 6 | 0,572 | 0,612 | 0,650 | 0,688 | 0,727 | 0,765 |
| 7 | 0,574 | 0,618 | 0,661 | 0,704 | 0,746 | 0,788 |
| 8 | 0,576 | 0,625 | 0,672 | 0,718 | 0,765 | 0,812 |
| 9 | 0,578 | 0,632 | 0,682 | 0,734 | 0,784 | 0,835 |
| 10 | 0,580 | 0,639 | 0,693 | 0,749 | 0,804 | 0,858 |
| 11 | 0,583 | 0,645 | 0,704 | 0,763 | 0,822 | 0,882 |
| 12 | 0,585 | 0,652 | 0,715 | 0,778 | 0,842 | 0,905 |
| 13 | 0,587 | 0,658 | 0,725 | 0,793 | 0,861 | 0,929 |
| 14 | 0,589 | 0,664 | 0,736 | 0,808 | 0,880 | 0,951 |
| 15 | 0,591 | 0,671 | 0,747 | 0,823 | 0,899 | 0,975 |
| 16 | 0,593 | 0,678 | 0,758 | 0,838 | 0,919 | 0,999 |
| 17 | 0,595 | 0,684 | 0,769 | 0,853 | 0,938 | 1,022 |
| 18 | 0,598 | 0,691 | 0,779 | 0,868 | 0,958 | 1,045 |
| 19 | 0,599 | 0,697 | 0,790 | 0,883 | 0,977 | 1,068 |
| 20 | 0,601 | 0,704 | 0,801 | 0,898 | 0,996 | 1,093 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

жидкими противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной МКДС-4505

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.

4. Заправка машины жидкими ПГР.

5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.

6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ МКДС-4505 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,82 | 17,26 | 16,78 | 16,31 | 15,88 | 15,46 |
| 2 | 17,75 | 17,08 | 16,49 | 15,92 | 15,41 | 14,93 |
| 3 | 17,68 | 16,89 | 16,21 | 15,57 | 14,98 | 14,44 |
| 4 | 17,61 | 16,70 | 15,92 | 15,21 | 14,57 | 13,97 |
| 5 | 17,56 | 16,54 | 15,66 | 14,88 | 14,18 | 13,53 |
| 6 | 17,50 | 16,36 | 15,41 | 14,55 | 13,80 | 13,12 |
| 7 | 17,43 | 16,18 | 15,16 | 14,24 | 13,45 | 12,73 |
| 8 | 17,36 | 16,02 | 14,93 | 13,96 | 13,12 | 12,37 |
| 9 | 17,31 | 15,85 | 14,68 | 13,67 | 12,79 | 12,03 |
| 10 | 17,24 | 15,69 | 14,46 | 13,40 | 12,49 | 11,70 |
| 11 | 17,18 | 15,53 | 14,24 | 13,14 | 12,21 | 11,39 |
| 12 | 17,11 | 15,38 | 14,03 | 12,89 | 11,93 | 11,10 |
| 13 | 17,07 | 15,23 | 13,83 | 12,65 | 11,66 | 10,83 |
| 14 | 17,00 | 15,08 | 13,62 | 12,42 | 11,41 | 10,56 |
| 15 | 16,94 | 14,94 | 13,43 | 12,19 | 11,17 | 10,31 |
| 16 | 16,88 | 14,79 | 13,24 | 11,97 | 10,94 | 10,07 |
| 17 | 16,83 | 14,65 | 13,06 | 11,77 | 10,72 | 9,84 |
| 18 | 16,77 | 14,52 | 12,88 | 11,57 | 10,51 | 9,62 |
| 19 | 16,70 | 14,38 | 12,70 | 11,37 | 10,30 | 9,41 |
| 20 | 16,64 | 14,24 | 12,54 | 11,18 | 10,10 | 9,21 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-4505

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,561 | 0,579 | 0,596 | 0,613 | 0,630 | 0,647 |
| 2 | 0,563 | 0,585 | 0,606 | 0,628 | 0,649 | 0,670 |
| 3 | 0,566 | 0,592 | 0,617 | 0,642 | 0,668 | 0,693 |
| 4 | 0,568 | 0,599 | 0,628 | 0,657 | 0,686 | 0,716 |
| 5 | 0,569 | 0,605 | 0,639 | 0,672 | 0,705 | 0,739 |
| 6 | 0,571 | 0,611 | 0,649 | 0,687 | 0,725 | 0,762 |
| 7 | 0,574 | 0,618 | 0,660 | 0,702 | 0,743 | 0,786 |
| 8 | 0,576 | 0,624 | 0,670 | 0,716 | 0,762 | 0,808 |
| 9 | 0,578 | 0,631 | 0,681 | 0,732 | 0,782 | 0,831 |
| 10 | 0,580 | 0,637 | 0,692 | 0,746 | 0,801 | 0,855 |
| 11 | 0,582 | 0,644 | 0,702 | 0,761 | 0,819 | 0,878 |
| 12 | 0,584 | 0,650 | 0,713 | 0,776 | 0,838 | 0,901 |
| 13 | 0,586 | 0,657 | 0,723 | 0,791 | 0,858 | 0,923 |
| 14 | 0,588 | 0,663 | 0,734 | 0,805 | 0,876 | 0,947 |
| 15 | 0,590 | 0,669 | 0,745 | 0,820 | 0,895 | 0,970 |
| 16 | 0,592 | 0,676 | 0,755 | 0,835 | 0,914 | 0,993 |
| 17 | 0,594 | 0,683 | 0,766 | 0,850 | 0,933 | 1,016 |
| 18 | 0,596 | 0,689 | 0,776 | 0,864 | 0,951 | 1,040 |
| 19 | 0,599 | 0,695 | 0,787 | 0,880 | 0,971 | 1,063 |
| 20 | 0,601 | 0,702 | 0,797 | 0,894 | 0,990 | 1,086 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

жидкими противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной МКДС-4705

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.

4. Заправка машины жидкими ПГР.

5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.

6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ МКДС-4705 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,86 | 17,36 | 16,94 | 16,52 | 16,12 | 15,76 |
| 2 | 17,81 | 17,23 | 16,70 | 16,22 | 15,77 | 15,33 |
| 3 | 17,75 | 17,08 | 16,49 | 15,94 | 15,42 | 14,94 |
| 4 | 17,70 | 16,94 | 16,28 | 15,66 | 15,09 | 14,57 |
| 5 | 17,65 | 16,80 | 16,07 | 15,40 | 14,77 | 14,20 |
| 6 | 17,60 | 16,67 | 15,87 | 15,14 | 14,47 | 13,86 |
| 7 | 17,55 | 16,54 | 15,66 | 14,89 | 14,18 | 13,54 |
| 8 | 17,51 | 16,40 | 15,47 | 14,65 | 13,89 | 13,22 |
| 9 | 17,46 | 16,27 | 15,29 | 14,41 | 13,62 | 12,93 |
| 10 | 17,41 | 16,14 | 15,10 | 14,19 | 13,37 | 12,64 |
| 11 | 17,36 | 16,02 | 14,93 | 13,97 | 13,12 | 12,37 |
| 12 | 17,31 | 15,90 | 14,74 | 13,76 | 12,88 | 12,12 |
| 13 | 17,26 | 15,77 | 14,58 | 13,55 | 12,65 | 11,86 |
| 14 | 17,21 | 15,65 | 14,41 | 13,35 | 12,42 | 11,63 |
| 15 | 17,18 | 15,54 | 14,24 | 13,16 | 12,21 | 11,40 |
| 16 | 17,13 | 15,42 | 14,09 | 12,97 | 12,00 | 11,17 |
| 17 | 17,08 | 15,30 | 13,93 | 12,78 | 11,80 | 10,96 |
| 18 | 17,03 | 15,19 | 13,78 | 12,61 | 11,60 | 10,76 |
| 19 | 16,99 | 15,09 | 13,63 | 12,43 | 11,41 | 10,56 |
| 20 | 16,94 | 14,98 | 13,48 | 12,26 | 11,23 | 10,37 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-4705

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,560 | 0,576 | 0,590 | 0,605 | 0,620 | 0,635 |
| 2 | 0,561 | 0,580 | 0,599 | 0,617 | 0,634 | 0,652 |
| 3 | 0,563 | 0,585 | 0,606 | 0,627 | 0,649 | 0,669 |
| 4 | 0,565 | 0,590 | 0,614 | 0,639 | 0,663 | 0,686 |
| 5 | 0,567 | 0,595 | 0,622 | 0,649 | 0,677 | 0,704 |
| 6 | 0,568 | 0,600 | 0,630 | 0,661 | 0,691 | 0,722 |
| 7 | 0,570 | 0,605 | 0,639 | 0,672 | 0,705 | 0,739 |
| 8 | 0,571 | 0,610 | 0,646 | 0,683 | 0,720 | 0,756 |
| 9 | 0,573 | 0,615 | 0,654 | 0,694 | 0,734 | 0,773 |
| 10 | 0,574 | 0,620 | 0,662 | 0,705 | 0,748 | 0,791 |
| 11 | 0,576 | 0,624 | 0,670 | 0,716 | 0,762 | 0,808 |
| 12 | 0,578 | 0,629 | 0,678 | 0,727 | 0,776 | 0,825 |
| 13 | 0,579 | 0,634 | 0,686 | 0,738 | 0,791 | 0,843 |
| 14 | 0,581 | 0,639 | 0,694 | 0,749 | 0,805 | 0,860 |
| 15 | 0,582 | 0,644 | 0,702 | 0,760 | 0,819 | 0,877 |
| 16 | 0,584 | 0,649 | 0,710 | 0,771 | 0,833 | 0,895 |
| 17 | 0,585 | 0,654 | 0,718 | 0,782 | 0,847 | 0,912 |
| 18 | 0,587 | 0,658 | 0,726 | 0,793 | 0,862 | 0,929 |
| 19 | 0,589 | 0,663 | 0,734 | 0,805 | 0,876 | 0,947 |
| 20 | 0,590 | 0,668 | 0,742 | 0,816 | 0,890 | 0,964 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

жидкими противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной МКДС-4805

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.

4. Заправка машины жидкими ПГР.

5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.

6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ МКДС-4805 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

(КРОМЕ МКАД) ЧАСТИ ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,86 | 17,36 | 16,94 | 16,52 | 16,12 | 15,76 |
| 2 | 17,81 | 17,23 | 16,70 | 16,22 | 15,77 | 15,33 |
| 3 | 17,75 | 17,08 | 16,49 | 15,94 | 15,42 | 14,94 |
| 4 | 17,70 | 16,94 | 16,28 | 15,66 | 15,09 | 14,57 |
| 5 | 17,65 | 16,80 | 16,07 | 15,40 | 14,77 | 14,20 |
| 6 | 17,60 | 16,67 | 15,87 | 15,14 | 14,47 | 13,86 |
| 7 | 17,55 | 16,54 | 15,66 | 14,89 | 14,18 | 13,54 |
| 8 | 17,51 | 16,40 | 15,47 | 14,65 | 13,89 | 13,22 |
| 9 | 17,46 | 16,27 | 15,29 | 14,41 | 13,62 | 12,93 |
| 10 | 17,41 | 16,14 | 15,10 | 14,19 | 13,37 | 12,64 |
| 11 | 17,36 | 16,02 | 14,93 | 13,97 | 13,12 | 12,37 |
| 12 | 17,31 | 15,90 | 14,74 | 13,76 | 12,88 | 12,12 |
| 13 | 17,26 | 15,77 | 14,58 | 13,55 | 12,65 | 11,86 |
| 14 | 17,21 | 15,65 | 14,41 | 13,35 | 12,42 | 11,63 |
| 15 | 17,18 | 15,54 | 14,24 | 13,16 | 12,21 | 11,40 |
| 16 | 17,13 | 15,42 | 14,09 | 12,97 | 12,00 | 11,17 |
| 17 | 17,08 | 15,30 | 13,93 | 12,78 | 11,80 | 10,96 |
| 18 | 17,03 | 15,19 | 13,78 | 12,61 | 11,60 | 10,76 |
| 19 | 16,99 | 15,09 | 13,63 | 12,43 | 11,41 | 10,56 |
| 20 | 16,94 | 14,98 | 13,48 | 12,26 | 11,23 | 10,37 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ (КРОМЕ МКАД) ЧАСТИ

ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-4805

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,560 | 0,576 | 0,590 | 0,605 | 0,620 | 0,635 |
| 2 | 0,561 | 0,580 | 0,599 | 0,617 | 0,634 | 0,652 |
| 3 | 0,563 | 0,585 | 0,606 | 0,627 | 0,649 | 0,669 |
| 4 | 0,565 | 0,590 | 0,614 | 0,639 | 0,663 | 0,686 |
| 5 | 0,567 | 0,595 | 0,622 | 0,649 | 0,677 | 0,704 |
| 6 | 0,568 | 0,600 | 0,630 | 0,661 | 0,691 | 0,722 |
| 7 | 0,570 | 0,605 | 0,639 | 0,672 | 0,705 | 0,739 |
| 8 | 0,571 | 0,610 | 0,646 | 0,683 | 0,720 | 0,756 |
| 9 | 0,573 | 0,615 | 0,654 | 0,694 | 0,734 | 0,773 |
| 10 | 0,574 | 0,620 | 0,662 | 0,705 | 0,748 | 0,791 |
| 11 | 0,576 | 0,624 | 0,670 | 0,716 | 0,762 | 0,808 |
| 12 | 0,578 | 0,629 | 0,678 | 0,727 | 0,776 | 0,825 |
| 13 | 0,579 | 0,634 | 0,686 | 0,738 | 0,791 | 0,843 |
| 14 | 0,581 | 0,639 | 0,694 | 0,749 | 0,805 | 0,860 |
| 15 | 0,582 | 0,644 | 0,702 | 0,760 | 0,819 | 0,877 |
| 16 | 0,584 | 0,649 | 0,710 | 0,771 | 0,833 | 0,895 |
| 17 | 0,585 | 0,654 | 0,718 | 0,782 | 0,847 | 0,912 |
| 18 | 0,587 | 0,658 | 0,726 | 0,793 | 0,862 | 0,929 |
| 19 | 0,589 | 0,663 | 0,734 | 0,805 | 0,876 | 0,947 |
| 20 | 0,590 | 0,668 | 0,742 | 0,816 | 0,890 | 0,964 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

жидкими противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной МКДУ-1

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.

4. Заправка машины жидкими ПГР.

5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.

6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ МКДУ-1 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,84 | 17,31 | 16,84 | 16,39 | 15,98 | 15,58 |
| 2 | 17,77 | 17,15 | 16,60 | 16,07 | 15,58 | 15,11 |
| 3 | 17,72 | 16,99 | 16,36 | 15,74 | 15,20 | 14,68 |
| 4 | 17,67 | 16,83 | 16,11 | 15,45 | 14,84 | 14,28 |
| 5 | 17,61 | 16,69 | 15,88 | 15,15 | 14,50 | 13,89 |
| 6 | 17,56 | 16,54 | 15,66 | 14,88 | 14,18 | 13,53 |
| 7 | 17,51 | 16,39 | 15,45 | 14,60 | 13,86 | 13,19 |
| 8 | 17,44 | 16,24 | 15,24 | 14,35 | 13,56 | 12,86 |
| 9 | 17,39 | 16,09 | 15,04 | 14,09 | 13,27 | 12,55 |
| 10 | 17,34 | 15,95 | 14,84 | 13,85 | 13,00 | 12,25 |
| 11 | 17,29 | 15,83 | 14,65 | 13,61 | 12,74 | 11,96 |
| 12 | 17,24 | 15,69 | 14,45 | 13,39 | 12,48 | 11,69 |
| 13 | 17,20 | 15,55 | 14,27 | 13,17 | 12,24 | 11,43 |
| 14 | 17,15 | 15,42 | 14,09 | 12,96 | 12,00 | 11,18 |
| 15 | 17,08 | 15,29 | 13,92 | 12,75 | 11,78 | 10,94 |
| 16 | 17,03 | 15,16 | 13,75 | 12,55 | 11,57 | 10,72 |
| 17 | 16,99 | 15,05 | 13,58 | 12,36 | 11,36 | 10,50 |
| 18 | 16,94 | 14,93 | 13,42 | 12,17 | 11,15 | 10,29 |
| 19 | 16,89 | 14,80 | 13,26 | 11,99 | 10,96 | 10,09 |
| 20 | 16,84 | 14,68 | 13,10 | 11,82 | 10,77 | 9,90 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДУ-1

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,561 | 0,578 | 0,594 | 0,610 | 0,626 | 0,642 |
| 2 | 0,563 | 0,583 | 0,602 | 0,622 | 0,642 | 0,662 |
| 3 | 0,564 | 0,589 | 0,611 | 0,635 | 0,658 | 0,681 |
| 4 | 0,566 | 0,594 | 0,621 | 0,647 | 0,674 | 0,700 |
| 5 | 0,568 | 0,599 | 0,630 | 0,660 | 0,690 | 0,720 |
| 6 | 0,569 | 0,605 | 0,639 | 0,672 | 0,705 | 0,739 |
| 7 | 0,571 | 0,610 | 0,647 | 0,685 | 0,722 | 0,758 |
| 8 | 0,573 | 0,616 | 0,656 | 0,697 | 0,737 | 0,778 |
| 9 | 0,575 | 0,622 | 0,665 | 0,710 | 0,754 | 0,797 |
| 10 | 0,577 | 0,627 | 0,674 | 0,722 | 0,769 | 0,816 |
| 11 | 0,578 | 0,632 | 0,683 | 0,735 | 0,785 | 0,836 |
| 12 | 0,580 | 0,637 | 0,692 | 0,747 | 0,801 | 0,855 |
| 13 | 0,581 | 0,643 | 0,701 | 0,759 | 0,817 | 0,875 |
| 14 | 0,583 | 0,649 | 0,710 | 0,772 | 0,833 | 0,894 |
| 15 | 0,585 | 0,654 | 0,718 | 0,784 | 0,849 | 0,914 |
| 16 | 0,587 | 0,660 | 0,727 | 0,797 | 0,864 | 0,933 |
| 17 | 0,589 | 0,664 | 0,736 | 0,809 | 0,880 | 0,952 |
| 18 | 0,590 | 0,670 | 0,745 | 0,822 | 0,897 | 0,972 |
| 19 | 0,592 | 0,676 | 0,754 | 0,834 | 0,912 | 0,991 |
| 20 | 0,594 | 0,681 | 0,763 | 0,846 | 0,929 | 1,010 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

жидкими противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной МКДУ-10

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.

4. Заправка машины жидкими ПГР.

5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.

6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ МКДУ-10 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

(КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,77 | 17,15 | 16,58 | 16,05 | 15,57 | 15,10 |
| 2 | 17,65 | 16,81 | 16,07 | 15,40 | 14,77 | 14,20 |
| 3 | 17,55 | 16,48 | 15,58 | 14,78 | 14,06 | 13,40 |
| 4 | 17,43 | 16,17 | 15,13 | 14,21 | 13,41 | 12,69 |
| 5 | 17,31 | 15,87 | 14,70 | 13,69 | 12,81 | 12,04 |
| 6 | 17,20 | 15,58 | 14,29 | 13,20 | 12,27 | 11,46 |
| 7 | 17,08 | 15,29 | 13,90 | 12,75 | 11,77 | 10,93 |
| 8 | 16,97 | 15,02 | 13,54 | 12,33 | 11,31 | 10,45 |
| 9 | 16,88 | 14,77 | 13,20 | 11,93 | 10,89 | 10,01 |
| 10 | 16,77 | 14,52 | 12,88 | 11,56 | 10,49 | 9,61 |
| 11 | 16,66 | 14,28 | 12,56 | 11,22 | 10,13 | 9,23 |
| 12 | 16,55 | 14,03 | 12,26 | 10,88 | 9,78 | 8,89 |
| 13 | 16,45 | 13,81 | 11,98 | 10,57 | 9,47 | 8,57 |
| 14 | 16,36 | 13,59 | 11,71 | 10,28 | 9,17 | 8,27 |
| 15 | 16,25 | 13,38 | 11,45 | 10,01 | 8,89 | 7,99 |
| 16 | 16,15 | 13,17 | 11,20 | 9,74 | 8,62 | 7,73 |
| 17 | 16,05 | 12,97 | 10,96 | 9,50 | 8,37 | 7,49 |
| 18 | 15,95 | 12,78 | 10,74 | 9,26 | 8,14 | 7,26 |
| 19 | 15,85 | 12,59 | 10,52 | 9,03 | 7,92 | 7,04 |
| 20 | 15,77 | 12,41 | 10,31 | 8,82 | 7,70 | 6,84 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДУ-10

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,563 | 0,583 | 0,603 | 0,623 | 0,642 | 0,662 |
| 2 | 0,567 | 0,595 | 0,622 | 0,649 | 0,677 | 0,704 |
| 3 | 0,570 | 0,607 | 0,642 | 0,677 | 0,711 | 0,746 |
| 4 | 0,574 | 0,618 | 0,661 | 0,704 | 0,746 | 0,788 |
| 5 | 0,578 | 0,630 | 0,680 | 0,730 | 0,781 | 0,831 |
| 6 | 0,581 | 0,642 | 0,700 | 0,758 | 0,815 | 0,873 |
| 7 | 0,585 | 0,654 | 0,719 | 0,784 | 0,850 | 0,915 |
| 8 | 0,589 | 0,666 | 0,739 | 0,811 | 0,884 | 0,957 |
| 9 | 0,592 | 0,677 | 0,758 | 0,838 | 0,918 | 0,999 |
| 10 | 0,596 | 0,689 | 0,776 | 0,865 | 0,953 | 1,041 |
| 11 | 0,600 | 0,700 | 0,796 | 0,891 | 0,987 | 1,083 |
| 12 | 0,604 | 0,713 | 0,816 | 0,919 | 1,022 | 1,125 |
| 13 | 0,608 | 0,724 | 0,835 | 0,946 | 1,056 | 1,167 |
| 14 | 0,611 | 0,736 | 0,854 | 0,973 | 1,091 | 1,209 |
| 15 | 0,615 | 0,747 | 0,873 | 0,999 | 1,125 | 1,252 |
| 16 | 0,619 | 0,759 | 0,893 | 1,027 | 1,160 | 1,294 |
| 17 | 0,623 | 0,771 | 0,912 | 1,053 | 1,195 | 1,335 |
| 18 | 0,627 | 0,782 | 0,931 | 1,080 | 1,229 | 1,377 |
| 19 | 0,631 | 0,794 | 0,951 | 1,107 | 1,263 | 1,420 |
| 20 | 0,634 | 0,806 | 0,970 | 1,134 | 1,299 | 1,462 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

жидкими противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной ЭД-224 КМ

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.

4. Заправка машины жидкими ПГР.

5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.

6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ ЭД-224 КМ ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,81 | 17,23 | 16,72 | 16,24 | 15,79 | 15,36 |
| 2 | 17,74 | 17,03 | 16,42 | 15,84 | 15,30 | 14,80 |
| 3 | 17,67 | 16,84 | 16,12 | 15,46 | 14,85 | 14,29 |
| 4 | 17,60 | 16,66 | 15,83 | 15,10 | 14,43 | 13,81 |
| 5 | 17,53 | 16,46 | 15,55 | 14,76 | 14,02 | 13,36 |
| 6 | 17,46 | 16,28 | 15,29 | 14,43 | 13,64 | 12,94 |
| 7 | 17,39 | 16,11 | 15,04 | 14,11 | 13,28 | 12,55 |
| 8 | 17,33 | 15,94 | 14,79 | 13,81 | 12,94 | 12,17 |
| 9 | 17,26 | 15,76 | 14,55 | 13,52 | 12,62 | 11,83 |
| 10 | 17,20 | 15,59 | 14,31 | 13,23 | 12,31 | 11,50 |
| 11 | 17,13 | 15,44 | 14,09 | 12,97 | 12,01 | 11,19 |
| 12 | 17,07 | 15,28 | 13,87 | 12,71 | 11,73 | 10,89 |
| 13 | 17,00 | 15,13 | 13,66 | 12,47 | 11,46 | 10,61 |
| 14 | 16,94 | 14,96 | 13,46 | 12,23 | 11,21 | 10,34 |
| 15 | 16,88 | 14,82 | 13,26 | 12,00 | 10,96 | 10,09 |
| 16 | 16,81 | 14,67 | 13,06 | 11,79 | 10,73 | 9,85 |
| 17 | 16,75 | 14,53 | 12,88 | 11,57 | 10,51 | 9,62 |
| 18 | 16,69 | 14,38 | 12,69 | 11,37 | 10,29 | 9,40 |
| 19 | 16,63 | 14,24 | 12,52 | 11,17 | 10,08 | 9,19 |
| 20 | 16,57 | 14,11 | 12,35 | 10,98 | 9,89 | 8,99 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ ЭД-224 КМ

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,561 | 0,580 | 0,598 | 0,616 | 0,633 | 0,651 |
| 2 | 0,564 | 0,587 | 0,609 | 0,631 | 0,654 | 0,676 |
| 3 | 0,566 | 0,594 | 0,620 | 0,647 | 0,673 | 0,700 |
| 4 | 0,568 | 0,600 | 0,632 | 0,662 | 0,693 | 0,724 |
| 5 | 0,570 | 0,608 | 0,643 | 0,678 | 0,713 | 0,749 |
| 6 | 0,573 | 0,614 | 0,654 | 0,693 | 0,733 | 0,773 |
| 7 | 0,575 | 0,621 | 0,665 | 0,709 | 0,753 | 0,797 |
| 8 | 0,577 | 0,627 | 0,676 | 0,724 | 0,773 | 0,822 |
| 9 | 0,579 | 0,635 | 0,687 | 0,740 | 0,792 | 0,845 |
| 10 | 0,581 | 0,641 | 0,699 | 0,756 | 0,812 | 0,870 |
| 11 | 0,584 | 0,648 | 0,710 | 0,771 | 0,833 | 0,894 |
| 12 | 0,586 | 0,654 | 0,721 | 0,787 | 0,853 | 0,918 |
| 13 | 0,588 | 0,661 | 0,732 | 0,802 | 0,873 | 0,943 |
| 14 | 0,590 | 0,668 | 0,743 | 0,818 | 0,892 | 0,967 |
| 15 | 0,592 | 0,675 | 0,754 | 0,833 | 0,912 | 0,991 |
| 16 | 0,595 | 0,682 | 0,766 | 0,848 | 0,932 | 1,015 |
| 17 | 0,597 | 0,688 | 0,776 | 0,864 | 0,951 | 1,040 |
| 18 | 0,599 | 0,695 | 0,788 | 0,880 | 0,972 | 1,064 |
| 19 | 0,601 | 0,702 | 0,799 | 0,895 | 0,992 | 1,088 |
| 20 | 0,604 | 0,709 | 0,810 | 0,911 | 1,011 | 1,112 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

твердыми противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной КМ-800 С

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.

4. Заправка машины твердыми ПГР.

5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.

6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КМ-800 С ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,50 | 16,37 | 15,41 | 14,57 | 13,81 | 13,13 |
| 2 | 17,39 | 16,11 | 15,04 | 14,11 | 13,28 | 12,55 |
| 3 | 17,29 | 15,85 | 14,68 | 13,67 | 12,79 | 12,02 |
| 4 | 17,20 | 15,61 | 14,35 | 13,26 | 12,34 | 11,53 |
| 5 | 17,11 | 15,37 | 14,01 | 12,88 | 11,91 | 11,08 |
| 6 | 17,02 | 15,15 | 13,70 | 12,52 | 11,51 | 10,67 |
| 7 | 16,92 | 14,93 | 13,41 | 12,17 | 11,15 | 10,28 |
| 8 | 16,83 | 14,71 | 13,13 | 11,85 | 10,80 | 9,92 |
| 9 | 16,75 | 14,50 | 12,85 | 11,54 | 10,47 | 9,59 |
| 10 | 16,66 | 14,30 | 12,59 | 11,25 | 10,16 | 9,27 |
| 11 | 16,57 | 14,10 | 12,34 | 10,97 | 9,87 | 8,98 |
| 12 | 16,48 | 13,90 | 12,10 | 10,70 | 9,60 | 8,71 |
| 13 | 16,39 | 13,71 | 11,86 | 10,46 | 9,34 | 8,45 |
| 14 | 16,31 | 13,53 | 11,64 | 10,21 | 9,10 | 8,20 |
| 15 | 16,22 | 13,36 | 11,43 | 9,98 | 8,86 | 7,97 |
| 16 | 16,14 | 13,19 | 11,22 | 9,76 | 8,64 | 7,75 |
| 17 | 16,05 | 13,01 | 11,02 | 9,56 | 8,43 | 7,55 |
| 18 | 15,98 | 12,85 | 10,83 | 9,35 | 8,23 | 7,35 |
| 19 | 15,90 | 12,69 | 10,64 | 9,16 | 8,04 | 7,17 |
| 20 | 15,81 | 12,54 | 10,46 | 8,98 | 7,86 | 6,99 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КМ-800 С

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,571 | 0,611 | 0,649 | 0,686 | 0,724 | 0,762 |
| 2 | 0,575 | 0,621 | 0,665 | 0,709 | 0,753 | 0,797 |
| 3 | 0,578 | 0,631 | 0,681 | 0,732 | 0,782 | 0,832 |
| 4 | 0,581 | 0,641 | 0,697 | 0,754 | 0,810 | 0,867 |
| 5 | 0,584 | 0,651 | 0,714 | 0,776 | 0,840 | 0,903 |
| 6 | 0,588 | 0,660 | 0,730 | 0,799 | 0,869 | 0,937 |
| 7 | 0,591 | 0,670 | 0,746 | 0,822 | 0,897 | 0,973 |
| 8 | 0,594 | 0,680 | 0,762 | 0,844 | 0,926 | 1,008 |
| 9 | 0,597 | 0,690 | 0,778 | 0,867 | 0,955 | 1,043 |
| 10 | 0,600 | 0,699 | 0,794 | 0,889 | 0,984 | 1,079 |
| 11 | 0,604 | 0,709 | 0,810 | 0,912 | 1,013 | 1,114 |
| 12 | 0,607 | 0,719 | 0,826 | 0,935 | 1,042 | 1,148 |
| 13 | 0,610 | 0,729 | 0,843 | 0,956 | 1,071 | 1,183 |
| 14 | 0,613 | 0,739 | 0,859 | 0,979 | 1,099 | 1,220 |
| 15 | 0,617 | 0,749 | 0,875 | 1,002 | 1,129 | 1,255 |
| 16 | 0,620 | 0,758 | 0,891 | 1,025 | 1,157 | 1,290 |
| 17 | 0,623 | 0,769 | 0,907 | 1,046 | 1,186 | 1,325 |
| 18 | 0,626 | 0,778 | 0,923 | 1,070 | 1,215 | 1,361 |
| 19 | 0,629 | 0,788 | 0,940 | 1,092 | 1,244 | 1,395 |
| 20 | 0,633 | 0,797 | 0,956 | 1,114 | 1,272 | 1,431 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

твердыми противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной КО-806-20

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.

4. Заправка машины твердыми ПГР.

5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.

6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-806-20 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,51 | 16,42 | 15,47 | 14,65 | 13,90 | 13,23 |
| 2 | 17,43 | 16,20 | 15,16 | 14,27 | 13,46 | 12,75 |
| 3 | 17,34 | 15,98 | 14,86 | 13,89 | 13,04 | 12,29 |
| 4 | 17,28 | 15,79 | 14,58 | 13,55 | 12,65 | 11,87 |
| 5 | 17,20 | 15,58 | 14,30 | 13,21 | 12,28 | 11,47 |
| 6 | 17,11 | 15,38 | 14,03 | 12,90 | 11,93 | 11,10 |
| 7 | 17,05 | 15,20 | 13,78 | 12,60 | 11,60 | 10,76 |
| 8 | 16,97 | 15,01 | 13,53 | 12,31 | 11,29 | 10,43 |
| 9 | 16,89 | 14,84 | 13,29 | 12,04 | 11,00 | 10,13 |
| 10 | 16,81 | 14,66 | 13,06 | 11,78 | 10,72 | 9,84 |
| 11 | 16,75 | 14,48 | 12,84 | 11,52 | 10,45 | 9,57 |
| 12 | 16,67 | 14,32 | 12,62 | 11,29 | 10,20 | 9,31 |
| 13 | 16,60 | 14,15 | 12,42 | 11,05 | 9,96 | 9,06 |
| 14 | 16,52 | 13,99 | 12,21 | 10,83 | 9,73 | 8,83 |
| 15 | 16,46 | 13,84 | 12,01 | 10,62 | 9,51 | 8,61 |
| 16 | 16,39 | 13,68 | 11,82 | 10,41 | 9,30 | 8,40 |
| 17 | 16,31 | 13,54 | 11,64 | 10,21 | 9,10 | 8,20 |
| 18 | 16,25 | 13,39 | 11,46 | 10,02 | 8,91 | 8,01 |
| 19 | 16,18 | 13,24 | 11,29 | 9,84 | 8,72 | 7,83 |
| 20 | 16,11 | 13,11 | 11,13 | 9,66 | 8,55 | 7,66 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-806-20

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,571 | 0,609 | 0,646 | 0,683 | 0,719 | 0,756 |
| 2 | 0,574 | 0,617 | 0,660 | 0,701 | 0,743 | 0,784 |
| 3 | 0,577 | 0,626 | 0,673 | 0,720 | 0,767 | 0,814 |
| 4 | 0,579 | 0,633 | 0,686 | 0,738 | 0,791 | 0,842 |
| 5 | 0,581 | 0,642 | 0,699 | 0,757 | 0,814 | 0,872 |
| 6 | 0,584 | 0,650 | 0,713 | 0,775 | 0,838 | 0,901 |
| 7 | 0,587 | 0,658 | 0,726 | 0,794 | 0,862 | 0,929 |
| 8 | 0,589 | 0,666 | 0,739 | 0,812 | 0,886 | 0,959 |
| 9 | 0,592 | 0,674 | 0,752 | 0,831 | 0,909 | 0,987 |
| 10 | 0,595 | 0,682 | 0,766 | 0,849 | 0,933 | 1,016 |
| 11 | 0,597 | 0,691 | 0,779 | 0,868 | 0,957 | 1,045 |
| 12 | 0,600 | 0,698 | 0,792 | 0,886 | 0,980 | 1,074 |
| 13 | 0,602 | 0,707 | 0,805 | 0,905 | 1,004 | 1,104 |
| 14 | 0,605 | 0,715 | 0,819 | 0,923 | 1,028 | 1,133 |
| 15 | 0,608 | 0,723 | 0,833 | 0,942 | 1,052 | 1,161 |
| 16 | 0,610 | 0,731 | 0,846 | 0,961 | 1,075 | 1,190 |
| 17 | 0,613 | 0,739 | 0,859 | 0,979 | 1,099 | 1,220 |
| 18 | 0,615 | 0,747 | 0,873 | 0,998 | 1,122 | 1,248 |
| 19 | 0,618 | 0,755 | 0,886 | 1,016 | 1,147 | 1,277 |
| 20 | 0,621 | 0,763 | 0,898 | 1,035 | 1,170 | 1,305 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

твердыми противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной КО-806-30

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.

4. Заправка машины твердыми ПГР.

5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.

6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-806-30 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,51 | 16,40 | 15,47 | 14,65 | 13,90 | 13,22 |
| 2 | 17,43 | 16,17 | 15,15 | 14,23 | 13,43 | 12,70 |
| 3 | 17,34 | 15,95 | 14,83 | 13,85 | 12,99 | 12,23 |
| 4 | 17,26 | 15,73 | 14,52 | 13,48 | 12,58 | 11,79 |
| 5 | 17,18 | 15,53 | 14,23 | 13,13 | 12,19 | 11,37 |
| 6 | 17,10 | 15,32 | 13,95 | 12,80 | 11,82 | 10,99 |
| 7 | 17,02 | 15,11 | 13,68 | 12,48 | 11,48 | 10,63 |
| 8 | 16,94 | 14,93 | 13,42 | 12,18 | 11,16 | 10,29 |
| 9 | 16,86 | 14,73 | 13,18 | 11,90 | 10,85 | 9,97 |
| 10 | 16,78 | 14,55 | 12,93 | 11,63 | 10,56 | 9,68 |
| 11 | 16,70 | 14,37 | 12,69 | 11,37 | 10,29 | 9,40 |
| 12 | 16,63 | 14,19 | 12,48 | 11,12 | 10,03 | 9,13 |
| 13 | 16,55 | 14,02 | 12,26 | 10,88 | 9,78 | 8,89 |
| 14 | 16,48 | 13,85 | 12,05 | 10,65 | 9,55 | 8,65 |
| 15 | 16,39 | 13,69 | 11,85 | 10,43 | 9,32 | 8,42 |
| 16 | 16,31 | 13,53 | 11,66 | 10,22 | 9,10 | 8,21 |
| 17 | 16,24 | 13,37 | 11,46 | 10,02 | 8,90 | 8,01 |
| 18 | 16,17 | 13,22 | 11,28 | 9,83 | 8,71 | 7,81 |
| 19 | 16,09 | 13,07 | 11,10 | 9,64 | 8,52 | 7,63 |
| 20 | 16,02 | 12,93 | 10,93 | 9,46 | 8,34 | 7,45 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-806-30

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,571 | 0,610 | 0,646 | 0,683 | 0,719 | 0,756 |
| 2 | 0,574 | 0,618 | 0,660 | 0,703 | 0,745 | 0,787 |
| 3 | 0,577 | 0,627 | 0,674 | 0,722 | 0,770 | 0,818 |
| 4 | 0,579 | 0,636 | 0,689 | 0,742 | 0,795 | 0,848 |
| 5 | 0,582 | 0,644 | 0,703 | 0,762 | 0,820 | 0,880 |
| 6 | 0,585 | 0,653 | 0,717 | 0,781 | 0,846 | 0,910 |
| 7 | 0,588 | 0,662 | 0,731 | 0,801 | 0,871 | 0,941 |
| 8 | 0,590 | 0,670 | 0,745 | 0,821 | 0,896 | 0,972 |
| 9 | 0,593 | 0,679 | 0,759 | 0,840 | 0,922 | 1,003 |
| 10 | 0,596 | 0,687 | 0,773 | 0,860 | 0,947 | 1,033 |
| 11 | 0,599 | 0,696 | 0,788 | 0,880 | 0,972 | 1,064 |
| 12 | 0,601 | 0,705 | 0,801 | 0,899 | 0,997 | 1,095 |
| 13 | 0,604 | 0,713 | 0,816 | 0,919 | 1,022 | 1,125 |
| 14 | 0,607 | 0,722 | 0,830 | 0,939 | 1,047 | 1,156 |
| 15 | 0,610 | 0,730 | 0,844 | 0,959 | 1,073 | 1,188 |
| 16 | 0,613 | 0,739 | 0,858 | 0,978 | 1,099 | 1,218 |
| 17 | 0,616 | 0,748 | 0,873 | 0,998 | 1,124 | 1,248 |
| 18 | 0,618 | 0,756 | 0,887 | 1,017 | 1,148 | 1,280 |
| 19 | 0,622 | 0,765 | 0,901 | 1,037 | 1,174 | 1,311 |
| 20 | 0,624 | 0,773 | 0,915 | 1,057 | 1,199 | 1,342 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

твердыми противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной КО-806

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.

4. Заправка машины твердыми ПГР.

5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.

6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-806 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,50 | 16,37 | 15,41 | 14,57 | 13,81 | 13,13 |
| 2 | 17,39 | 16,11 | 15,04 | 14,11 | 13,28 | 12,55 |
| 3 | 17,29 | 15,85 | 14,68 | 13,67 | 12,79 | 12,02 |
| 4 | 17,20 | 15,61 | 14,35 | 13,26 | 12,34 | 11,53 |
| 5 | 17,11 | 15,37 | 14,01 | 12,88 | 11,91 | 11,08 |
| 6 | 17,02 | 15,15 | 13,70 | 12,52 | 11,51 | 10,67 |
| 7 | 16,92 | 14,93 | 13,41 | 12,17 | 11,15 | 10,28 |
| 8 | 16,83 | 14,71 | 13,13 | 11,85 | 10,80 | 9,92 |
| 9 | 16,75 | 14,50 | 12,85 | 11,54 | 10,47 | 9,59 |
| 10 | 16,66 | 14,30 | 12,59 | 11,25 | 10,16 | 9,27 |
| 11 | 16,57 | 14,10 | 12,34 | 10,97 | 9,87 | 8,98 |
| 12 | 16,48 | 13,90 | 12,10 | 10,70 | 9,60 | 8,71 |
| 13 | 16,39 | 13,71 | 11,86 | 10,46 | 9,34 | 8,45 |
| 14 | 16,31 | 13,53 | 11,64 | 10,21 | 9,10 | 8,20 |
| 15 | 16,22 | 13,36 | 11,43 | 9,98 | 8,86 | 7,97 |
| 16 | 16,14 | 13,19 | 11,22 | 9,76 | 8,64 | 7,75 |
| 17 | 16,05 | 13,01 | 11,02 | 9,56 | 8,43 | 7,55 |
| 18 | 15,98 | 12,85 | 10,83 | 9,35 | 8,23 | 7,35 |
| 19 | 15,90 | 12,69 | 10,64 | 9,16 | 8,04 | 7,17 |
| 20 | 15,81 | 12,54 | 10,46 | 8,98 | 7,86 | 6,99 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-806

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,571 | 0,611 | 0,649 | 0,686 | 0,724 | 0,762 |
| 2 | 0,575 | 0,621 | 0,665 | 0,709 | 0,753 | 0,797 |
| 3 | 0,578 | 0,631 | 0,681 | 0,732 | 0,782 | 0,832 |
| 4 | 0,581 | 0,641 | 0,697 | 0,754 | 0,810 | 0,867 |
| 5 | 0,584 | 0,651 | 0,714 | 0,776 | 0,840 | 0,903 |
| 6 | 0,588 | 0,660 | 0,730 | 0,799 | 0,869 | 0,937 |
| 7 | 0,591 | 0,670 | 0,746 | 0,822 | 0,897 | 0,973 |
| 8 | 0,594 | 0,680 | 0,762 | 0,844 | 0,926 | 1,008 |
| 9 | 0,597 | 0,690 | 0,778 | 0,867 | 0,955 | 1,043 |
| 10 | 0,600 | 0,699 | 0,794 | 0,889 | 0,984 | 1,079 |
| 11 | 0,604 | 0,709 | 0,810 | 0,912 | 1,013 | 1,114 |
| 12 | 0,607 | 0,719 | 0,826 | 0,935 | 1,042 | 1,148 |
| 13 | 0,610 | 0,729 | 0,843 | 0,956 | 1,071 | 1,183 |
| 14 | 0,613 | 0,739 | 0,859 | 0,979 | 1,099 | 1,220 |
| 15 | 0,617 | 0,749 | 0,875 | 1,002 | 1,129 | 1,255 |
| 16 | 0,620 | 0,758 | 0,891 | 1,025 | 1,157 | 1,290 |
| 17 | 0,623 | 0,769 | 0,907 | 1,046 | 1,186 | 1,325 |
| 18 | 0,626 | 0,778 | 0,923 | 1,070 | 1,215 | 1,361 |
| 19 | 0,629 | 0,788 | 0,940 | 1,092 | 1,244 | 1,395 |
| 20 | 0,633 | 0,797 | 0,956 | 1,114 | 1,272 | 1,431 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

твердыми противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной КО-823

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.

4. Заправка машины твердыми ПГР.

5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.

6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-823 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,53 | 16,46 | 15,55 | 14,74 | 14,01 | 13,35 |
| 2 | 17,46 | 16,28 | 15,30 | 14,44 | 13,65 | 12,96 |
| 3 | 17,39 | 16,12 | 15,06 | 14,13 | 13,31 | 12,59 |
| 4 | 17,33 | 15,95 | 14,83 | 13,85 | 13,00 | 12,23 |
| 5 | 17,28 | 15,79 | 14,60 | 13,57 | 12,69 | 11,90 |
| 6 | 17,21 | 15,64 | 14,38 | 13,31 | 12,39 | 11,59 |
| 7 | 17,15 | 15,47 | 14,17 | 13,06 | 12,11 | 11,29 |
| 8 | 17,08 | 15,33 | 13,96 | 12,81 | 11,84 | 11,00 |
| 9 | 17,03 | 15,18 | 13,76 | 12,58 | 11,59 | 10,74 |
| 10 | 16,97 | 15,04 | 13,56 | 12,35 | 11,34 | 10,48 |
| 11 | 16,91 | 14,89 | 13,37 | 12,13 | 11,10 | 10,24 |
| 12 | 16,84 | 14,76 | 13,19 | 11,92 | 10,88 | 10,00 |
| 13 | 16,80 | 14,61 | 13,01 | 11,72 | 10,66 | 9,78 |
| 14 | 16,73 | 14,48 | 12,83 | 11,52 | 10,45 | 9,57 |
| 15 | 16,67 | 14,35 | 12,66 | 11,33 | 10,26 | 9,36 |
| 16 | 16,61 | 14,21 | 12,49 | 11,15 | 10,06 | 9,16 |
| 17 | 16,57 | 14,09 | 12,33 | 10,97 | 9,87 | 8,98 |
| 18 | 16,51 | 13,96 | 12,17 | 10,79 | 9,69 | 8,80 |
| 19 | 16,45 | 13,84 | 12,02 | 10,63 | 9,52 | 8,63 |
| 20 | 16,39 | 13,71 | 11,87 | 10,46 | 9,35 | 8,46 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-823

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,570 | 0,608 | 0,643 | 0,678 | 0,714 | 0,749 |
| 2 | 0,573 | 0,614 | 0,654 | 0,693 | 0,733 | 0,772 |
| 3 | 0,575 | 0,620 | 0,664 | 0,708 | 0,751 | 0,794 |
| 4 | 0,577 | 0,627 | 0,674 | 0,722 | 0,769 | 0,818 |
| 5 | 0,579 | 0,633 | 0,685 | 0,737 | 0,788 | 0,840 |
| 6 | 0,581 | 0,639 | 0,695 | 0,751 | 0,807 | 0,863 |
| 7 | 0,583 | 0,646 | 0,706 | 0,766 | 0,826 | 0,886 |
| 8 | 0,585 | 0,652 | 0,716 | 0,781 | 0,845 | 0,909 |
| 9 | 0,587 | 0,659 | 0,727 | 0,795 | 0,863 | 0,931 |
| 10 | 0,589 | 0,665 | 0,737 | 0,810 | 0,882 | 0,954 |
| 11 | 0,591 | 0,672 | 0,748 | 0,824 | 0,901 | 0,977 |
| 12 | 0,594 | 0,678 | 0,758 | 0,839 | 0,919 | 1,000 |
| 13 | 0,595 | 0,684 | 0,769 | 0,853 | 0,938 | 1,022 |
| 14 | 0,598 | 0,691 | 0,779 | 0,868 | 0,957 | 1,045 |
| 15 | 0,600 | 0,697 | 0,790 | 0,883 | 0,975 | 1,068 |
| 16 | 0,602 | 0,704 | 0,801 | 0,897 | 0,994 | 1,092 |
| 17 | 0,604 | 0,710 | 0,811 | 0,912 | 1,013 | 1,114 |
| 18 | 0,606 | 0,716 | 0,822 | 0,927 | 1,032 | 1,136 |
| 19 | 0,608 | 0,723 | 0,832 | 0,941 | 1,050 | 1,159 |
| 20 | 0,610 | 0,729 | 0,842 | 0,956 | 1,070 | 1,182 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

твердыми противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной КО-829 А1 на шасси КАМАЗ-43253

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.

4. Заправка машины твердыми ПГР.

5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.

6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-829 А1 НА ШАССИ КАМАЗ-43253 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ

ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ

ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,44 | 16,21 | 15,20 | 14,30 | 13,51 | 12,80 |
| 2 | 17,31 | 15,85 | 14,70 | 13,68 | 12,81 | 12,04 |
| 3 | 17,18 | 15,51 | 14,21 | 13,11 | 12,17 | 11,36 |
| 4 | 17,03 | 15,19 | 13,77 | 12,59 | 11,60 | 10,75 |
| 5 | 16,91 | 14,88 | 13,35 | 12,10 | 11,08 | 10,20 |
| 6 | 16,78 | 14,58 | 12,95 | 11,66 | 10,60 | 9,71 |
| 7 | 16,66 | 14,29 | 12,58 | 11,24 | 10,16 | 9,27 |
| 8 | 16,54 | 14,01 | 12,23 | 10,85 | 9,76 | 8,86 |
| 9 | 16,42 | 13,74 | 11,89 | 10,49 | 9,38 | 8,48 |
| 10 | 16,30 | 13,48 | 11,58 | 10,15 | 9,04 | 8,14 |
| 11 | 16,18 | 13,23 | 11,29 | 9,83 | 8,72 | 7,82 |
| 12 | 16,07 | 13,00 | 11,00 | 9,54 | 8,42 | 7,53 |
| 13 | 15,95 | 12,77 | 10,73 | 9,25 | 8,14 | 7,26 |
| 14 | 15,83 | 12,55 | 10,47 | 8,99 | 7,88 | 7,01 |
| 15 | 15,72 | 12,33 | 10,23 | 8,74 | 7,63 | 6,77 |
| 16 | 15,61 | 12,12 | 9,99 | 8,50 | 7,40 | 6,55 |
| 17 | 15,50 | 11,92 | 9,77 | 8,28 | 7,19 | 6,35 |
| 18 | 15,40 | 11,72 | 9,56 | 8,07 | 6,98 | 6,15 |
| 19 | 15,29 | 11,54 | 9,35 | 7,87 | 6,79 | 5,97 |
| 20 | 15,19 | 11,36 | 9,16 | 7,67 | 6,61 | 5,80 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-829-А1 НА ШАССИ КАМАЗ-43253

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,573 | 0,617 | 0,658 | 0,699 | 0,740 | 0,781 |
| 2 | 0,578 | 0,631 | 0,680 | 0,731 | 0,781 | 0,831 |
| 3 | 0,582 | 0,645 | 0,704 | 0,763 | 0,822 | 0,880 |
| 4 | 0,587 | 0,658 | 0,726 | 0,794 | 0,862 | 0,930 |
| 5 | 0,591 | 0,672 | 0,749 | 0,826 | 0,903 | 0,980 |
| 6 | 0,596 | 0,686 | 0,772 | 0,858 | 0,943 | 1,030 |
| 7 | 0,600 | 0,700 | 0,795 | 0,890 | 0,984 | 1,079 |
| 8 | 0,605 | 0,714 | 0,818 | 0,922 | 1,025 | 1,129 |
| 9 | 0,609 | 0,728 | 0,841 | 0,953 | 1,066 | 1,179 |
| 10 | 0,613 | 0,742 | 0,864 | 0,985 | 1,106 | 1,229 |
| 11 | 0,618 | 0,756 | 0,886 | 1,017 | 1,147 | 1,279 |
| 12 | 0,622 | 0,769 | 0,909 | 1,048 | 1,188 | 1,328 |
| 13 | 0,627 | 0,783 | 0,932 | 1,081 | 1,229 | 1,377 |
| 14 | 0,632 | 0,797 | 0,955 | 1,112 | 1,269 | 1,427 |
| 15 | 0,636 | 0,811 | 0,978 | 1,144 | 1,311 | 1,477 |
| 16 | 0,641 | 0,825 | 1,001 | 1,176 | 1,351 | 1,527 |
| 17 | 0,645 | 0,839 | 1,024 | 1,208 | 1,391 | 1,575 |
| 18 | 0,649 | 0,853 | 1,046 | 1,239 | 1,433 | 1,626 |
| 19 | 0,654 | 0,867 | 1,070 | 1,271 | 1,473 | 1,675 |
| 20 | 0,658 | 0,880 | 1,092 | 1,304 | 1,513 | 1,724 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

твердыми противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной КО-829 Д на шасси КАМАЗ-53605

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.

4. Заправка машины твердыми ПГР.

5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.

6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-829 Д НА ШАССИ КАМАЗ-53605 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ

ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ

ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,48 | 16,30 | 15,33 | 14,46 | 13,68 | 13,00 |
| 2 | 17,38 | 16,05 | 14,98 | 14,02 | 13,19 | 12,44 |
| 3 | 17,29 | 15,81 | 14,62 | 13,60 | 12,71 | 11,93 |
| 4 | 17,20 | 15,57 | 14,30 | 13,20 | 12,27 | 11,46 |
| 5 | 17,11 | 15,34 | 13,98 | 12,84 | 11,86 | 11,03 |
| 6 | 17,02 | 15,13 | 13,68 | 12,48 | 11,49 | 10,63 |
| 7 | 16,94 | 14,90 | 13,39 | 12,16 | 11,13 | 10,26 |
| 8 | 16,84 | 14,70 | 13,12 | 11,84 | 10,79 | 9,91 |
| 9 | 16,75 | 14,50 | 12,86 | 11,54 | 10,47 | 9,58 |
| 10 | 16,67 | 14,29 | 12,60 | 11,26 | 10,17 | 9,28 |
| 11 | 16,58 | 14,10 | 12,36 | 10,98 | 9,89 | 8,99 |
| 12 | 16,51 | 13,92 | 12,12 | 10,73 | 9,62 | 8,72 |
| 13 | 16,42 | 13,73 | 11,89 | 10,48 | 9,37 | 8,47 |
| 14 | 16,34 | 13,55 | 11,67 | 10,24 | 9,13 | 8,23 |
| 15 | 16,25 | 13,38 | 11,46 | 10,02 | 8,90 | 8,00 |
| 16 | 16,18 | 13,20 | 11,26 | 9,80 | 8,68 | 7,79 |
| 17 | 16,09 | 13,04 | 11,06 | 9,60 | 8,48 | 7,59 |
| 18 | 16,01 | 12,88 | 10,88 | 9,40 | 8,28 | 7,40 |
| 19 | 15,94 | 12,72 | 10,69 | 9,21 | 8,09 | 7,22 |
| 20 | 15,85 | 12,57 | 10,52 | 9,03 | 7,91 | 7,04 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-829 Д НА ШАССИ КАМАЗ-53605

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,572 | 0,613 | 0,652 | 0,692 | 0,731 | 0,769 |
| 2 | 0,575 | 0,623 | 0,668 | 0,713 | 0,758 | 0,804 |
| 3 | 0,578 | 0,633 | 0,684 | 0,735 | 0,787 | 0,838 |
| 4 | 0,581 | 0,642 | 0,699 | 0,758 | 0,815 | 0,873 |
| 5 | 0,584 | 0,652 | 0,715 | 0,779 | 0,843 | 0,907 |
| 6 | 0,588 | 0,661 | 0,731 | 0,801 | 0,870 | 0,941 |
| 7 | 0,590 | 0,671 | 0,747 | 0,822 | 0,898 | 0,975 |
| 8 | 0,594 | 0,680 | 0,762 | 0,845 | 0,927 | 1,009 |
| 9 | 0,597 | 0,690 | 0,778 | 0,867 | 0,955 | 1,044 |
| 10 | 0,600 | 0,700 | 0,794 | 0,888 | 0,983 | 1,078 |
| 11 | 0,603 | 0,709 | 0,809 | 0,911 | 1,011 | 1,112 |
| 12 | 0,606 | 0,718 | 0,825 | 0,932 | 1,040 | 1,147 |
| 13 | 0,609 | 0,728 | 0,841 | 0,954 | 1,067 | 1,181 |
| 14 | 0,612 | 0,738 | 0,857 | 0,977 | 1,095 | 1,215 |
| 15 | 0,615 | 0,747 | 0,873 | 0,998 | 1,124 | 1,250 |
| 16 | 0,618 | 0,758 | 0,888 | 1,020 | 1,152 | 1,284 |
| 17 | 0,622 | 0,767 | 0,904 | 1,042 | 1,179 | 1,318 |
| 18 | 0,625 | 0,776 | 0,919 | 1,064 | 1,208 | 1,351 |
| 19 | 0,627 | 0,786 | 0,935 | 1,086 | 1,236 | 1,385 |
| 20 | 0,631 | 0,796 | 0,951 | 1,107 | 1,264 | 1,420 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

твердыми противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной МДК-5337

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.

4. Заправка машины твердыми ПГР.

5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.

6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ МДК-5337 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,53 | 16,45 | 15,54 | 14,73 | 14,00 | 13,33 |
| 2 | 17,46 | 16,27 | 15,28 | 14,40 | 13,62 | 12,91 |
| 3 | 17,39 | 16,08 | 15,01 | 14,08 | 13,25 | 12,52 |
| 4 | 17,33 | 15,91 | 14,77 | 13,78 | 12,91 | 12,14 |
| 5 | 17,26 | 15,74 | 14,53 | 13,49 | 12,59 | 11,79 |
| 6 | 17,20 | 15,57 | 14,29 | 13,21 | 12,28 | 11,46 |
| 7 | 17,13 | 15,41 | 14,07 | 12,94 | 11,98 | 11,15 |
| 8 | 17,07 | 15,25 | 13,85 | 12,69 | 11,70 | 10,85 |
| 9 | 17,00 | 15,09 | 13,63 | 12,44 | 11,43 | 10,57 |
| 10 | 16,94 | 14,94 | 13,43 | 12,20 | 11,18 | 10,31 |
| 11 | 16,88 | 14,78 | 13,23 | 11,97 | 10,94 | 10,06 |
| 12 | 16,81 | 14,64 | 13,03 | 11,75 | 10,70 | 9,81 |
| 13 | 16,75 | 14,50 | 12,85 | 11,54 | 10,47 | 9,58 |
| 14 | 16,69 | 14,35 | 12,67 | 11,33 | 10,26 | 9,36 |
| 15 | 16,63 | 14,21 | 12,48 | 11,14 | 10,06 | 9,15 |
| 16 | 16,57 | 14,08 | 12,31 | 10,95 | 9,85 | 8,95 |
| 17 | 16,51 | 13,94 | 12,15 | 10,77 | 9,66 | 8,76 |
| 18 | 16,45 | 13,81 | 11,99 | 10,59 | 9,48 | 8,58 |
| 19 | 16,39 | 13,67 | 11,82 | 10,41 | 9,31 | 8,40 |
| 20 | 16,33 | 13,55 | 11,67 | 10,25 | 9,14 | 8,23 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МДК-5337

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,570 | 0,608 | 0,644 | 0,679 | 0,714 | 0,750 |
| 2 | 0,573 | 0,615 | 0,654 | 0,694 | 0,734 | 0,775 |
| 3 | 0,575 | 0,622 | 0,666 | 0,710 | 0,755 | 0,799 |
| 4 | 0,577 | 0,629 | 0,677 | 0,726 | 0,775 | 0,824 |
| 5 | 0,579 | 0,635 | 0,688 | 0,741 | 0,794 | 0,848 |
| 6 | 0,581 | 0,642 | 0,700 | 0,757 | 0,814 | 0,873 |
| 7 | 0,584 | 0,649 | 0,711 | 0,773 | 0,835 | 0,897 |
| 8 | 0,586 | 0,656 | 0,722 | 0,788 | 0,855 | 0,922 |
| 9 | 0,588 | 0,663 | 0,734 | 0,804 | 0,875 | 0,946 |
| 10 | 0,590 | 0,669 | 0,745 | 0,820 | 0,894 | 0,970 |
| 11 | 0,592 | 0,677 | 0,756 | 0,835 | 0,914 | 0,994 |
| 12 | 0,595 | 0,683 | 0,767 | 0,851 | 0,935 | 1,019 |
| 13 | 0,597 | 0,690 | 0,778 | 0,867 | 0,955 | 1,044 |
| 14 | 0,599 | 0,697 | 0,789 | 0,883 | 0,975 | 1,068 |
| 15 | 0,601 | 0,704 | 0,801 | 0,898 | 0,994 | 1,093 |
| 16 | 0,604 | 0,710 | 0,812 | 0,913 | 1,015 | 1,117 |
| 17 | 0,606 | 0,717 | 0,823 | 0,929 | 1,035 | 1,142 |
| 18 | 0,608 | 0,724 | 0,834 | 0,944 | 1,055 | 1,166 |
| 19 | 0,610 | 0,732 | 0,846 | 0,961 | 1,074 | 1,190 |
| 20 | 0,612 | 0,738 | 0,857 | 0,976 | 1,094 | 1,215 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

твердыми противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной МКДС-4505

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.

4. Заправка машины твердыми ПГР.

5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.

6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ МКДС-4505 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,51 | 16,40 | 15,47 | 14,65 | 13,90 | 13,22 |
| 2 | 17,43 | 16,17 | 15,15 | 14,23 | 13,43 | 12,70 |
| 3 | 17,34 | 15,95 | 14,83 | 13,85 | 12,99 | 12,23 |
| 4 | 17,26 | 15,73 | 14,52 | 13,48 | 12,58 | 11,79 |
| 5 | 17,18 | 15,53 | 14,23 | 13,13 | 12,19 | 11,37 |
| 6 | 17,10 | 15,32 | 13,95 | 12,80 | 11,82 | 10,99 |
| 7 | 17,02 | 15,11 | 13,68 | 12,48 | 11,48 | 10,63 |
| 8 | 16,94 | 14,93 | 13,42 | 12,18 | 11,16 | 10,29 |
| 9 | 16,86 | 14,73 | 13,18 | 11,90 | 10,85 | 9,97 |
| 10 | 16,78 | 14,55 | 12,93 | 11,63 | 10,56 | 9,68 |
| 11 | 16,70 | 14,37 | 12,69 | 11,37 | 10,29 | 9,40 |
| 12 | 16,63 | 14,19 | 12,48 | 11,12 | 10,03 | 9,13 |
| 13 | 16,55 | 14,02 | 12,26 | 10,88 | 9,78 | 8,89 |
| 14 | 16,48 | 13,85 | 12,05 | 10,65 | 9,55 | 8,65 |
| 15 | 16,39 | 13,69 | 11,85 | 10,43 | 9,32 | 8,42 |
| 16 | 16,31 | 13,53 | 11,66 | 10,22 | 9,10 | 8,21 |
| 17 | 16,24 | 13,37 | 11,46 | 10,02 | 8,90 | 8,01 |
| 18 | 16,17 | 13,22 | 11,28 | 9,83 | 8,71 | 7,81 |
| 19 | 16,09 | 13,07 | 11,10 | 9,64 | 8,52 | 7,63 |
| 20 | 16,02 | 12,93 | 10,93 | 9,46 | 8,34 | 7,45 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-4505

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,571 | 0,610 | 0,646 | 0,683 | 0,719 | 0,756 |
| 2 | 0,574 | 0,618 | 0,660 | 0,703 | 0,745 | 0,787 |
| 3 | 0,577 | 0,627 | 0,674 | 0,722 | 0,770 | 0,818 |
| 4 | 0,579 | 0,636 | 0,689 | 0,742 | 0,795 | 0,848 |
| 5 | 0,582 | 0,644 | 0,703 | 0,762 | 0,820 | 0,880 |
| 6 | 0,585 | 0,653 | 0,717 | 0,781 | 0,846 | 0,910 |
| 7 | 0,588 | 0,662 | 0,731 | 0,801 | 0,871 | 0,941 |
| 8 | 0,590 | 0,670 | 0,745 | 0,821 | 0,896 | 0,972 |
| 9 | 0,593 | 0,679 | 0,759 | 0,840 | 0,922 | 1,003 |
| 10 | 0,596 | 0,687 | 0,773 | 0,860 | 0,947 | 1,033 |
| 11 | 0,599 | 0,696 | 0,788 | 0,880 | 0,972 | 1,064 |
| 12 | 0,601 | 0,705 | 0,801 | 0,899 | 0,997 | 1,095 |
| 13 | 0,604 | 0,713 | 0,816 | 0,919 | 1,022 | 1,125 |
| 14 | 0,607 | 0,722 | 0,830 | 0,939 | 1,047 | 1,156 |
| 15 | 0,610 | 0,730 | 0,844 | 0,959 | 1,073 | 1,188 |
| 16 | 0,613 | 0,739 | 0,858 | 0,978 | 1,099 | 1,218 |
| 17 | 0,616 | 0,748 | 0,873 | 0,998 | 1,124 | 1,248 |
| 18 | 0,618 | 0,756 | 0,887 | 1,017 | 1,148 | 1,280 |
| 19 | 0,622 | 0,765 | 0,901 | 1,037 | 1,174 | 1,311 |
| 20 | 0,624 | 0,773 | 0,915 | 1,057 | 1,199 | 1,342 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

твердыми противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной МКДС-4705

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.

4. Заправка машины твердыми ПГР.

5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.

6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ МКДС-4705 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,51 | 16,40 | 15,47 | 14,65 | 13,89 | 13,22 |
| 2 | 17,43 | 16,20 | 15,18 | 14,27 | 13,47 | 12,75 |
| 3 | 17,36 | 15,99 | 14,89 | 13,92 | 13,06 | 12,31 |
| 4 | 17,28 | 15,79 | 14,60 | 13,57 | 12,68 | 11,90 |
| 5 | 17,20 | 15,59 | 14,33 | 13,25 | 12,32 | 11,52 |
| 6 | 17,13 | 15,41 | 14,08 | 12,95 | 11,98 | 11,16 |
| 7 | 17,05 | 15,23 | 13,83 | 12,65 | 11,66 | 10,82 |
| 8 | 16,99 | 15,05 | 13,58 | 12,37 | 11,36 | 10,51 |
| 9 | 16,91 | 14,88 | 13,35 | 12,10 | 11,07 | 10,20 |
| 10 | 16,84 | 14,70 | 13,13 | 11,85 | 10,79 | 9,92 |
| 11 | 16,77 | 14,53 | 12,91 | 11,60 | 10,54 | 9,65 |
| 12 | 16,69 | 14,37 | 12,69 | 11,36 | 10,28 | 9,40 |
| 13 | 16,63 | 14,21 | 12,49 | 11,14 | 10,04 | 9,16 |
| 14 | 16,55 | 14,06 | 12,30 | 10,92 | 9,82 | 8,93 |
| 15 | 16,49 | 13,90 | 12,11 | 10,71 | 9,60 | 8,71 |
| 16 | 16,42 | 13,75 | 11,92 | 10,51 | 9,40 | 8,50 |
| 17 | 16,36 | 13,60 | 11,74 | 10,31 | 9,20 | 8,31 |
| 18 | 16,28 | 13,46 | 11,57 | 10,13 | 9,01 | 8,12 |
| 19 | 16,21 | 13,32 | 11,40 | 9,95 | 8,82 | 7,94 |
| 20 | 16,15 | 13,19 | 11,23 | 9,77 | 8,65 | 7,76 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-4705

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,571 | 0,610 | 0,646 | 0,683 | 0,720 | 0,756 |
| 2 | 0,574 | 0,617 | 0,659 | 0,701 | 0,742 | 0,784 |
| 3 | 0,576 | 0,625 | 0,672 | 0,718 | 0,766 | 0,812 |
| 4 | 0,579 | 0,633 | 0,685 | 0,737 | 0,789 | 0,840 |
| 5 | 0,581 | 0,641 | 0,698 | 0,755 | 0,812 | 0,868 |
| 6 | 0,584 | 0,649 | 0,710 | 0,772 | 0,835 | 0,896 |
| 7 | 0,587 | 0,657 | 0,723 | 0,791 | 0,858 | 0,924 |
| 8 | 0,589 | 0,664 | 0,736 | 0,808 | 0,880 | 0,951 |
| 9 | 0,591 | 0,672 | 0,749 | 0,826 | 0,903 | 0,980 |
| 10 | 0,594 | 0,680 | 0,762 | 0,844 | 0,927 | 1,008 |
| 11 | 0,596 | 0,688 | 0,775 | 0,862 | 0,949 | 1,036 |
| 12 | 0,599 | 0,696 | 0,788 | 0,880 | 0,973 | 1,064 |
| 13 | 0,601 | 0,704 | 0,801 | 0,898 | 0,996 | 1,092 |
| 14 | 0,604 | 0,711 | 0,813 | 0,916 | 1,018 | 1,120 |
| 15 | 0,606 | 0,719 | 0,826 | 0,934 | 1,042 | 1,148 |
| 16 | 0,609 | 0,727 | 0,839 | 0,951 | 1,064 | 1,176 |
| 17 | 0,611 | 0,735 | 0,852 | 0,970 | 1,087 | 1,203 |
| 18 | 0,614 | 0,743 | 0,864 | 0,987 | 1,110 | 1,232 |
| 19 | 0,617 | 0,751 | 0,877 | 1,005 | 1,134 | 1,259 |
| 20 | 0,619 | 0,758 | 0,890 | 1,024 | 1,156 | 1,289 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

твердыми противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной МКДС-4805

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.

4. Заправка машины твердыми ПГР.

5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.

6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ МКДС-4805 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,51 | 16,40 | 15,47 | 14,65 | 13,89 | 13,22 |
| 2 | 17,43 | 16,20 | 15,18 | 14,27 | 13,47 | 12,75 |
| 3 | 17,36 | 15,99 | 14,89 | 13,92 | 13,06 | 12,31 |
| 4 | 17,28 | 15,79 | 14,60 | 13,57 | 12,68 | 11,90 |
| 5 | 17,20 | 15,59 | 14,33 | 13,25 | 12,32 | 11,52 |
| 6 | 17,13 | 15,41 | 14,08 | 12,95 | 11,98 | 11,16 |
| 7 | 17,05 | 15,23 | 13,83 | 12,65 | 11,66 | 10,82 |
| 8 | 16,99 | 15,05 | 13,58 | 12,37 | 11,36 | 10,51 |
| 9 | 16,91 | 14,88 | 13,35 | 12,10 | 11,07 | 10,20 |
| 10 | 16,84 | 14,70 | 13,13 | 11,85 | 10,79 | 9,92 |
| 11 | 16,77 | 14,53 | 12,91 | 11,60 | 10,54 | 9,65 |
| 12 | 16,69 | 14,37 | 12,69 | 11,36 | 10,28 | 9,40 |
| 13 | 16,63 | 14,21 | 12,49 | 11,14 | 10,04 | 9,16 |
| 14 | 16,55 | 14,06 | 12,30 | 10,92 | 9,82 | 8,93 |
| 15 | 16,49 | 13,90 | 12,11 | 10,71 | 9,60 | 8,71 |
| 16 | 16,42 | 13,75 | 11,92 | 10,51 | 9,40 | 8,50 |
| 17 | 16,36 | 13,60 | 11,74 | 10,31 | 9,20 | 8,31 |
| 18 | 16,28 | 13,46 | 11,57 | 10,13 | 9,01 | 8,12 |
| 19 | 16,21 | 13,32 | 11,40 | 9,95 | 8,82 | 7,94 |
| 20 | 16,15 | 13,19 | 11,23 | 9,77 | 8,65 | 7,76 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-4805

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,571 | 0,610 | 0,646 | 0,683 | 0,720 | 0,756 |
| 2 | 0,574 | 0,617 | 0,659 | 0,701 | 0,742 | 0,784 |
| 3 | 0,576 | 0,625 | 0,672 | 0,718 | 0,766 | 0,812 |
| 4 | 0,579 | 0,633 | 0,685 | 0,737 | 0,789 | 0,840 |
| 5 | 0,581 | 0,641 | 0,698 | 0,755 | 0,812 | 0,868 |
| 6 | 0,584 | 0,649 | 0,710 | 0,772 | 0,835 | 0,896 |
| 7 | 0,587 | 0,657 | 0,723 | 0,791 | 0,858 | 0,924 |
| 8 | 0,589 | 0,664 | 0,736 | 0,808 | 0,880 | 0,951 |
| 9 | 0,591 | 0,672 | 0,749 | 0,826 | 0,903 | 0,980 |
| 10 | 0,594 | 0,680 | 0,762 | 0,844 | 0,927 | 1,008 |
| 11 | 0,596 | 0,688 | 0,775 | 0,862 | 0,949 | 1,036 |
| 12 | 0,599 | 0,696 | 0,788 | 0,880 | 0,973 | 1,064 |
| 13 | 0,601 | 0,704 | 0,801 | 0,898 | 0,996 | 1,092 |
| 14 | 0,604 | 0,711 | 0,813 | 0,916 | 1,018 | 1,120 |
| 15 | 0,606 | 0,719 | 0,826 | 0,934 | 1,042 | 1,148 |
| 16 | 0,609 | 0,727 | 0,839 | 0,951 | 1,064 | 1,176 |
| 17 | 0,611 | 0,735 | 0,852 | 0,970 | 1,087 | 1,203 |
| 18 | 0,614 | 0,743 | 0,864 | 0,987 | 1,110 | 1,232 |
| 19 | 0,617 | 0,751 | 0,877 | 1,005 | 1,134 | 1,259 |
| 20 | 0,619 | 0,758 | 0,890 | 1,024 | 1,156 | 1,289 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

твердыми противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной МКДУ-10

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.

4. Заправка машины твердыми ПГР.

5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.

6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ МКДУ-10 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,53 | 16,46 | 15,55 | 14,73 | 14,00 | 13,34 |
| 2 | 17,46 | 16,27 | 15,27 | 14,39 | 13,60 | 12,90 |
| 3 | 17,38 | 16,08 | 15,00 | 14,06 | 13,22 | 12,48 |
| 4 | 17,31 | 15,90 | 14,74 | 13,74 | 12,87 | 12,10 |
| 5 | 17,24 | 15,72 | 14,48 | 13,43 | 12,52 | 11,73 |
| 6 | 17,18 | 15,54 | 14,24 | 13,15 | 12,20 | 11,39 |
| 7 | 17,11 | 15,37 | 14,01 | 12,87 | 11,89 | 11,07 |
| 8 | 17,03 | 15,20 | 13,79 | 12,60 | 11,60 | 10,76 |
| 9 | 16,97 | 15,04 | 13,56 | 12,35 | 11,33 | 10,47 |
| 10 | 16,91 | 14,88 | 13,35 | 12,10 | 11,06 | 10,20 |
| 11 | 16,84 | 14,72 | 13,15 | 11,86 | 10,81 | 9,94 |
| 12 | 16,78 | 14,57 | 12,94 | 11,64 | 10,57 | 9,69 |
| 13 | 16,70 | 14,41 | 12,75 | 11,42 | 10,34 | 9,46 |
| 14 | 16,64 | 14,27 | 12,56 | 11,21 | 10,12 | 9,23 |
| 15 | 16,58 | 14,12 | 12,37 | 11,00 | 9,91 | 9,02 |
| 16 | 16,52 | 13,98 | 12,20 | 10,81 | 9,70 | 8,82 |
| 17 | 16,46 | 13,84 | 12,03 | 10,62 | 9,51 | 8,62 |
| 18 | 16,39 | 13,70 | 11,86 | 10,44 | 9,32 | 8,43 |
| 19 | 16,33 | 13,57 | 11,69 | 10,27 | 9,15 | 8,25 |
| 20 | 16,27 | 13,44 | 11,54 | 10,09 | 8,97 | 8,08 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДУ-10

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,570 | 0,608 | 0,643 | 0,679 | 0,714 | 0,750 |
| 2 | 0,573 | 0,615 | 0,655 | 0,695 | 0,735 | 0,775 |
| 3 | 0,575 | 0,622 | 0,667 | 0,711 | 0,756 | 0,801 |
| 4 | 0,578 | 0,629 | 0,678 | 0,728 | 0,777 | 0,826 |
| 5 | 0,580 | 0,636 | 0,691 | 0,745 | 0,799 | 0,853 |
| 6 | 0,582 | 0,644 | 0,702 | 0,760 | 0,820 | 0,878 |
| 7 | 0,584 | 0,651 | 0,714 | 0,777 | 0,841 | 0,903 |
| 8 | 0,587 | 0,658 | 0,725 | 0,794 | 0,862 | 0,929 |
| 9 | 0,589 | 0,665 | 0,737 | 0,810 | 0,883 | 0,955 |
| 10 | 0,591 | 0,672 | 0,749 | 0,826 | 0,904 | 0,980 |
| 11 | 0,594 | 0,679 | 0,760 | 0,843 | 0,925 | 1,006 |
| 12 | 0,596 | 0,686 | 0,773 | 0,859 | 0,946 | 1,032 |
| 13 | 0,599 | 0,694 | 0,784 | 0,876 | 0,967 | 1,057 |
| 14 | 0,601 | 0,701 | 0,796 | 0,892 | 0,988 | 1,083 |
| 15 | 0,603 | 0,708 | 0,808 | 0,909 | 1,009 | 1,109 |
| 16 | 0,605 | 0,715 | 0,820 | 0,925 | 1,031 | 1,134 |
| 17 | 0,608 | 0,723 | 0,831 | 0,942 | 1,052 | 1,160 |
| 18 | 0,610 | 0,730 | 0,843 | 0,958 | 1,073 | 1,186 |
| 19 | 0,612 | 0,737 | 0,855 | 0,974 | 1,093 | 1,212 |
| 20 | 0,615 | 0,744 | 0,867 | 0,991 | 1,115 | 1,238 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

твердыми противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной Johnston CN-200 (CX-200)

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.

4. Заправка машины твердыми ПГР.

5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.

6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ JOHNSTON CN-200 (CX-200) ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ

ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ

ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 18,04 | 17,93 | 17,82 | 17,72 | 17,61 | 17,51 |
| 2 | 18,02 | 17,88 | 17,75 | 17,61 | 17,48 | 17,36 |
| 3 | 18,02 | 17,84 | 17,67 | 17,51 | 17,36 | 17,20 |
| 4 | 18,00 | 17,79 | 17,60 | 17,41 | 17,23 | 17,05 |
| 5 | 17,98 | 17,74 | 17,53 | 17,31 | 17,10 | 16,89 |
| 6 | 17,96 | 17,70 | 17,44 | 17,21 | 16,99 | 16,75 |
| 7 | 17,95 | 17,65 | 17,38 | 17,11 | 16,86 | 16,61 |
| 8 | 17,95 | 17,61 | 17,31 | 17,02 | 16,73 | 16,46 |
| 9 | 17,93 | 17,56 | 17,24 | 16,92 | 16,61 | 16,33 |
| 10 | 17,91 | 17,51 | 17,16 | 16,83 | 16,51 | 16,18 |
| 11 | 17,89 | 17,48 | 17,10 | 16,73 | 16,39 | 16,05 |
| 12 | 17,88 | 17,43 | 17,03 | 16,64 | 16,27 | 15,92 |
| 13 | 17,88 | 17,39 | 16,95 | 16,55 | 16,17 | 15,79 |
| 14 | 17,86 | 17,34 | 16,89 | 16,46 | 16,05 | 15,66 |
| 15 | 17,84 | 17,29 | 16,83 | 16,37 | 15,94 | 15,53 |
| 16 | 17,82 | 17,26 | 16,75 | 16,28 | 15,84 | 15,41 |
| 17 | 17,81 | 17,21 | 16,69 | 16,20 | 15,73 | 15,29 |
| 18 | 17,81 | 17,18 | 16,63 | 16,11 | 15,62 | 15,16 |
| 19 | 17,79 | 17,13 | 16,57 | 16,02 | 15,51 | 15,05 |
| 20 | 17,77 | 17,08 | 16,49 | 15,94 | 15,42 | 14,93 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ JOHNSTON CN-200 (CX-200)

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки: |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,554 | 0,558 | 0,561 | 0,564 | 0,568 | 0,571 |
| 2 | 0,555 | 0,559 | 0,563 | 0,568 | 0,572 | 0,576 |
| 3 | 0,555 | 0,561 | 0,566 | 0,571 | 0,576 | 0,581 |
| 4 | 0,556 | 0,562 | 0,568 | 0,574 | 0,580 | 0,587 |
| 5 | 0,556 | 0,564 | 0,570 | 0,578 | 0,585 | 0,592 |
| 6 | 0,557 | 0,565 | 0,573 | 0,581 | 0,589 | 0,597 |
| 7 | 0,557 | 0,567 | 0,575 | 0,584 | 0,593 | 0,602 |
| 8 | 0,557 | 0,568 | 0,578 | 0,588 | 0,598 | 0,608 |
| 9 | 0,558 | 0,569 | 0,580 | 0,591 | 0,602 | 0,612 |
| 10 | 0,558 | 0,571 | 0,583 | 0,594 | 0,606 | 0,618 |
| 11 | 0,559 | 0,572 | 0,585 | 0,598 | 0,610 | 0,623 |
| 12 | 0,559 | 0,574 | 0,587 | 0,601 | 0,615 | 0,628 |
| 13 | 0,559 | 0,575 | 0,590 | 0,604 | 0,618 | 0,633 |
| 14 | 0,560 | 0,577 | 0,592 | 0,608 | 0,623 | 0,639 |
| 15 | 0,561 | 0,578 | 0,594 | 0,611 | 0,627 | 0,644 |
| 16 | 0,561 | 0,579 | 0,597 | 0,614 | 0,631 | 0,649 |
| 17 | 0,561 | 0,581 | 0,599 | 0,617 | 0,636 | 0,654 |
| 18 | 0,561 | 0,582 | 0,601 | 0,621 | 0,640 | 0,660 |
| 19 | 0,562 | 0,584 | 0,604 | 0,624 | 0,645 | 0,664 |
| 20 | 0,563 | 0,585 | 0,606 | 0,627 | 0,649 | 0,670 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

твердыми противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной ЭД-405

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.

4. Заправка машины твердыми ПГР.

5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.

6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ ЭД-405 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

(КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,55 | 16,49 | 15,61 | 14,82 | 14,09 | 13,44 |
| 2 | 17,50 | 16,34 | 15,40 | 14,54 | 13,79 | 13,11 |
| 3 | 17,43 | 16,21 | 15,19 | 14,29 | 13,49 | 12,78 |
| 4 | 17,38 | 16,07 | 14,99 | 14,05 | 13,20 | 12,48 |
| 5 | 17,33 | 15,92 | 14,79 | 13,81 | 12,94 | 12,18 |
| 6 | 17,28 | 15,79 | 14,60 | 13,57 | 12,68 | 11,90 |
| 7 | 17,23 | 15,66 | 14,41 | 13,35 | 12,43 | 11,64 |
| 8 | 17,18 | 15,53 | 14,23 | 13,14 | 12,19 | 11,38 |
| 9 | 17,13 | 15,40 | 14,07 | 12,93 | 11,96 | 11,14 |
| 10 | 17,07 | 15,27 | 13,89 | 12,72 | 11,74 | 10,90 |
| 11 | 17,02 | 15,15 | 13,73 | 12,53 | 11,52 | 10,68 |
| 12 | 16,97 | 15,02 | 13,56 | 12,34 | 11,32 | 10,47 |
| 13 | 16,92 | 14,90 | 13,40 | 12,15 | 11,12 | 10,26 |
| 14 | 16,88 | 14,78 | 13,24 | 11,97 | 10,93 | 10,06 |
| 15 | 16,83 | 14,67 | 13,09 | 11,80 | 10,74 | 9,87 |
| 16 | 16,77 | 14,55 | 12,94 | 11,63 | 10,57 | 9,68 |
| 17 | 16,72 | 14,44 | 12,79 | 11,46 | 10,39 | 9,51 |
| 18 | 16,67 | 14,32 | 12,65 | 11,31 | 10,22 | 9,34 |
| 19 | 16,63 | 14,22 | 12,51 | 11,15 | 10,06 | 9,17 |
| 20 | 16,58 | 14,11 | 12,37 | 11,00 | 9,90 | 9,01 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ ЭД-405

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,570 | 0,606 | 0,641 | 0,675 | 0,710 | 0,744 |
| 2 | 0,571 | 0,612 | 0,649 | 0,688 | 0,725 | 0,763 |
| 3 | 0,574 | 0,617 | 0,658 | 0,700 | 0,741 | 0,782 |
| 4 | 0,575 | 0,622 | 0,667 | 0,712 | 0,758 | 0,801 |
| 5 | 0,577 | 0,628 | 0,676 | 0,724 | 0,773 | 0,821 |
| 6 | 0,579 | 0,633 | 0,685 | 0,737 | 0,789 | 0,840 |
| 7 | 0,580 | 0,639 | 0,694 | 0,749 | 0,805 | 0,859 |
| 8 | 0,582 | 0,644 | 0,703 | 0,761 | 0,820 | 0,879 |
| 9 | 0,584 | 0,649 | 0,711 | 0,773 | 0,836 | 0,898 |
| 10 | 0,586 | 0,655 | 0,720 | 0,786 | 0,852 | 0,917 |
| 11 | 0,588 | 0,660 | 0,728 | 0,798 | 0,868 | 0,936 |
| 12 | 0,589 | 0,666 | 0,737 | 0,810 | 0,883 | 0,955 |
| 13 | 0,591 | 0,671 | 0,746 | 0,823 | 0,899 | 0,975 |
| 14 | 0,592 | 0,677 | 0,755 | 0,835 | 0,915 | 0,994 |
| 15 | 0,594 | 0,682 | 0,764 | 0,847 | 0,931 | 1,013 |
| 16 | 0,596 | 0,687 | 0,773 | 0,860 | 0,946 | 1,033 |
| 17 | 0,598 | 0,693 | 0,782 | 0,873 | 0,962 | 1,052 |
| 18 | 0,600 | 0,698 | 0,791 | 0,884 | 0,978 | 1,071 |
| 19 | 0,601 | 0,703 | 0,799 | 0,897 | 0,994 | 1,091 |
| 20 | 0,603 | 0,709 | 0,808 | 0,909 | 1,010 | 1,110 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

твердыми противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной ЭД-405 В1

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.

4. Заправка машины твердыми ПГР.

5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.

6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ ЭД-405 В1 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,56 | 16,54 | 15,66 | 14,89 | 14,18 | 13,53 |
| 2 | 17,53 | 16,42 | 15,49 | 14,67 | 13,93 | 13,25 |
| 3 | 17,48 | 16,30 | 15,33 | 14,46 | 13,68 | 13,00 |
| 4 | 17,44 | 16,18 | 15,16 | 14,26 | 13,45 | 12,74 |
| 5 | 17,39 | 16,08 | 15,00 | 14,06 | 13,22 | 12,49 |
| 6 | 17,36 | 15,97 | 14,84 | 13,86 | 13,01 | 12,26 |
| 7 | 17,31 | 15,85 | 14,68 | 13,68 | 12,80 | 12,03 |
| 8 | 17,28 | 15,74 | 14,53 | 13,50 | 12,60 | 11,81 |
| 9 | 17,23 | 15,64 | 14,39 | 13,32 | 12,40 | 11,60 |
| 10 | 17,20 | 15,54 | 14,24 | 13,15 | 12,21 | 11,39 |
| 11 | 17,15 | 15,44 | 14,10 | 12,98 | 12,02 | 11,19 |
| 12 | 17,11 | 15,33 | 13,96 | 12,81 | 11,84 | 11,00 |
| 13 | 17,07 | 15,23 | 13,82 | 12,65 | 11,66 | 10,83 |
| 14 | 17,03 | 15,13 | 13,69 | 12,50 | 11,50 | 10,65 |
| 15 | 16,99 | 15,04 | 13,56 | 12,35 | 11,33 | 10,47 |
| 16 | 16,95 | 14,94 | 13,43 | 12,20 | 11,17 | 10,31 |
| 17 | 16,92 | 14,84 | 13,30 | 12,05 | 11,02 | 10,15 |
| 18 | 16,88 | 14,74 | 13,18 | 11,91 | 10,86 | 9,99 |
| 19 | 16,84 | 14,65 | 13,05 | 11,77 | 10,72 | 9,84 |
| 20 | 16,80 | 14,57 | 12,94 | 11,63 | 10,57 | 9,69 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ ЭД-405 В1

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,569 | 0,605 | 0,639 | 0,672 | 0,705 | 0,739 |
| 2 | 0,570 | 0,609 | 0,646 | 0,682 | 0,718 | 0,755 |
| 3 | 0,572 | 0,613 | 0,652 | 0,692 | 0,731 | 0,769 |
| 4 | 0,573 | 0,618 | 0,660 | 0,701 | 0,743 | 0,785 |
| 5 | 0,575 | 0,622 | 0,667 | 0,711 | 0,756 | 0,801 |
| 6 | 0,576 | 0,626 | 0,674 | 0,722 | 0,769 | 0,816 |
| 7 | 0,578 | 0,631 | 0,681 | 0,731 | 0,781 | 0,831 |
| 8 | 0,579 | 0,635 | 0,688 | 0,741 | 0,794 | 0,847 |
| 9 | 0,580 | 0,639 | 0,695 | 0,751 | 0,806 | 0,862 |
| 10 | 0,581 | 0,644 | 0,702 | 0,760 | 0,819 | 0,878 |
| 11 | 0,583 | 0,648 | 0,709 | 0,770 | 0,832 | 0,894 |
| 12 | 0,584 | 0,652 | 0,716 | 0,781 | 0,845 | 0,909 |
| 13 | 0,586 | 0,657 | 0,724 | 0,791 | 0,858 | 0,923 |
| 14 | 0,587 | 0,661 | 0,730 | 0,800 | 0,870 | 0,939 |
| 15 | 0,589 | 0,665 | 0,737 | 0,810 | 0,883 | 0,955 |
| 16 | 0,590 | 0,669 | 0,745 | 0,820 | 0,895 | 0,970 |
| 17 | 0,591 | 0,674 | 0,752 | 0,830 | 0,907 | 0,985 |
| 18 | 0,592 | 0,678 | 0,759 | 0,840 | 0,921 | 1,001 |
| 19 | 0,594 | 0,683 | 0,766 | 0,850 | 0,933 | 1,016 |
| 20 | 0,595 | 0,686 | 0,773 | 0,860 | 0,946 | 1,032 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

твердыми противогололедными реагентами комбинированной

дорожной машиной ЭД-405 В

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.

4. Заправка машины твердыми ПГР.

5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.

6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ ЭД-405 В ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 17,55 | 16,51 | 15,64 | 14,84 | 14,12 | 13,47 |
| 2 | 17,50 | 16,34 | 15,40 | 14,53 | 13,78 | 13,09 |
| 3 | 17,43 | 16,18 | 15,16 | 14,24 | 13,45 | 12,73 |
| 4 | 17,38 | 16,04 | 14,94 | 13,97 | 13,13 | 12,39 |
| 5 | 17,31 | 15,88 | 14,72 | 13,70 | 12,83 | 12,07 |
| 6 | 17,26 | 15,73 | 14,51 | 13,45 | 12,55 | 11,75 |
| 7 | 17,20 | 15,58 | 14,30 | 13,20 | 12,27 | 11,46 |
| 8 | 17,15 | 15,44 | 14,10 | 12,97 | 12,01 | 11,19 |
| 9 | 17,08 | 15,29 | 13,90 | 12,74 | 11,76 | 10,92 |
| 10 | 17,02 | 15,15 | 13,71 | 12,51 | 11,51 | 10,67 |
| 11 | 16,97 | 15,01 | 13,53 | 12,30 | 11,29 | 10,43 |
| 12 | 16,91 | 14,88 | 13,35 | 12,09 | 11,06 | 10,20 |
| 13 | 16,86 | 14,74 | 13,18 | 11,89 | 10,85 | 9,98 |
| 14 | 16,80 | 14,61 | 13,01 | 11,70 | 10,65 | 9,77 |
| 15 | 16,75 | 14,48 | 12,84 | 11,51 | 10,45 | 9,56 |
| 16 | 16,69 | 14,36 | 12,68 | 11,33 | 10,26 | 9,37 |
| 17 | 16,64 | 14,23 | 12,52 | 11,16 | 10,07 | 9,18 |
| 18 | 16,58 | 14,11 | 12,37 | 10,98 | 9,90 | 9,00 |
| 19 | 16,54 | 13,99 | 12,21 | 10,82 | 9,73 | 8,83 |
| 20 | 16,48 | 13,87 | 12,07 | 10,66 | 9,56 | 8,66 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ

ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ ЭД-224 В

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 10 г/кв. м | 11-20 г/кв. м | 21-30 г/кв. м | 31-40 г/кв. м | 41-50 г/кв. м | 51-60 г/кв. м |
| 1 | 0,570 | 0,606 | 0,639 | 0,674 | 0,708 | 0,742 |
| 2 | 0,571 | 0,612 | 0,649 | 0,688 | 0,726 | 0,764 |
| 3 | 0,574 | 0,618 | 0,660 | 0,702 | 0,743 | 0,786 |
| 4 | 0,575 | 0,623 | 0,669 | 0,716 | 0,762 | 0,807 |
| 5 | 0,578 | 0,630 | 0,679 | 0,730 | 0,779 | 0,829 |
| 6 | 0,579 | 0,636 | 0,689 | 0,743 | 0,797 | 0,851 |
| 7 | 0,581 | 0,642 | 0,699 | 0,758 | 0,815 | 0,873 |
| 8 | 0,583 | 0,648 | 0,709 | 0,771 | 0,833 | 0,894 |
| 9 | 0,585 | 0,654 | 0,719 | 0,785 | 0,850 | 0,916 |
| 10 | 0,588 | 0,660 | 0,729 | 0,799 | 0,869 | 0,937 |
| 11 | 0,589 | 0,666 | 0,739 | 0,813 | 0,886 | 0,959 |
| 12 | 0,591 | 0,672 | 0,749 | 0,827 | 0,904 | 0,980 |
| 13 | 0,593 | 0,678 | 0,759 | 0,841 | 0,922 | 1,002 |
| 14 | 0,595 | 0,684 | 0,769 | 0,855 | 0,939 | 1,024 |
| 15 | 0,597 | 0,691 | 0,779 | 0,869 | 0,957 | 1,046 |
| 16 | 0,599 | 0,696 | 0,789 | 0,883 | 0,975 | 1,067 |
| 17 | 0,601 | 0,703 | 0,799 | 0,896 | 0,993 | 1,089 |
| 18 | 0,603 | 0,709 | 0,808 | 0,911 | 1,010 | 1,111 |
| 19 | 0,605 | 0,715 | 0,819 | 0,924 | 1,028 | 1,133 |
| 20 | 0,607 | 0,721 | 0,829 | 0,938 | 1,046 | 1,155 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

щебнем комбинированной дорожной машиной КМ-800 С

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.

4. Заправка машины щебнем.

5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.

6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КМ-800 С ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 14,30 | 13,73 | 12,95 | 12,26 | 11,83 | 11,06 |
| 2 | 13,44 | 12,78 | 11,92 | 11,15 | 10,70 | 9,89 |
| 3 | 12,68 | 11,96 | 11,03 | 10,23 | 9,76 | 8,94 |
| 4 | 12,00 | 11,24 | 10,27 | 9,45 | 8,98 | 8,16 |
| 5 | 11,38 | 10,60 | 9,61 | 8,79 | 8,31 | 7,50 |
| 6 | 10,83 | 10,03 | 9,03 | 8,20 | 7,73 | 6,94 |
| 7 | 10,33 | 9,52 | 8,51 | 7,69 | 7,23 | 6,46 |
| 8 | 9,87 | 9,05 | 8,05 | 7,24 | 6,79 | 6,04 |
| 9 | 9,46 | 8,63 | 7,64 | 6,84 | 6,40 | 5,67 |
| 10 | 9,07 | 8,25 | 7,27 | 6,49 | 6,06 | 5,34 |
| 11 | 8,72 | 7,90 | 6,93 | 6,17 | 5,74 | 5,05 |
| 12 | 8,39 | 7,58 | 6,62 | 5,87 | 5,46 | 4,79 |
| 13 | 8,09 | 7,28 | 6,34 | 5,61 | 5,21 | 4,56 |
| 14 | 7,80 | 7,01 | 6,08 | 5,36 | 4,98 | 4,35 |
| 15 | 7,54 | 6,76 | 5,84 | 5,14 | 4,76 | 4,15 |
| 16 | 7,29 | 6,52 | 5,62 | 4,94 | 4,57 | 3,97 |
| 17 | 7,06 | 6,30 | 5,41 | 4,75 | 4,39 | 3,81 |
| 18 | 6,85 | 6,09 | 5,23 | 4,57 | 4,22 | 3,66 |
| 19 | 6,64 | 5,90 | 5,05 | 4,41 | 4,07 | 3,52 |
| 20 | 6,45 | 5,72 | 4,88 | 4,26 | 3,93 | 3,39 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ (КРОМЕ МКАД) ЧАСТИ

ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КМ-800 С

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 0,699 | 0,728 | 0,772 | 0,816 | 0,845 | 0,904 |
| 2 | 0,744 | 0,782 | 0,839 | 0,897 | 0,935 | 1,011 |
| 3 | 0,789 | 0,836 | 0,907 | 0,978 | 1,025 | 1,119 |
| 4 | 0,833 | 0,890 | 0,974 | 1,058 | 1,114 | 1,225 |
| 5 | 0,879 | 0,943 | 1,041 | 1,138 | 1,203 | 1,333 |
| 6 | 0,923 | 0,997 | 1,107 | 1,220 | 1,294 | 1,441 |
| 7 | 0,968 | 1,050 | 1,175 | 1,300 | 1,383 | 1,548 |
| 8 | 1,013 | 1,105 | 1,242 | 1,381 | 1,473 | 1,656 |
| 9 | 1,057 | 1,159 | 1,309 | 1,462 | 1,563 | 1,764 |
| 10 | 1,103 | 1,212 | 1,376 | 1,541 | 1,650 | 1,873 |
| 11 | 1,147 | 1,266 | 1,443 | 1,621 | 1,742 | 1,980 |
| 12 | 1,192 | 1,319 | 1,511 | 1,704 | 1,832 | 2,088 |
| 13 | 1,236 | 1,374 | 1,577 | 1,783 | 1,919 | 2,193 |
| 14 | 1,282 | 1,427 | 1,645 | 1,866 | 2,008 | 2,299 |
| 15 | 1,326 | 1,479 | 1,712 | 1,946 | 2,101 | 2,410 |
| 16 | 1,372 | 1,534 | 1,779 | 2,024 | 2,188 | 2,519 |
| 17 | 1,416 | 1,587 | 1,848 | 2,105 | 2,278 | 2,625 |
| 18 | 1,460 | 1,642 | 1,912 | 2,188 | 2,370 | 2,732 |
| 19 | 1,506 | 1,695 | 1,980 | 2,268 | 2,457 | 2,841 |
| 20 | 1,550 | 1,748 | 2,049 | 2,347 | 2,545 | 2,950 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

щебнем комбинированной дорожной машиной КО-806-20

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.

4. Заправка машины щебнем.

5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.

6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-806-20 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 14,54 | 13,99 | 13,23 | 12,56 | 12,15 | 11,40 |
| 2 | 13,80 | 13,18 | 12,33 | 11,60 | 11,15 | 10,35 |
| 3 | 13,13 | 12,45 | 11,54 | 10,77 | 10,30 | 9,49 |
| 4 | 12,52 | 11,79 | 10,85 | 10,04 | 9,57 | 8,75 |
| 5 | 11,97 | 11,21 | 10,24 | 9,42 | 8,94 | 8,12 |
| 6 | 11,46 | 10,68 | 9,69 | 8,86 | 8,39 | 7,58 |
| 7 | 11,00 | 10,20 | 9,20 | 8,37 | 7,90 | 7,10 |
| 8 | 10,57 | 9,76 | 8,75 | 7,93 | 7,47 | 6,68 |
| 9 | 10,17 | 9,35 | 8,35 | 7,53 | 7,07 | 6,31 |
| 10 | 9,80 | 8,98 | 7,98 | 7,18 | 6,72 | 5,97 |
| 11 | 9,47 | 8,64 | 7,64 | 6,85 | 6,41 | 5,67 |
| 12 | 9,15 | 8,32 | 7,33 | 6,55 | 6,12 | 5,40 |
| 13 | 8,85 | 8,03 | 7,05 | 6,28 | 5,85 | 5,16 |
| 14 | 8,57 | 7,75 | 6,78 | 6,03 | 5,61 | 4,93 |
| 15 | 8,31 | 7,49 | 6,54 | 5,80 | 5,39 | 4,72 |
| 16 | 8,06 | 7,25 | 6,31 | 5,58 | 5,18 | 4,53 |
| 17 | 7,83 | 7,03 | 6,10 | 5,38 | 4,99 | 4,36 |
| 18 | 7,61 | 6,82 | 5,90 | 5,20 | 4,82 | 4,20 |
| 19 | 7,40 | 6,62 | 5,71 | 5,02 | 4,65 | 4,05 |
| 20 | 7,20 | 6,43 | 5,54 | 4,86 | 4,50 | 3,91 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-806-20

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 0,688 | 0,715 | 0,756 | 0,796 | 0,823 | 0,877 |
| 2 | 0,725 | 0,759 | 0,811 | 0,862 | 0,897 | 0,966 |
| 3 | 0,762 | 0,803 | 0,867 | 0,929 | 0,971 | 1,054 |
| 4 | 0,799 | 0,848 | 0,922 | 0,996 | 1,045 | 1,143 |
| 5 | 0,835 | 0,892 | 0,977 | 1,062 | 1,119 | 1,232 |
| 6 | 0,873 | 0,936 | 1,032 | 1,129 | 1,192 | 1,319 |
| 7 | 0,909 | 0,980 | 1,087 | 1,195 | 1,266 | 1,408 |
| 8 | 0,946 | 1,025 | 1,143 | 1,261 | 1,339 | 1,497 |
| 9 | 0,983 | 1,070 | 1,198 | 1,328 | 1,414 | 1,585 |
| 10 | 1,020 | 1,114 | 1,253 | 1,393 | 1,488 | 1,675 |
| 11 | 1,056 | 1,157 | 1,309 | 1,460 | 1,560 | 1,764 |
| 12 | 1,093 | 1,202 | 1,364 | 1,527 | 1,634 | 1,852 |
| 13 | 1,130 | 1,245 | 1,418 | 1,592 | 1,709 | 1,938 |
| 14 | 1,167 | 1,290 | 1,475 | 1,658 | 1,783 | 2,028 |
| 15 | 1,203 | 1,335 | 1,529 | 1,724 | 1,855 | 2,119 |
| 16 | 1,241 | 1,379 | 1,585 | 1,792 | 1,931 | 2,208 |
| 17 | 1,277 | 1,422 | 1,639 | 1,859 | 2,004 | 2,294 |
| 18 | 1,314 | 1,466 | 1,695 | 1,923 | 2,075 | 2,381 |
| 19 | 1,351 | 1,511 | 1,751 | 1,992 | 2,151 | 2,469 |
| 20 | 1,389 | 1,555 | 1,805 | 2,058 | 2,222 | 2,558 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

щебнем комбинированной дорожной машиной КО-806-30

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.

4. Заправка машины щебнем.

5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.

6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-806-30 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 14,58 | 14,03 | 13,28 | 12,62 | 12,21 | 11,46 |
| 2 | 13,79 | 13,17 | 12,32 | 11,59 | 11,14 | 10,35 |
| 3 | 13,08 | 12,40 | 11,49 | 10,71 | 10,25 | 9,43 |
| 4 | 12,44 | 11,72 | 10,76 | 9,96 | 9,49 | 8,66 |
| 5 | 11,87 | 11,10 | 10,12 | 9,31 | 8,83 | 8,01 |
| 6 | 11,34 | 10,55 | 9,56 | 8,73 | 8,26 | 7,45 |
| 7 | 10,86 | 10,06 | 9,05 | 8,23 | 7,76 | 6,96 |
| 8 | 10,41 | 9,60 | 8,59 | 7,77 | 7,31 | 6,53 |
| 9 | 10,01 | 9,18 | 8,18 | 7,37 | 6,92 | 6,16 |
| 10 | 9,63 | 8,80 | 7,80 | 7,01 | 6,56 | 5,82 |
| 11 | 9,28 | 8,45 | 7,46 | 6,68 | 6,24 | 5,52 |
| 12 | 8,95 | 8,13 | 7,15 | 6,38 | 5,95 | 5,24 |
| 13 | 8,65 | 7,83 | 6,86 | 6,10 | 5,68 | 5,00 |
| 14 | 8,37 | 7,55 | 6,59 | 5,85 | 5,44 | 4,77 |
| 15 | 8,10 | 7,29 | 6,35 | 5,62 | 5,22 | 4,57 |
| 16 | 7,85 | 7,05 | 6,12 | 5,40 | 5,01 | 4,38 |
| 17 | 7,62 | 6,83 | 5,91 | 5,21 | 4,82 | 4,21 |
| 18 | 7,40 | 6,61 | 5,71 | 5,02 | 4,65 | 4,05 |
| 19 | 7,19 | 6,41 | 5,52 | 4,85 | 4,49 | 3,90 |
| 20 | 6,99 | 6,23 | 5,35 | 4,69 | 4,33 | 3,76 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ЩЕБНЕМ

КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-706-30

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 0,686 | 0,713 | 0,753 | 0,792 | 0,819 | 0,873 |
| 2 | 0,725 | 0,759 | 0,812 | 0,863 | 0,898 | 0,966 |
| 3 | 0,765 | 0,806 | 0,870 | 0,934 | 0,976 | 1,060 |
| 4 | 0,804 | 0,853 | 0,929 | 1,004 | 1,054 | 1,155 |
| 5 | 0,842 | 0,901 | 0,988 | 1,074 | 1,133 | 1,248 |
| 6 | 0,882 | 0,948 | 1,046 | 1,145 | 1,211 | 1,342 |
| 7 | 0,921 | 0,994 | 1,105 | 1,215 | 1,289 | 1,437 |
| 8 | 0,961 | 1,042 | 1,164 | 1,287 | 1,368 | 1,531 |
| 9 | 0,999 | 1,089 | 1,222 | 1,357 | 1,445 | 1,623 |
| 10 | 1,038 | 1,136 | 1,282 | 1,427 | 1,524 | 1,718 |
| 11 | 1,078 | 1,183 | 1,340 | 1,497 | 1,603 | 1,812 |
| 12 | 1,117 | 1,230 | 1,399 | 1,567 | 1,681 | 1,908 |
| 13 | 1,156 | 1,277 | 1,458 | 1,639 | 1,761 | 2,000 |
| 14 | 1,195 | 1,325 | 1,517 | 1,709 | 1,838 | 2,096 |
| 15 | 1,235 | 1,372 | 1,575 | 1,779 | 1,916 | 2,188 |
| 16 | 1,274 | 1,418 | 1,634 | 1,852 | 1,996 | 2,283 |
| 17 | 1,312 | 1,464 | 1,692 | 1,919 | 2,075 | 2,375 |
| 18 | 1,351 | 1,513 | 1,751 | 1,992 | 2,151 | 2,469 |
| 19 | 1,391 | 1,560 | 1,812 | 2,062 | 2,227 | 2,564 |
| 20 | 1,431 | 1,605 | 1,869 | 2,132 | 2,309 | 2,660 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

щебнем комбинированной дорожной машиной КО-806

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.

4. Заправка машины щебнем.

5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.

6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-806 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 14,30 | 13,73 | 12,95 | 12,26 | 11,83 | 11,06 |
| 2 | 13,44 | 12,78 | 11,92 | 11,15 | 10,70 | 9,89 |
| 3 | 12,68 | 11,96 | 11,03 | 10,23 | 9,76 | 8,94 |
| 4 | 12,00 | 11,24 | 10,27 | 9,45 | 8,98 | 8,16 |
| 5 | 11,38 | 10,60 | 9,61 | 8,79 | 8,31 | 7,50 |
| 6 | 10,83 | 10,03 | 9,03 | 8,20 | 7,73 | 6,94 |
| 7 | 10,33 | 9,52 | 8,51 | 7,69 | 7,23 | 6,46 |
| 8 | 9,87 | 9,05 | 8,05 | 7,24 | 6,79 | 6,04 |
| 9 | 9,46 | 8,63 | 7,64 | 6,84 | 6,40 | 5,67 |
| 10 | 9,07 | 8,25 | 7,27 | 6,49 | 6,06 | 5,34 |
| 11 | 8,72 | 7,90 | 6,93 | 6,17 | 5,74 | 5,05 |
| 12 | 8,39 | 7,58 | 6,62 | 5,87 | 5,46 | 4,79 |
| 13 | 8,09 | 7,28 | 6,34 | 5,61 | 5,21 | 4,56 |
| 14 | 7,80 | 7,01 | 6,08 | 5,36 | 4,98 | 4,35 |
| 15 | 7,54 | 6,76 | 5,84 | 5,14 | 4,76 | 4,15 |
| 16 | 7,29 | 6,52 | 5,62 | 4,94 | 4,57 | 3,97 |
| 17 | 7,06 | 6,30 | 5,41 | 4,75 | 4,39 | 3,81 |
| 18 | 6,85 | 6,09 | 5,23 | 4,57 | 4,22 | 3,66 |
| 19 | 6,64 | 5,90 | 5,05 | 4,41 | 4,07 | 3,52 |
| 20 | 6,45 | 5,72 | 4,88 | 4,26 | 3,93 | 3,39 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ЩЕБНЕМ

КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-806

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 0,699 | 0,728 | 0,772 | 0,816 | 0,845 | 0,904 |
| 2 | 0,744 | 0,782 | 0,839 | 0,897 | 0,935 | 1,011 |
| 3 | 0,789 | 0,836 | 0,907 | 0,978 | 1,025 | 1,119 |
| 4 | 0,833 | 0,890 | 0,974 | 1,058 | 1,114 | 1,225 |
| 5 | 0,879 | 0,943 | 1,041 | 1,138 | 1,203 | 1,333 |
| 6 | 0,923 | 0,997 | 1,107 | 1,220 | 1,294 | 1,441 |
| 7 | 0,968 | 1,050 | 1,175 | 1,300 | 1,383 | 1,548 |
| 8 | 1,013 | 1,105 | 1,242 | 1,381 | 1,473 | 1,656 |
| 9 | 1,057 | 1,159 | 1,309 | 1,462 | 1,563 | 1,764 |
| 10 | 1,103 | 1,212 | 1,376 | 1,541 | 1,650 | 1,873 |
| 11 | 1,147 | 1,266 | 1,443 | 1,621 | 1,742 | 1,980 |
| 12 | 1,192 | 1,319 | 1,511 | 1,704 | 1,832 | 2,088 |
| 13 | 1,236 | 1,374 | 1,577 | 1,783 | 1,919 | 2,193 |
| 14 | 1,282 | 1,427 | 1,645 | 1,866 | 2,008 | 2,299 |
| 15 | 1,326 | 1,479 | 1,712 | 1,946 | 2,101 | 2,410 |
| 16 | 1,372 | 1,534 | 1,779 | 2,024 | 2,188 | 2,519 |
| 17 | 1,416 | 1,587 | 1,848 | 2,105 | 2,278 | 2,625 |
| 18 | 1,460 | 1,642 | 1,912 | 2,188 | 2,370 | 2,732 |
| 19 | 1,506 | 1,695 | 1,980 | 2,268 | 2,457 | 2,841 |
| 20 | 1,550 | 1,748 | 2,049 | 2,347 | 2,545 | 2,950 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

щебнем комбинированной дорожной машиной КО-823

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.

4. Заправка машины щебнем.

5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.

6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-823 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 |
| 1 | 14,90 | 14,40 | 13,70 | 13,07 | 12,68 | 11,96 |
| 2 | 14,29 | 13,71 | 12,93 | 12,23 | 11,81 | 11,04 |
| 3 | 13,71 | 13,09 | 12,24 | 11,50 | 11,05 | 10,26 |
| 4 | 13,19 | 12,52 | 11,62 | 10,85 | 10,38 | 9,57 |
| 5 | 12,70 | 12,00 | 11,06 | 10,27 | 9,79 | 8,97 |
| 6 | 12,26 | 11,51 | 10,55 | 9,74 | 9,27 | 8,45 |
| 7 | 11,83 | 11,07 | 10,09 | 9,27 | 8,79 | 7,98 |
| 8 | 11,44 | 10,66 | 9,66 | 8,84 | 8,37 | 7,56 |
| 9 | 11,07 | 10,28 | 9,28 | 8,45 | 7,98 | 7,18 |
| 10 | 10,73 | 9,92 | 8,92 | 8,09 | 7,63 | 6,84 |
| 11 | 10,40 | 9,59 | 8,58 | 7,77 | 7,30 | 6,53 |
| 12 | 10,10 | 9,28 | 8,27 | 7,46 | 7,01 | 6,24 |
| 13 | 9,81 | 8,99 | 7,99 | 7,18 | 6,73 | 5,98 |
| 14 | 9,54 | 8,72 | 7,72 | 6,92 | 6,48 | 5,74 |
| 15 | 9,28 | 8,46 | 7,47 | 6,68 | 6,24 | 5,52 |
| 16 | 9,04 | 8,22 | 7,23 | 6,46 | 6,03 | 5,32 |
| 17 | 8,81 | 7,99 | 7,01 | 6,25 | 5,82 | 5,13 |
| 18 | 8,59 | 7,77 | 6,80 | 6,05 | 5,63 | 4,95 |
| 19 | 8,38 | 7,57 | 6,61 | 5,86 | 5,45 | 4,79 |
| 20 | 8,18 | 7,37 | 6,42 | 5,69 | 5,29 | 4,63 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-823

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 |
| 1 | 0,671 | 0,694 | 0,730 | 0,765 | 0,789 | 0,836 |
| 2 | 0,700 | 0,729 | 0,773 | 0,818 | 0,847 | 0,906 |
| 3 | 0,729 | 0,764 | 0,817 | 0,870 | 0,905 | 0,975 |
| 4 | 0,758 | 0,799 | 0,861 | 0,922 | 0,963 | 1,045 |
| 5 | 0,787 | 0,833 | 0,904 | 0,974 | 1,021 | 1,115 |
| 6 | 0,816 | 0,869 | 0,948 | 1,027 | 1,079 | 1,183 |
| 7 | 0,845 | 0,903 | 0,991 | 1,079 | 1,138 | 1,253 |
| 8 | 0,874 | 0,938 | 1,035 | 1,131 | 1,195 | 1,323 |
| 9 | 0,903 | 0,973 | 1,078 | 1,183 | 1,253 | 1,393 |
| 10 | 0,932 | 1,008 | 1,121 | 1,236 | 1,311 | 1,462 |
| 11 | 0,962 | 1,043 | 1,166 | 1,287 | 1,370 | 1,531 |
| 12 | 0,990 | 1,078 | 1,209 | 1,340 | 1,427 | 1,603 |
| 13 | 1,019 | 1,112 | 1,252 | 1,393 | 1,486 | 1,672 |
| 14 | 1,048 | 1,147 | 1,295 | 1,445 | 1,543 | 1,742 |
| 15 | 1,078 | 1,182 | 1,339 | 1,497 | 1,603 | 1,812 |
| 16 | 1,106 | 1,217 | 1,383 | 1,548 | 1,658 | 1,880 |
| 17 | 1,135 | 1,252 | 1,427 | 1,600 | 1,718 | 1,949 |
| 18 | 1,164 | 1,287 | 1,471 | 1,653 | 1,776 | 2,020 |
| 19 | 1,193 | 1,321 | 1,513 | 1,706 | 1,835 | 2,088 |
| 20 | 1,222 | 1,357 | 1,558 | 1,757 | 1,890 | 2,160 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

щебнем комбинированной дорожной машиной КО-829 А1

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.

4. Заправка машины щебнем.

5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.

6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-829 А1 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 13,47 | 12,81 | 11,95 | 11,19 | 10,73 | 9,92 |
| 2 | 12,42 | 11,68 | 10,73 | 9,92 | 9,45 | 8,63 |
| 3 | 11,51 | 10,73 | 9,74 | 8,92 | 8,44 | 7,63 |
| 4 | 10,73 | 9,92 | 8,92 | 8,09 | 7,63 | 6,84 |
| 5 | 10,05 | 9,23 | 8,22 | 7,41 | 6,96 | 6,20 |
| 6 | 9,45 | 8,63 | 7,63 | 6,84 | 6,39 | 5,66 |
| 7 | 8,92 | 8,09 | 7,11 | 6,34 | 5,92 | 5,21 |
| 8 | 8,44 | 7,63 | 6,66 | 5,92 | 5,51 | 4,83 |
| 9 | 8,02 | 7,21 | 6,27 | 5,54 | 5,15 | 4,50 |
| 10 | 7,63 | 6,84 | 5,92 | 5,21 | 4,83 | 4,21 |
| 11 | 7,28 | 6,50 | 5,60 | 4,92 | 4,55 | 3,96 |
| 12 | 6,96 | 6,20 | 5,32 | 4,66 | 4,31 | 3,74 |
| 13 | 6,66 | 5,92 | 5,06 | 4,43 | 4,08 | 3,54 |
| 14 | 6,39 | 5,66 | 4,83 | 4,21 | 3,88 | 3,36 |
| 15 | 6,15 | 5,43 | 4,62 | 4,02 | 3,70 | 3,19 |
| 16 | 5,92 | 5,21 | 4,43 | 3,85 | 3,54 | 3,05 |
| 17 | 5,70 | 5,02 | 4,25 | 3,68 | 3,39 | 2,91 |
| 18 | 5,51 | 4,83 | 4,08 | 3,54 | 3,25 | 2,79 |
| 19 | 5,32 | 4,66 | 3,93 | 3,40 | 3,12 | 2,68 |
| 20 | 5,15 | 4,50 | 3,79 | 3,27 | 3,00 | 2,57 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-829 А1

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 0,742 | 0,781 | 0,837 | 0,894 | 0,932 | 1,008 |
| 2 | 0,805 | 0,856 | 0,932 | 1,008 | 1,058 | 1,159 |
| 3 | 0,869 | 0,932 | 1,027 | 1,121 | 1,185 | 1,311 |
| 4 | 0,932 | 1,008 | 1,121 | 1,236 | 1,311 | 1,462 |
| 5 | 0,995 | 1,083 | 1,217 | 1,350 | 1,437 | 1,613 |
| 6 | 1,058 | 1,159 | 1,311 | 1,462 | 1,565 | 1,767 |
| 7 | 1,121 | 1,236 | 1,406 | 1,577 | 1,689 | 1,919 |
| 8 | 1,185 | 1,311 | 1,502 | 1,689 | 1,815 | 2,070 |
| 9 | 1,247 | 1,387 | 1,595 | 1,805 | 1,942 | 2,222 |
| 10 | 1,311 | 1,462 | 1,689 | 1,919 | 2,070 | 2,375 |
| 11 | 1,374 | 1,538 | 1,786 | 2,033 | 2,198 | 2,525 |
| 12 | 1,437 | 1,613 | 1,880 | 2,146 | 2,320 | 2,674 |
| 13 | 1,502 | 1,689 | 1,976 | 2,257 | 2,451 | 2,825 |
| 14 | 1,565 | 1,767 | 2,070 | 2,375 | 2,577 | 2,976 |
| 15 | 1,626 | 1,842 | 2,165 | 2,488 | 2,703 | 3,135 |
| 16 | 1,689 | 1,919 | 2,257 | 2,597 | 2,825 | 3,279 |
| 17 | 1,754 | 1,992 | 2,353 | 2,717 | 2,950 | 3,436 |
| 18 | 1,815 | 2,070 | 2,451 | 2,825 | 3,077 | 3,584 |
| 19 | 1,880 | 2,146 | 2,545 | 2,941 | 3,205 | 3,731 |
| 20 | 1,942 | 2,222 | 2,639 | 3,058 | 3,333 | 3,891 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

щебнем комбинированной дорожной машиной КО-829 Д

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.

4. Заправка машины щебнем.

5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.

6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-829 Д ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 14,39 | 13,82 | 13,05 | 12,37 | 11,94 | 11,19 |
| 2 | 13,54 | 12,89 | 12,03 | 11,27 | 10,82 | 10,02 |
| 3 | 12,78 | 12,08 | 11,15 | 10,35 | 9,89 | 9,07 |
| 4 | 12,11 | 11,36 | 10,40 | 9,58 | 9,10 | 8,28 |
| 5 | 11,51 | 10,72 | 9,74 | 8,91 | 8,43 | 7,62 |
| 6 | 10,96 | 10,16 | 9,15 | 8,33 | 7,86 | 7,06 |
| 7 | 10,46 | 9,64 | 8,63 | 7,82 | 7,35 | 6,58 |
| 8 | 10,00 | 9,18 | 8,17 | 7,37 | 6,91 | 6,15 |
| 9 | 9,59 | 8,76 | 7,76 | 6,97 | 6,52 | 5,78 |
| 10 | 9,20 | 8,38 | 7,39 | 6,60 | 6,17 | 5,45 |
| 11 | 8,85 | 8,03 | 7,05 | 6,28 | 5,85 | 5,16 |
| 12 | 8,52 | 7,70 | 6,74 | 5,99 | 5,57 | 4,89 |
| 13 | 8,22 | 7,40 | 6,45 | 5,72 | 5,31 | 4,66 |
| 14 | 7,93 | 7,13 | 6,19 | 5,47 | 5,08 | 4,44 |
| 15 | 7,67 | 6,87 | 5,95 | 5,25 | 4,86 | 4,24 |
| 16 | 7,42 | 6,64 | 5,73 | 5,04 | 4,67 | 4,06 |
| 17 | 7,19 | 6,41 | 5,52 | 4,85 | 4,48 | 3,90 |
| 18 | 6,97 | 6,21 | 5,33 | 4,67 | 4,32 | 3,75 |
| 19 | 6,76 | 6,01 | 5,15 | 4,51 | 4,16 | 3,60 |
| 20 | 6,57 | 5,83 | 4,98 | 4,35 | 4,01 | 3,47 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-829 Д

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 0,695 | 0,724 | 0,766 | 0,808 | 0,838 | 0,894 |
| 2 | 0,739 | 0,776 | 0,831 | 0,887 | 0,924 | 0,998 |
| 3 | 0,782 | 0,828 | 0,897 | 0,966 | 1,011 | 1,103 |
| 4 | 0,826 | 0,880 | 0,962 | 1,044 | 1,099 | 1,208 |
| 5 | 0,869 | 0,933 | 1,027 | 1,122 | 1,186 | 1,312 |
| 6 | 0,912 | 0,984 | 1,093 | 1,200 | 1,272 | 1,416 |
| 7 | 0,956 | 1,037 | 1,159 | 1,279 | 1,361 | 1,520 |
| 8 | 1,000 | 1,089 | 1,224 | 1,357 | 1,447 | 1,626 |
| 9 | 1,043 | 1,142 | 1,289 | 1,435 | 1,534 | 1,730 |
| 10 | 1,087 | 1,193 | 1,353 | 1,515 | 1,621 | 1,835 |
| 11 | 1,130 | 1,245 | 1,418 | 1,592 | 1,709 | 1,938 |
| 12 | 1,174 | 1,299 | 1,484 | 1,669 | 1,795 | 2,045 |
| 13 | 1,217 | 1,351 | 1,550 | 1,748 | 1,883 | 2,146 |
| 14 | 1,261 | 1,403 | 1,616 | 1,828 | 1,969 | 2,252 |
| 15 | 1,304 | 1,456 | 1,681 | 1,905 | 2,058 | 2,358 |
| 16 | 1,348 | 1,506 | 1,745 | 1,984 | 2,141 | 2,463 |
| 17 | 1,391 | 1,560 | 1,812 | 2,062 | 2,232 | 2,564 |
| 18 | 1,435 | 1,610 | 1,876 | 2,141 | 2,315 | 2,667 |
| 19 | 1,479 | 1,664 | 1,942 | 2,217 | 2,404 | 2,778 |
| 20 | 1,522 | 1,715 | 2,008 | 2,299 | 2,494 | 2,882 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

щебнем комбинированной дорожной машиной МДК-5337

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.

4. Заправка машины щебнем.

5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.

6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ МДК-5337 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 14,82 | 14,29 | 13,58 | 12,94 | 12,54 | 11,82 |
| 2 | 14,15 | 13,57 | 12,78 | 12,06 | 11,63 | 10,86 |
| 3 | 13,56 | 12,91 | 12,05 | 11,30 | 10,85 | 10,04 |
| 4 | 13,01 | 12,32 | 11,41 | 10,63 | 10,16 | 9,34 |
| 5 | 12,51 | 11,78 | 10,84 | 10,03 | 9,56 | 8,73 |
| 6 | 12,04 | 11,29 | 10,31 | 9,50 | 9,02 | 8,20 |
| 7 | 11,60 | 10,83 | 9,84 | 9,02 | 8,54 | 7,73 |
| 8 | 11,20 | 10,41 | 9,41 | 8,59 | 8,11 | 7,31 |
| 9 | 10,83 | 10,02 | 9,01 | 8,19 | 7,72 | 6,93 |
| 10 | 10,47 | 9,66 | 8,65 | 7,83 | 7,37 | 6,59 |
| 11 | 10,14 | 9,32 | 8,31 | 7,50 | 7,04 | 6,28 |
| 12 | 9,83 | 9,01 | 8,00 | 7,20 | 6,75 | 6,00 |
| 13 | 9,54 | 8,71 | 7,72 | 6,92 | 6,48 | 5,74 |
| 14 | 9,26 | 8,44 | 7,45 | 6,66 | 6,23 | 5,51 |
| 15 | 9,00 | 8,18 | 7,20 | 6,42 | 5,99 | 5,29 |
| 16 | 8,76 | 7,94 | 6,96 | 6,20 | 5,78 | 5,09 |
| 17 | 8,53 | 7,71 | 6,74 | 5,99 | 5,58 | 4,90 |
| 18 | 8,31 | 7,50 | 6,54 | 5,80 | 5,39 | 4,73 |
| 19 | 8,10 | 7,29 | 6,35 | 5,62 | 5,22 | 4,57 |
| 20 | 7,90 | 7,10 | 6,16 | 5,45 | 5,05 | 4,42 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МДК-5337

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 0,675 | 0,700 | 0,736 | 0,773 | 0,797 | 0,846 |
| 2 | 0,707 | 0,737 | 0,782 | 0,829 | 0,860 | 0,921 |
| 3 | 0,737 | 0,775 | 0,830 | 0,885 | 0,922 | 0,996 |
| 4 | 0,769 | 0,812 | 0,876 | 0,941 | 0,984 | 1,071 |
| 5 | 0,799 | 0,849 | 0,923 | 0,997 | 1,046 | 1,145 |
| 6 | 0,831 | 0,886 | 0,970 | 1,053 | 1,109 | 1,220 |
| 7 | 0,862 | 0,923 | 1,016 | 1,109 | 1,171 | 1,294 |
| 8 | 0,893 | 0,961 | 1,063 | 1,164 | 1,233 | 1,368 |
| 9 | 0,923 | 0,998 | 1,110 | 1,221 | 1,295 | 1,443 |
| 10 | 0,955 | 1,035 | 1,156 | 1,277 | 1,357 | 1,517 |
| 11 | 0,986 | 1,073 | 1,203 | 1,333 | 1,420 | 1,592 |
| 12 | 1,017 | 1,110 | 1,250 | 1,389 | 1,481 | 1,667 |
| 13 | 1,048 | 1,148 | 1,295 | 1,445 | 1,543 | 1,742 |
| 14 | 1,080 | 1,185 | 1,342 | 1,502 | 1,605 | 1,815 |
| 15 | 1,111 | 1,222 | 1,389 | 1,558 | 1,669 | 1,890 |
| 16 | 1,142 | 1,259 | 1,437 | 1,613 | 1,730 | 1,965 |
| 17 | 1,172 | 1,297 | 1,484 | 1,669 | 1,792 | 2,041 |
| 18 | 1,203 | 1,333 | 1,529 | 1,724 | 1,855 | 2,114 |
| 19 | 1,235 | 1,372 | 1,575 | 1,779 | 1,916 | 2,188 |
| 20 | 1,266 | 1,408 | 1,623 | 1,835 | 1,980 | 2,262 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

щебнем комбинированной дорожной машиной МКДС-4705

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.

4. Заправка машины щебнем.

5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.

6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ МКДС-4705 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 14,64 | 14,09 | 13,36 | 12,69 | 12,29 | 11,54 |
| 2 | 13,90 | 13,29 | 12,47 | 11,74 | 11,30 | 10,51 |
| 3 | 13,25 | 12,58 | 11,69 | 10,92 | 10,46 | 9,64 |
| 4 | 12,65 | 11,93 | 11,00 | 10,20 | 9,73 | 8,91 |
| 5 | 12,11 | 11,36 | 10,39 | 9,58 | 9,10 | 8,28 |
| 6 | 11,61 | 10,83 | 9,84 | 9,02 | 8,55 | 7,73 |
| 7 | 11,15 | 10,35 | 9,35 | 8,53 | 8,05 | 7,25 |
| 8 | 10,72 | 9,91 | 8,91 | 8,09 | 7,62 | 6,83 |
| 9 | 10,33 | 9,51 | 8,50 | 7,69 | 7,23 | 6,45 |
| 10 | 9,96 | 9,14 | 8,13 | 7,33 | 6,87 | 6,11 |
| 11 | 9,62 | 8,79 | 7,79 | 7,00 | 6,55 | 5,81 |
| 12 | 9,30 | 8,48 | 7,48 | 6,70 | 6,26 | 5,54 |
| 13 | 9,00 | 8,18 | 7,19 | 6,42 | 5,99 | 5,28 |
| 14 | 8,72 | 7,90 | 6,93 | 6,17 | 5,75 | 5,06 |
| 15 | 8,46 | 7,65 | 6,68 | 5,94 | 5,52 | 4,85 |
| 16 | 8,21 | 7,40 | 6,45 | 5,72 | 5,31 | 4,65 |
| 17 | 7,98 | 7,18 | 6,24 | 5,52 | 5,12 | 4,48 |
| 18 | 7,76 | 6,96 | 6,03 | 5,33 | 4,94 | 4,31 |
| 19 | 7,55 | 6,76 | 5,84 | 5,15 | 4,77 | 4,16 |
| 20 | 7,35 | 6,57 | 5,67 | 4,99 | 4,61 | 4,02 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-4705

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 0,683 | 0,710 | 0,749 | 0,788 | 0,814 | 0,867 |
| 2 | 0,719 | 0,752 | 0,802 | 0,852 | 0,885 | 0,951 |
| 3 | 0,755 | 0,795 | 0,855 | 0,916 | 0,956 | 1,037 |
| 4 | 0,791 | 0,838 | 0,909 | 0,980 | 1,028 | 1,122 |
| 5 | 0,826 | 0,880 | 0,962 | 1,044 | 1,099 | 1,208 |
| 6 | 0,861 | 0,923 | 1,016 | 1,109 | 1,170 | 1,294 |
| 7 | 0,897 | 0,966 | 1,070 | 1,172 | 1,242 | 1,379 |
| 8 | 0,933 | 1,009 | 1,122 | 1,236 | 1,312 | 1,464 |
| 9 | 0,968 | 1,052 | 1,176 | 1,300 | 1,383 | 1,550 |
| 10 | 1,004 | 1,094 | 1,230 | 1,364 | 1,456 | 1,637 |
| 11 | 1,040 | 1,138 | 1,284 | 1,429 | 1,527 | 1,721 |
| 12 | 1,075 | 1,179 | 1,337 | 1,493 | 1,597 | 1,805 |
| 13 | 1,111 | 1,222 | 1,391 | 1,558 | 1,669 | 1,894 |
| 14 | 1,147 | 1,266 | 1,443 | 1,621 | 1,739 | 1,976 |
| 15 | 1,182 | 1,307 | 1,497 | 1,684 | 1,812 | 2,062 |
| 16 | 1,218 | 1,351 | 1,550 | 1,748 | 1,883 | 2,151 |
| 17 | 1,253 | 1,393 | 1,603 | 1,812 | 1,953 | 2,232 |
| 18 | 1,289 | 1,437 | 1,658 | 1,876 | 2,024 | 2,320 |
| 19 | 1,325 | 1,479 | 1,712 | 1,942 | 2,096 | 2,404 |
| 20 | 1,361 | 1,522 | 1,764 | 2,004 | 2,169 | 2,488 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

щебнем комбинированной дорожной машиной МКДС-4805

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.

4. Заправка машины щебнем.

5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.

6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ МКДС-4805 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 14,64 | 14,09 | 13,36 | 12,69 | 12,29 | 11,54 |
| 2 | 13,90 | 13,29 | 12,47 | 11,74 | 11,30 | 10,51 |
| 3 | 13,25 | 12,58 | 11,69 | 10,92 | 10,46 | 9,64 |
| 4 | 12,65 | 11,93 | 11,00 | 10,20 | 9,73 | 8,91 |
| 5 | 12,11 | 11,36 | 10,39 | 9,58 | 9,10 | 8,28 |
| 6 | 11,61 | 10,83 | 9,84 | 9,02 | 8,55 | 7,73 |
| 7 | 11,15 | 10,35 | 9,35 | 8,53 | 8,05 | 7,25 |
| 8 | 10,72 | 9,91 | 8,91 | 8,09 | 7,62 | 6,83 |
| 9 | 10,33 | 9,51 | 8,50 | 7,69 | 7,23 | 6,45 |
| 10 | 9,96 | 9,14 | 8,13 | 7,33 | 6,87 | 6,11 |
| 11 | 9,62 | 8,79 | 7,79 | 7,00 | 6,55 | 5,81 |
| 12 | 9,30 | 8,48 | 7,48 | 6,70 | 6,26 | 5,54 |
| 13 | 9,00 | 8,18 | 7,19 | 6,42 | 5,99 | 5,28 |
| 14 | 8,72 | 7,90 | 6,93 | 6,17 | 5,75 | 5,06 |
| 15 | 8,46 | 7,65 | 6,68 | 5,94 | 5,52 | 4,85 |
| 16 | 8,21 | 7,40 | 6,45 | 5,72 | 5,31 | 4,65 |
| 17 | 7,98 | 7,18 | 6,24 | 5,52 | 5,12 | 4,48 |
| 18 | 7,76 | 6,96 | 6,03 | 5,33 | 4,94 | 4,31 |
| 19 | 7,55 | 6,76 | 5,84 | 5,15 | 4,77 | 4,16 |
| 20 | 7,35 | 6,57 | 5,67 | 4,99 | 4,61 | 4,02 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-4805

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 0,683 | 0,710 | 0,749 | 0,788 | 0,814 | 0,867 |
| 2 | 0,719 | 0,752 | 0,802 | 0,852 | 0,885 | 0,951 |
| 3 | 0,755 | 0,795 | 0,855 | 0,916 | 0,956 | 1,037 |
| 4 | 0,791 | 0,838 | 0,909 | 0,980 | 1,028 | 1,122 |
| 5 | 0,826 | 0,880 | 0,962 | 1,044 | 1,099 | 1,208 |
| 6 | 0,861 | 0,923 | 1,016 | 1,109 | 1,170 | 1,294 |
| 7 | 0,897 | 0,966 | 1,070 | 1,172 | 1,242 | 1,379 |
| 8 | 0,933 | 1,009 | 1,122 | 1,236 | 1,312 | 1,464 |
| 9 | 0,968 | 1,052 | 1,176 | 1,300 | 1,383 | 1,550 |
| 10 | 1,004 | 1,094 | 1,230 | 1,364 | 1,456 | 1,637 |
| 11 | 1,040 | 1,138 | 1,284 | 1,429 | 1,527 | 1,721 |
| 12 | 1,075 | 1,179 | 1,337 | 1,493 | 1,597 | 1,805 |
| 13 | 1,111 | 1,222 | 1,391 | 1,558 | 1,669 | 1,894 |
| 14 | 1,147 | 1,266 | 1,443 | 1,621 | 1,739 | 1,976 |
| 15 | 1,182 | 1,307 | 1,497 | 1,684 | 1,812 | 2,062 |
| 16 | 1,218 | 1,351 | 1,550 | 1,748 | 1,883 | 2,151 |
| 17 | 1,253 | 1,393 | 1,603 | 1,812 | 1,953 | 2,232 |
| 18 | 1,289 | 1,437 | 1,658 | 1,876 | 2,024 | 2,320 |
| 19 | 1,325 | 1,479 | 1,712 | 1,942 | 2,096 | 2,404 |
| 20 | 1,361 | 1,522 | 1,764 | 2,004 | 2,169 | 2,488 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

щебнем комбинированной дорожной машиной МКДУ-10

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.

4. Заправка машины щебнем.

5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.

6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ МКДУ-10 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 14,68 | 14,14 | 13,42 | 12,76 | 12,35 | 11,61 |
| 2 | 14,00 | 13,40 | 12,59 | 11,86 | 11,43 | 10,65 |
| 3 | 13,39 | 12,73 | 11,85 | 11,09 | 10,63 | 9,83 |
| 4 | 12,83 | 12,13 | 11,21 | 10,41 | 9,95 | 9,12 |
| 5 | 12,31 | 11,58 | 10,62 | 9,81 | 9,34 | 8,51 |
| 6 | 11,84 | 11,08 | 10,10 | 9,28 | 8,80 | 7,98 |
| 7 | 11,40 | 10,62 | 9,62 | 8,80 | 8,32 | 7,51 |
| 8 | 10,99 | 10,19 | 9,19 | 8,36 | 7,89 | 7,09 |
| 9 | 10,61 | 9,80 | 8,79 | 7,97 | 7,51 | 6,72 |
| 10 | 10,26 | 9,44 | 8,43 | 7,62 | 7,16 | 6,39 |
| 11 | 9,92 | 9,10 | 8,10 | 7,29 | 6,84 | 6,08 |
| 12 | 9,61 | 8,79 | 7,79 | 6,99 | 6,54 | 5,80 |
| 13 | 9,32 | 8,50 | 7,50 | 6,71 | 6,28 | 5,55 |
| 14 | 9,04 | 8,22 | 7,24 | 6,46 | 6,03 | 5,32 |
| 15 | 8,78 | 7,97 | 6,99 | 6,22 | 5,80 | 5,11 |
| 16 | 8,54 | 7,72 | 6,76 | 6,00 | 5,59 | 4,91 |
| 17 | 8,31 | 7,50 | 6,54 | 5,80 | 5,39 | 4,73 |
| 18 | 8,09 | 7,28 | 6,34 | 5,61 | 5,21 | 4,56 |
| 19 | 7,88 | 7,08 | 6,15 | 5,43 | 5,04 | 4,40 |
| 20 | 7,68 | 6,89 | 5,97 | 5,26 | 4,88 | 4,26 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДУ-10

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 0,681 | 0,707 | 0,745 | 0,784 | 0,810 | 0,861 |
| 2 | 0,714 | 0,746 | 0,794 | 0,843 | 0,875 | 0,939 |
| 3 | 0,747 | 0,786 | 0,844 | 0,902 | 0,941 | 1,017 |
| 4 | 0,779 | 0,824 | 0,892 | 0,961 | 1,005 | 1,096 |
| 5 | 0,812 | 0,864 | 0,942 | 1,019 | 1,071 | 1,175 |
| 6 | 0,845 | 0,903 | 0,990 | 1,078 | 1,136 | 1,253 |
| 7 | 0,877 | 0,942 | 1,040 | 1,136 | 1,202 | 1,332 |
| 8 | 0,910 | 0,981 | 1,088 | 1,196 | 1,267 | 1,410 |
| 9 | 0,943 | 1,020 | 1,138 | 1,255 | 1,332 | 1,488 |
| 10 | 0,975 | 1,059 | 1,186 | 1,312 | 1,397 | 1,565 |
| 11 | 1,008 | 1,099 | 1,235 | 1,372 | 1,462 | 1,645 |
| 12 | 1,041 | 1,138 | 1,284 | 1,431 | 1,529 | 1,724 |
| 13 | 1,073 | 1,176 | 1,333 | 1,490 | 1,592 | 1,802 |
| 14 | 1,106 | 1,217 | 1,381 | 1,548 | 1,658 | 1,880 |
| 15 | 1,139 | 1,255 | 1,431 | 1,608 | 1,724 | 1,957 |
| 16 | 1,171 | 1,295 | 1,479 | 1,667 | 1,789 | 2,037 |
| 17 | 1,203 | 1,333 | 1,529 | 1,724 | 1,855 | 2,114 |
| 18 | 1,236 | 1,374 | 1,577 | 1,783 | 1,919 | 2,193 |
| 19 | 1,269 | 1,412 | 1,626 | 1,842 | 1,984 | 2,273 |
| 20 | 1,302 | 1,451 | 1,675 | 1,901 | 2,049 | 2,347 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

щебнем комбинированной дорожной машиной ЭД-405

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.

4. Заправка машины щебнем.

5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.

6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ ЭД-405 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 14,95 | 14,45 | 13,76 | 13,14 | 12,75 | 12,04 |
| 2 | 14,43 | 13,86 | 13,10 | 12,42 | 12,00 | 11,24 |
| 3 | 13,94 | 13,32 | 12,50 | 11,77 | 11,33 | 10,54 |
| 4 | 13,47 | 12,82 | 11,95 | 11,19 | 10,74 | 9,93 |
| 5 | 13,04 | 12,36 | 11,45 | 10,67 | 10,20 | 9,38 |
| 6 | 12,64 | 11,92 | 10,98 | 10,19 | 9,72 | 8,89 |
| 7 | 12,26 | 11,51 | 10,56 | 9,75 | 9,27 | 8,45 |
| 8 | 11,90 | 11,14 | 10,16 | 9,35 | 8,87 | 8,05 |
| 9 | 11,57 | 10,79 | 9,80 | 8,98 | 8,50 | 7,68 |
| 10 | 11,24 | 10,46 | 9,46 | 8,63 | 8,16 | 7,35 |
| 11 | 10,94 | 10,15 | 9,14 | 8,32 | 7,85 | 7,05 |
| 12 | 10,66 | 9,85 | 8,85 | 8,03 | 7,56 | 6,77 |
| 13 | 10,38 | 9,57 | 8,57 | 7,75 | 7,29 | 6,51 |
| 14 | 10,13 | 9,31 | 8,31 | 7,49 | 7,04 | 6,27 |
| 15 | 9,89 | 9,06 | 8,06 | 7,25 | 6,80 | 6,05 |
| 16 | 9,65 | 8,83 | 7,83 | 7,03 | 6,58 | 5,84 |
| 17 | 9,43 | 8,61 | 7,61 | 6,82 | 6,38 | 5,64 |
| 18 | 9,22 | 8,39 | 7,40 | 6,62 | 6,18 | 5,46 |
| 19 | 9,01 | 8,19 | 7,20 | 6,43 | 6,00 | 5,29 |
| 20 | 8,82 | 8,00 | 7,02 | 6,26 | 5,83 | 5,13 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ ЭД-405

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 0,669 | 0,692 | 0,727 | 0,761 | 0,784 | 0,831 |
| 2 | 0,693 | 0,722 | 0,763 | 0,805 | 0,833 | 0,890 |
| 3 | 0,717 | 0,751 | 0,800 | 0,850 | 0,883 | 0,949 |
| 4 | 0,742 | 0,780 | 0,837 | 0,894 | 0,931 | 1,007 |
| 5 | 0,767 | 0,809 | 0,873 | 0,937 | 0,980 | 1,066 |
| 6 | 0,791 | 0,839 | 0,911 | 0,981 | 1,029 | 1,125 |
| 7 | 0,816 | 0,869 | 0,947 | 1,026 | 1,079 | 1,183 |
| 8 | 0,840 | 0,898 | 0,984 | 1,070 | 1,127 | 1,242 |
| 9 | 0,864 | 0,927 | 1,020 | 1,114 | 1,176 | 1,302 |
| 10 | 0,890 | 0,956 | 1,057 | 1,159 | 1,225 | 1,361 |
| 11 | 0,914 | 0,985 | 1,094 | 1,202 | 1,274 | 1,418 |
| 12 | 0,938 | 1,015 | 1,130 | 1,245 | 1,323 | 1,477 |
| 13 | 0,963 | 1,045 | 1,167 | 1,290 | 1,372 | 1,536 |
| 14 | 0,987 | 1,074 | 1,203 | 1,335 | 1,420 | 1,595 |
| 15 | 1,011 | 1,104 | 1,241 | 1,379 | 1,471 | 1,653 |
| 16 | 1,036 | 1,133 | 1,277 | 1,422 | 1,520 | 1,712 |
| 17 | 1,060 | 1,161 | 1,314 | 1,466 | 1,567 | 1,773 |
| 18 | 1,085 | 1,192 | 1,351 | 1,511 | 1,618 | 1,832 |
| 19 | 1,110 | 1,221 | 1,389 | 1,555 | 1,667 | 1,890 |
| 20 | 1,134 | 1,250 | 1,425 | 1,597 | 1,715 | 1,949 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

щебнем комбинированной дорожной машиной ЭД-405 В1

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.

4. Заправка машины щебнем.

5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.

6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ ЭД-405 В1 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 15,18 | 14,71 | 14,06 | 13,46 | 13,08 | 12,40 |
| 2 | 14,74 | 14,22 | 13,50 | 12,85 | 12,44 | 11,72 |
| 3 | 14,32 | 13,76 | 12,99 | 12,29 | 11,87 | 11,10 |
| 4 | 13,94 | 13,33 | 12,50 | 11,78 | 11,34 | 10,55 |
| 5 | 13,57 | 12,92 | 12,06 | 11,31 | 10,86 | 10,06 |
| 6 | 13,21 | 12,55 | 11,65 | 10,88 | 10,41 | 9,60 |
| 7 | 12,88 | 12,18 | 11,26 | 10,47 | 10,01 | 9,18 |
| 8 | 12,56 | 11,85 | 10,90 | 10,10 | 9,63 | 8,80 |
| 9 | 12,26 | 11,52 | 10,56 | 9,76 | 9,28 | 8,45 |
| 10 | 11,97 | 11,22 | 10,24 | 9,43 | 8,95 | 8,13 |
| 11 | 11,70 | 10,93 | 9,95 | 9,13 | 8,65 | 7,83 |
| 12 | 11,43 | 10,66 | 9,66 | 8,84 | 8,37 | 7,55 |
| 13 | 11,19 | 10,40 | 9,40 | 8,58 | 8,10 | 7,29 |
| 14 | 10,94 | 10,15 | 9,15 | 8,32 | 7,85 | 7,05 |
| 15 | 10,72 | 9,91 | 8,90 | 8,09 | 7,62 | 6,83 |
| 16 | 10,49 | 9,68 | 8,68 | 7,86 | 7,40 | 6,61 |
| 17 | 10,28 | 9,47 | 8,46 | 7,65 | 7,19 | 6,41 |
| 18 | 10,08 | 9,26 | 8,26 | 7,45 | 6,99 | 6,23 |
| 19 | 9,89 | 9,07 | 8,06 | 7,26 | 6,81 | 6,05 |
| 20 | 9,69 | 8,88 | 7,88 | 7,08 | 6,63 | 5,88 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ ЭД-405 В1

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 0,659 | 0,680 | 0,711 | 0,743 | 0,765 | 0,806 |
| 2 | 0,678 | 0,703 | 0,741 | 0,778 | 0,804 | 0,853 |
| 3 | 0,698 | 0,727 | 0,770 | 0,814 | 0,842 | 0,901 |
| 4 | 0,717 | 0,750 | 0,800 | 0,849 | 0,882 | 0,948 |
| 5 | 0,737 | 0,774 | 0,829 | 0,884 | 0,921 | 0,994 |
| 6 | 0,757 | 0,797 | 0,858 | 0,919 | 0,961 | 1,042 |
| 7 | 0,776 | 0,821 | 0,888 | 0,955 | 0,999 | 1,089 |
| 8 | 0,796 | 0,844 | 0,917 | 0,990 | 1,038 | 1,136 |
| 9 | 0,816 | 0,868 | 0,947 | 1,025 | 1,078 | 1,183 |
| 10 | 0,835 | 0,891 | 0,977 | 1,060 | 1,117 | 1,230 |
| 11 | 0,855 | 0,915 | 1,005 | 1,095 | 1,156 | 1,277 |
| 12 | 0,875 | 0,938 | 1,035 | 1,131 | 1,195 | 1,325 |
| 13 | 0,894 | 0,962 | 1,064 | 1,166 | 1,235 | 1,372 |
| 14 | 0,914 | 0,985 | 1,093 | 1,202 | 1,274 | 1,418 |
| 15 | 0,933 | 1,009 | 1,124 | 1,236 | 1,312 | 1,464 |
| 16 | 0,953 | 1,033 | 1,152 | 1,272 | 1,351 | 1,513 |
| 17 | 0,973 | 1,056 | 1,182 | 1,307 | 1,391 | 1,560 |
| 18 | 0,992 | 1,080 | 1,211 | 1,342 | 1,431 | 1,605 |
| 19 | 1,011 | 1,103 | 1,241 | 1,377 | 1,468 | 1,653 |
| 20 | 1,032 | 1,126 | 1,269 | 1,412 | 1,508 | 1,701 |

### Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)

щебнем комбинированной дорожной машиной ЭД-405 В

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.

4. Заправка машины щебнем.

5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.

6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ ЭД-405 В ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ

ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 14,88 | 14,36 | 13,66 | 13,02 | 12,62 | 11,91 |
| 2 | 14,29 | 13,70 | 12,93 | 12,23 | 11,81 | 11,04 |
| 3 | 13,75 | 13,11 | 12,27 | 11,53 | 11,08 | 10,28 |
| 4 | 13,24 | 12,57 | 11,68 | 10,90 | 10,44 | 9,63 |
| 5 | 12,78 | 12,07 | 11,14 | 10,34 | 9,87 | 9,05 |
| 6 | 12,34 | 11,60 | 10,65 | 9,84 | 9,36 | 8,54 |
| 7 | 11,94 | 11,17 | 10,20 | 9,38 | 8,90 | 8,08 |
| 8 | 11,56 | 10,77 | 9,79 | 8,96 | 8,49 | 7,68 |
| 9 | 11,20 | 10,40 | 9,41 | 8,58 | 8,11 | 7,30 |
| 10 | 10,86 | 10,06 | 9,05 | 8,23 | 7,76 | 6,97 |
| 11 | 10,55 | 9,73 | 8,73 | 7,91 | 7,44 | 6,66 |
| 12 | 10,25 | 9,43 | 8,42 | 7,61 | 7,15 | 6,38 |
| 13 | 9,97 | 9,14 | 8,14 | 7,33 | 6,88 | 6,12 |
| 14 | 9,70 | 8,87 | 7,88 | 7,07 | 6,63 | 5,88 |
| 15 | 9,45 | 8,62 | 7,63 | 6,83 | 6,39 | 5,66 |
| 16 | 9,21 | 8,38 | 7,39 | 6,61 | 6,17 | 5,46 |
| 17 | 8,98 | 8,16 | 7,17 | 6,40 | 5,97 | 5,27 |
| 18 | 8,76 | 7,94 | 6,97 | 6,20 | 5,78 | 5,09 |
| 19 | 8,56 | 7,74 | 6,77 | 6,02 | 5,60 | 4,92 |
| 20 | 8,36 | 7,54 | 6,59 | 5,84 | 5,43 | 4,77 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)

ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ ЭД-405 В

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 0,672 | 0,696 | 0,732 | 0,768 | 0,792 | 0,840 |
| 2 | 0,700 | 0,730 | 0,773 | 0,818 | 0,847 | 0,906 |
| 3 | 0,727 | 0,763 | 0,815 | 0,867 | 0,903 | 0,973 |
| 4 | 0,755 | 0,796 | 0,856 | 0,917 | 0,958 | 1,038 |
| 5 | 0,782 | 0,829 | 0,898 | 0,967 | 1,013 | 1,105 |
| 6 | 0,810 | 0,862 | 0,939 | 1,016 | 1,068 | 1,171 |
| 7 | 0,838 | 0,895 | 0,980 | 1,066 | 1,124 | 1,238 |
| 8 | 0,865 | 0,929 | 1,021 | 1,116 | 1,178 | 1,302 |
| 9 | 0,893 | 0,962 | 1,063 | 1,166 | 1,233 | 1,370 |
| 10 | 0,921 | 0,994 | 1,105 | 1,215 | 1,289 | 1,435 |
| 11 | 0,948 | 1,028 | 1,145 | 1,264 | 1,344 | 1,502 |
| 12 | 0,976 | 1,060 | 1,188 | 1,314 | 1,399 | 1,567 |
| 13 | 1,003 | 1,094 | 1,229 | 1,364 | 1,453 | 1,634 |
| 14 | 1,031 | 1,127 | 1,269 | 1,414 | 1,508 | 1,701 |
| 15 | 1,058 | 1,160 | 1,311 | 1,464 | 1,565 | 1,767 |
| 16 | 1,086 | 1,193 | 1,353 | 1,513 | 1,621 | 1,832 |
| 17 | 1,114 | 1,225 | 1,395 | 1,563 | 1,675 | 1,898 |
| 18 | 1,142 | 1,259 | 1,435 | 1,613 | 1,730 | 1,965 |
| 19 | 1,168 | 1,292 | 1,477 | 1,661 | 1,786 | 2,033 |
| 20 | 1,196 | 1,326 | 1,517 | 1,712 | 1,842 | 2,096 |

### Механизированная обработка тротуаров противогололедными

комбинированными материалами комбинированной дорожной

машиной BUCHER CityCat 2020XL

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки ПКГМ.

4. Заправка машины ПКГМ.

5. Оформление документов на пункте заправки ПКГМ.

6. Движение от пункта заправки ПКГМ до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка тротуаров ПКГМ.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ BUCHER CITYCAT 2020XL ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ

ОБРАБОТКЕ ТРОТУАРОВ КОМБИНИРОВАННЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 17,030 | 16,830 | 16,550 | 16,270 | 16,080 | 15,740 |
| 2 | 16,670 | 16,420 | 16,040 | 15,690 | 15,460 | 15,020 |
| 3 | 16,330 | 16,020 | 15,570 | 15,150 | 14,880 | 14,370 |
| 4 | 15,990 | 15,640 | 15,130 | 14,650 | 14,350 | 13,780 |
| 5 | 15,680 | 15,280 | 14,710 | 14,180 | 13,840 | 13,220 |
| 6 | 15,380 | 14,940 | 14,310 | 13,740 | 13,370 | 12,710 |
| 7 | 15,090 | 14,610 | 13,930 | 13,320 | 12,940 | 12,250 |
| 8 | 14,800 | 14,290 | 13,570 | 12,930 | 12,530 | 11,810 |
| 9 | 14,530 | 13,990 | 13,230 | 12,560 | 12,150 | 11,400 |
| 10 | 14,270 | 13,700 | 12,910 | 12,210 | 11,790 | 11,020 |
| 11 | 14,020 | 13,420 | 12,610 | 11,890 | 11,440 | 10,670 |
| 12 | 13,780 | 13,160 | 12,310 | 11,570 | 11,130 | 10,330 |
| 13 | 13,540 | 12,900 | 12,030 | 11,280 | 10,820 | 10,020 |
| 14 | 13,310 | 12,650 | 11,760 | 11,000 | 10,540 | 9,730 |
| 15 | 13,090 | 12,420 | 11,510 | 10,730 | 10,260 | 9,450 |
| 16 | 12,880 | 12,190 | 11,260 | 10,470 | 10,000 | 9,180 |
| 17 | 12,680 | 11,970 | 11,020 | 10,230 | 9,760 | 8,940 |
| 18 | 12,480 | 11,750 | 10,800 | 9,990 | 9,520 | 8,700 |
| 19 | 12,280 | 11,550 | 10,590 | 9,770 | 9,300 | 8,480 |
| 20 | 12,090 | 11,360 | 10,380 | 9,560 | 9,090 | 8,270 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ТРОТУАРОВ КОМБИНИРОВАННЫМИ

РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ

BUCHER CITYCAT 2020XL

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 0,587 | 0,594 | 0,604 | 0,615 | 0,622 | 0,635 |
| 2 | 0,600 | 0,609 | 0,623 | 0,637 | 0,647 | 0,666 |
| 3 | 0,612 | 0,624 | 0,642 | 0,660 | 0,672 | 0,696 |
| 4 | 0,625 | 0,639 | 0,661 | 0,683 | 0,697 | 0,726 |
| 5 | 0,638 | 0,654 | 0,680 | 0,705 | 0,723 | 0,756 |
| 6 | 0,650 | 0,669 | 0,699 | 0,728 | 0,748 | 0,787 |
| 7 | 0,663 | 0,684 | 0,718 | 0,751 | 0,773 | 0,816 |
| 8 | 0,676 | 0,700 | 0,737 | 0,773 | 0,798 | 0,847 |
| 9 | 0,688 | 0,715 | 0,756 | 0,796 | 0,823 | 0,877 |
| 10 | 0,701 | 0,730 | 0,775 | 0,819 | 0,848 | 0,907 |
| 11 | 0,713 | 0,745 | 0,793 | 0,841 | 0,874 | 0,937 |
| 12 | 0,726 | 0,760 | 0,812 | 0,864 | 0,898 | 0,968 |
| 13 | 0,739 | 0,775 | 0,831 | 0,887 | 0,924 | 0,998 |
| 14 | 0,751 | 0,791 | 0,850 | 0,909 | 0,949 | 1,028 |
| 15 | 0,764 | 0,805 | 0,869 | 0,932 | 0,975 | 1,058 |
| 16 | 0,776 | 0,820 | 0,888 | 0,955 | 1,000 | 1,089 |
| 17 | 0,789 | 0,835 | 0,907 | 0,978 | 1,025 | 1,119 |
| 18 | 0,801 | 0,851 | 0,926 | 1,001 | 1,050 | 1,149 |
| 19 | 0,814 | 0,866 | 0,944 | 1,024 | 1,075 | 1,179 |
| 20 | 0,827 | 0,880 | 0,963 | 1,046 | 1,100 | 1,209 |

### Механизированная обработка тротуаров противогололедными

комбинированными материалами комбинированной дорожной

машиной КО-829 А на шасси ЗИЛ-433362

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки ПКГМ.

4. Заправка машины ПКГМ.

5. Оформление документов на пункте заправки ПКГМ.

6. Движение от пункта заправки ПКГМ до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка тротуаров ПКГМ.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ КО-829 А НА ШАССИ ЗИЛ-433362 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ

ОБРАБОТКЕ ТРОТУАРОВ КОМБИНИРОВАННЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 16,990 | 16,780 | 16,480 | 16,200 | 16,010 | 15,650 |
| 2 | 16,610 | 16,340 | 15,970 | 15,590 | 15,360 | 14,910 |
| 3 | 16,250 | 15,940 | 15,470 | 15,040 | 14,770 | 14,230 |
| 4 | 15,910 | 15,540 | 15,010 | 14,520 | 14,210 | 13,620 |
| 5 | 15,580 | 15,180 | 14,590 | 14,030 | 13,690 | 13,060 |
| 6 | 15,280 | 14,820 | 14,180 | 13,580 | 13,220 | 12,550 |
| 7 | 14,980 | 14,470 | 13,790 | 13,160 | 12,780 | 12,070 |
| 8 | 14,680 | 14,150 | 13,430 | 12,760 | 12,360 | 11,630 |
| 9 | 14,400 | 13,840 | 13,080 | 12,390 | 11,970 | 11,220 |
| 10 | 14,130 | 13,550 | 12,750 | 12,040 | 11,600 | 10,830 |
| 11 | 13,870 | 13,260 | 12,430 | 11,700 | 11,260 | 10,470 |
| 12 | 13,620 | 13,000 | 12,140 | 11,380 | 10,940 | 10,130 |
| 13 | 13,390 | 12,730 | 11,850 | 11,080 | 10,630 | 9,820 |
| 14 | 13,160 | 12,480 | 11,580 | 10,800 | 10,340 | 9,530 |
| 15 | 12,930 | 12,240 | 11,330 | 10,530 | 10,070 | 9,250 |
| 16 | 12,710 | 12,000 | 11,080 | 10,270 | 9,800 | 8,990 |
| 17 | 12,500 | 11,790 | 10,840 | 10,030 | 9,560 | 8,730 |
| 18 | 12,300 | 11,570 | 10,620 | 9,790 | 9,320 | 8,500 |
| 19 | 12,110 | 11,360 | 10,400 | 9,580 | 9,100 | 8,280 |
| 20 | 11,920 | 11,160 | 10,190 | 9,360 | 8,890 | 8,070 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ТРОТУАРОВ КОМБИНИРОВАННЫМИ

РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-829 А

НА ШАССИ ЗИЛ-433362

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 0,589 | 0,596 | 0,607 | 0,617 | 0,625 | 0,639 |
| 2 | 0,602 | 0,612 | 0,626 | 0,641 | 0,651 | 0,671 |
| 3 | 0,615 | 0,627 | 0,646 | 0,665 | 0,677 | 0,703 |
| 4 | 0,629 | 0,644 | 0,666 | 0,689 | 0,704 | 0,734 |
| 5 | 0,642 | 0,659 | 0,685 | 0,713 | 0,730 | 0,766 |
| 6 | 0,654 | 0,675 | 0,705 | 0,736 | 0,756 | 0,797 |
| 7 | 0,668 | 0,691 | 0,725 | 0,760 | 0,782 | 0,829 |
| 8 | 0,681 | 0,707 | 0,745 | 0,784 | 0,809 | 0,860 |
| 9 | 0,694 | 0,723 | 0,765 | 0,807 | 0,835 | 0,891 |
| 10 | 0,708 | 0,738 | 0,784 | 0,831 | 0,862 | 0,923 |
| 11 | 0,721 | 0,754 | 0,805 | 0,855 | 0,888 | 0,955 |
| 12 | 0,734 | 0,769 | 0,824 | 0,879 | 0,914 | 0,987 |
| 13 | 0,747 | 0,786 | 0,844 | 0,903 | 0,941 | 1,018 |
| 14 | 0,760 | 0,801 | 0,864 | 0,926 | 0,967 | 1,049 |
| 15 | 0,773 | 0,817 | 0,883 | 0,950 | 0,993 | 1,081 |
| 16 | 0,787 | 0,833 | 0,903 | 0,974 | 1,020 | 1,112 |
| 17 | 0,800 | 0,848 | 0,923 | 0,997 | 1,046 | 1,145 |
| 18 | 0,813 | 0,864 | 0,942 | 1,021 | 1,073 | 1,176 |
| 19 | 0,826 | 0,880 | 0,962 | 1,044 | 1,099 | 1,208 |
| 20 | 0,839 | 0,896 | 0,981 | 1,068 | 1,125 | 1,239 |

### Механизированная обработка тротуаров противогололедными

комбинированными материалами комбинированной дорожной

машиной МКДС-4505

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки ПКГМ.

4. Заправка машины ПКГМ.

5. Оформление документов на пункте заправки ПКГМ.

6. Движение от пункта заправки ПКГМ до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка тротуаров ПКГМ.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ МКДС-4505 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ТРОТУАРОВ

КОМБИНИРОВАННЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 17,330 | 17,180 | 16,970 | 16,750 | 16,610 | 16,360 |
| 2 | 17,080 | 16,890 | 16,610 | 16,360 | 16,180 | 15,840 |
| 3 | 16,840 | 16,610 | 16,280 | 15,970 | 15,760 | 15,370 |
| 4 | 16,610 | 16,360 | 15,970 | 15,610 | 15,370 | 14,910 |
| 5 | 16,400 | 16,090 | 15,660 | 15,250 | 14,990 | 14,500 |
| 6 | 16,180 | 15,840 | 15,370 | 14,930 | 14,640 | 14,090 |
| 7 | 15,970 | 15,610 | 15,090 | 14,600 | 14,290 | 13,710 |
| 8 | 15,760 | 15,370 | 14,820 | 14,290 | 13,960 | 13,350 |
| 9 | 15,550 | 15,140 | 14,550 | 14,000 | 13,650 | 13,010 |
| 10 | 15,370 | 14,930 | 14,290 | 13,710 | 13,350 | 12,690 |
| 11 | 15,180 | 14,710 | 14,050 | 13,450 | 13,070 | 12,380 |
| 12 | 14,990 | 14,500 | 13,810 | 13,190 | 12,790 | 12,080 |
| 13 | 14,800 | 14,290 | 13,580 | 12,940 | 12,540 | 11,810 |
| 14 | 14,640 | 14,100 | 13,360 | 12,690 | 12,280 | 11,540 |
| 15 | 14,460 | 13,900 | 13,150 | 12,470 | 12,040 | 11,290 |
| 16 | 14,290 | 13,710 | 12,940 | 12,240 | 11,810 | 11,040 |
| 17 | 14,120 | 13,540 | 12,740 | 12,030 | 11,590 | 10,810 |
| 18 | 13,960 | 13,360 | 12,540 | 11,820 | 11,370 | 10,580 |
| 19 | 13,810 | 13,190 | 12,350 | 11,610 | 11,160 | 10,370 |
| 20 | 13,650 | 13,020 | 12,170 | 11,420 | 10,960 | 10,160 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ТРОТУАРОВ КОМБИНИРОВАННЫМИ

РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-4505

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 0,577 | 0,582 | 0,589 | 0,597 | 0,602 | 0,611 |
| 2 | 0,585 | 0,592 | 0,602 | 0,611 | 0,618 | 0,631 |
| 3 | 0,594 | 0,602 | 0,614 | 0,626 | 0,635 | 0,651 |
| 4 | 0,602 | 0,611 | 0,626 | 0,641 | 0,651 | 0,671 |
| 5 | 0,610 | 0,622 | 0,639 | 0,656 | 0,667 | 0,690 |
| 6 | 0,618 | 0,631 | 0,651 | 0,670 | 0,683 | 0,710 |
| 7 | 0,626 | 0,641 | 0,663 | 0,685 | 0,700 | 0,729 |
| 8 | 0,635 | 0,651 | 0,675 | 0,700 | 0,716 | 0,749 |
| 9 | 0,643 | 0,661 | 0,687 | 0,714 | 0,733 | 0,769 |
| 10 | 0,651 | 0,670 | 0,700 | 0,729 | 0,749 | 0,788 |
| 11 | 0,659 | 0,680 | 0,712 | 0,743 | 0,765 | 0,808 |
| 12 | 0,667 | 0,690 | 0,724 | 0,758 | 0,782 | 0,828 |
| 13 | 0,676 | 0,700 | 0,736 | 0,773 | 0,797 | 0,847 |
| 14 | 0,683 | 0,709 | 0,749 | 0,788 | 0,814 | 0,867 |
| 15 | 0,692 | 0,719 | 0,760 | 0,802 | 0,831 | 0,886 |
| 16 | 0,700 | 0,729 | 0,773 | 0,817 | 0,847 | 0,906 |
| 17 | 0,708 | 0,739 | 0,785 | 0,831 | 0,863 | 0,925 |
| 18 | 0,716 | 0,749 | 0,797 | 0,846 | 0,880 | 0,945 |
| 19 | 0,724 | 0,758 | 0,810 | 0,861 | 0,896 | 0,964 |
| 20 | 0,733 | 0,768 | 0,822 | 0,876 | 0,912 | 0,984 |

### Механизированная обработка тротуаров противогололедными

комбинированными материалами комбинированной дорожной

машиной Johnston CN-200 (CX-200) с навесным разбрасывателем

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки ПКГМ.

4. Заправка машины ПКГМ.

5. Оформление документов на пункте заправки ПКГМ.

6. Движение от пункта заправки ПКГМ до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка тротуаров ПКГМ.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ JOHNSTON CN-200 (CX-200) С НАВЕСНЫМ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ

ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ТРОТУАРОВ

КОМБИНИРОВАННЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 17,030 | 16,830 | 16,550 | 16,270 | 16,080 | 15,740 |
| 2 | 16,670 | 16,420 | 16,040 | 15,690 | 15,460 | 15,020 |
| 3 | 16,330 | 16,020 | 15,570 | 15,150 | 14,880 | 14,370 |
| 4 | 15,990 | 15,640 | 15,130 | 14,650 | 14,350 | 13,780 |
| 5 | 15,680 | 15,280 | 14,710 | 14,180 | 13,840 | 13,220 |
| 6 | 15,380 | 14,940 | 14,310 | 13,740 | 13,370 | 12,710 |
| 7 | 15,090 | 14,610 | 13,930 | 13,320 | 12,940 | 12,250 |
| 8 | 14,800 | 14,290 | 13,570 | 12,930 | 12,530 | 11,810 |
| 9 | 14,530 | 13,990 | 13,230 | 12,560 | 12,150 | 11,400 |
| 10 | 14,270 | 13,700 | 12,910 | 12,210 | 11,790 | 11,020 |
| 11 | 14,020 | 13,420 | 12,610 | 11,890 | 11,440 | 10,670 |
| 12 | 13,780 | 13,160 | 12,310 | 11,570 | 11,130 | 10,330 |
| 13 | 13,540 | 12,900 | 12,030 | 11,280 | 10,820 | 10,020 |
| 14 | 13,310 | 12,650 | 11,760 | 11,000 | 10,540 | 9,730 |
| 15 | 13,090 | 12,420 | 11,510 | 10,730 | 10,260 | 9,450 |
| 16 | 12,880 | 12,190 | 11,260 | 10,470 | 10,000 | 9,180 |
| 17 | 12,680 | 11,970 | 11,020 | 10,230 | 9,760 | 8,940 |
| 18 | 12,480 | 11,750 | 10,800 | 9,990 | 9,520 | 8,700 |
| 19 | 12,280 | 11,550 | 10,590 | 9,770 | 9,300 | 8,480 |
| 20 | 12,090 | 11,360 | 10,380 | 9,560 | 9,090 | 8,270 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ТРОТУАРОВ КОМБИНИРОВАННЫМИ

РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ JOHNSTON CN-200

(CX-200) С НАВЕСНЫМ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 0,587 | 0,594 | 0,604 | 0,615 | 0,622 | 0,635 |
| 2 | 0,600 | 0,609 | 0,623 | 0,637 | 0,647 | 0,666 |
| 3 | 0,612 | 0,624 | 0,642 | 0,660 | 0,672 | 0,696 |
| 4 | 0,625 | 0,639 | 0,661 | 0,683 | 0,697 | 0,726 |
| 5 | 0,638 | 0,654 | 0,680 | 0,705 | 0,723 | 0,756 |
| 6 | 0,650 | 0,669 | 0,699 | 0,728 | 0,748 | 0,787 |
| 7 | 0,663 | 0,684 | 0,718 | 0,751 | 0,773 | 0,816 |
| 8 | 0,676 | 0,700 | 0,737 | 0,773 | 0,798 | 0,847 |
| 9 | 0,688 | 0,715 | 0,756 | 0,796 | 0,823 | 0,877 |
| 10 | 0,701 | 0,730 | 0,775 | 0,819 | 0,848 | 0,907 |
| 11 | 0,713 | 0,745 | 0,793 | 0,841 | 0,874 | 0,937 |
| 12 | 0,726 | 0,760 | 0,812 | 0,864 | 0,898 | 0,968 |
| 13 | 0,739 | 0,775 | 0,831 | 0,887 | 0,924 | 0,998 |
| 14 | 0,751 | 0,791 | 0,850 | 0,909 | 0,949 | 1,028 |
| 15 | 0,764 | 0,805 | 0,869 | 0,932 | 0,975 | 1,058 |
| 16 | 0,776 | 0,820 | 0,888 | 0,955 | 1,000 | 1,089 |
| 17 | 0,789 | 0,835 | 0,907 | 0,978 | 1,025 | 1,119 |
| 18 | 0,801 | 0,851 | 0,926 | 1,001 | 1,050 | 1,149 |
| 19 | 0,814 | 0,866 | 0,944 | 1,024 | 1,075 | 1,179 |
| 20 | 0,827 | 0,880 | 0,963 | 1,046 | 1,100 | 1,209 |

### Механизированная обработка тротуаров противогололедными

комбинированными материалами комбинированной дорожной

машиной Johnston CN-201 (CX-201) с навесным

разбрасывателем ТМ-300

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки ПКГМ.

4. Заправка машины ПКГМ.

5. Оформление документов на пункте заправки ПКГМ.

6. Движение от пункта заправки ПКГМ до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка тротуаров ПКГМ.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ JOHNSTON CN-201 (CX-201) С НАВЕСНЫМ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ

ТМ-300 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ТРОТУАРОВ

КОМБИНИРОВАННЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 16,920 | 16,700 | 16,390 | 16,080 | 15,880 | 15,510 |
| 2 | 16,520 | 16,240 | 15,840 | 15,450 | 15,200 | 14,740 |
| 3 | 16,150 | 15,810 | 15,330 | 14,880 | 14,590 | 14,050 |
| 4 | 15,800 | 15,400 | 14,850 | 14,330 | 14,010 | 13,410 |
| 5 | 15,450 | 15,010 | 14,400 | 13,830 | 13,480 | 12,830 |
| 6 | 15,130 | 14,650 | 13,980 | 13,370 | 12,990 | 12,300 |
| 7 | 14,820 | 14,290 | 13,580 | 12,930 | 12,540 | 11,810 |
| 8 | 14,510 | 13,960 | 13,200 | 12,520 | 12,110 | 11,360 |
| 9 | 14,220 | 13,630 | 12,850 | 12,140 | 11,710 | 10,940 |
| 10 | 13,950 | 13,330 | 12,510 | 11,780 | 11,330 | 10,550 |
| 11 | 13,670 | 13,030 | 12,190 | 11,430 | 10,980 | 10,190 |
| 12 | 13,420 | 12,760 | 11,890 | 11,120 | 10,660 | 9,850 |
| 13 | 13,180 | 12,480 | 11,600 | 10,810 | 10,350 | 9,540 |
| 14 | 12,930 | 12,230 | 11,320 | 10,520 | 10,060 | 9,240 |
| 15 | 12,700 | 11,980 | 11,060 | 10,260 | 9,780 | 8,960 |
| 16 | 12,480 | 11,750 | 10,810 | 9,990 | 9,520 | 8,700 |
| 17 | 12,260 | 11,520 | 10,570 | 9,750 | 9,270 | 8,450 |
| 18 | 12,060 | 11,300 | 10,340 | 9,520 | 9,040 | 8,220 |
| 19 | 11,850 | 11,090 | 10,120 | 9,290 | 8,810 | 7,990 |
| 20 | 11,660 | 10,880 | 9,910 | 9,080 | 8,600 | 7,780 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ТРОТУАРОВ КОМБИНИРОВАННЫМИ

РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ JOHNSTON CN-201

(CX-201) С НАВЕСНЫМ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ ТМ-300

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 0,591 | 0,599 | 0,610 | 0,622 | 0,630 | 0,645 |
| 2 | 0,605 | 0,616 | 0,631 | 0,647 | 0,658 | 0,678 |
| 3 | 0,619 | 0,633 | 0,652 | 0,672 | 0,685 | 0,712 |
| 4 | 0,633 | 0,649 | 0,673 | 0,698 | 0,714 | 0,746 |
| 5 | 0,647 | 0,666 | 0,694 | 0,723 | 0,742 | 0,779 |
| 6 | 0,661 | 0,683 | 0,715 | 0,748 | 0,770 | 0,813 |
| 7 | 0,675 | 0,700 | 0,736 | 0,773 | 0,797 | 0,847 |
| 8 | 0,689 | 0,716 | 0,758 | 0,799 | 0,826 | 0,880 |
| 9 | 0,703 | 0,734 | 0,778 | 0,824 | 0,854 | 0,914 |
| 10 | 0,717 | 0,750 | 0,799 | 0,849 | 0,883 | 0,948 |
| 11 | 0,732 | 0,767 | 0,820 | 0,875 | 0,911 | 0,981 |
| 12 | 0,745 | 0,784 | 0,841 | 0,899 | 0,938 | 1,015 |
| 13 | 0,759 | 0,801 | 0,862 | 0,925 | 0,966 | 1,048 |
| 14 | 0,773 | 0,818 | 0,883 | 0,951 | 0,994 | 1,082 |
| 15 | 0,787 | 0,835 | 0,904 | 0,975 | 1,022 | 1,116 |
| 16 | 0,801 | 0,851 | 0,925 | 1,001 | 1,050 | 1,149 |
| 17 | 0,816 | 0,868 | 0,946 | 1,026 | 1,079 | 1,183 |
| 18 | 0,829 | 0,885 | 0,967 | 1,050 | 1,106 | 1,217 |
| 19 | 0,844 | 0,902 | 0,988 | 1,076 | 1,135 | 1,252 |
| 20 | 0,858 | 0,919 | 1,009 | 1,101 | 1,163 | 1,285 |

### Механизированная обработка тротуаров противогололедными

комбинированными материалами комбинированной дорожной

машиной Johnston CN-201 (CX-201) с навесным

разбрасывателем ТМ-200

Состав работ:

1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.

2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.

3. Движение от участка до пункта заправки ПКГМ.

4. Заправка машины ПКГМ.

5. Оформление документов на пункте заправки ПКГМ.

6. Движение от пункта заправки ПКГМ до места работы и обратно.

7. Механизированная обработка тротуаров ПКГМ.

8. Движение от места работы до места стоянки.

9. Переезды во время работы.

10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

#### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ

МАШИНЫ JOHNSTON CN-201 (CX-201) С НАВЕСНЫМ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ

ТМ-200 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ТРОТУАРОВ

КОМБИНИРОВАННЫМИ РЕАГЕНТАМИ

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 17,080 | 16,890 | 16,630 | 16,360 | 16,180 | 15,850 |
| 2 | 16,750 | 16,490 | 16,140 | 15,800 | 15,580 | 15,160 |
| 3 | 16,420 | 16,120 | 15,690 | 15,280 | 15,020 | 14,530 |
| 4 | 16,110 | 15,760 | 15,270 | 14,800 | 14,510 | 13,960 |
| 5 | 15,800 | 15,410 | 14,850 | 14,350 | 14,020 | 13,420 |
| 6 | 15,510 | 15,080 | 14,470 | 13,920 | 13,570 | 12,920 |
| 7 | 15,230 | 14,760 | 14,110 | 13,510 | 13,150 | 12,470 |
| 8 | 14,950 | 14,450 | 13,760 | 13,140 | 12,750 | 12,040 |
| 9 | 14,700 | 14,150 | 13,430 | 12,780 | 12,370 | 11,630 |
| 10 | 14,440 | 13,870 | 13,120 | 12,430 | 12,020 | 11,260 |
| 11 | 14,200 | 13,610 | 12,810 | 12,110 | 11,690 | 10,910 |
| 12 | 13,960 | 13,350 | 12,530 | 11,800 | 11,370 | 10,580 |
| 13 | 13,740 | 13,100 | 12,260 | 11,510 | 11,070 | 10,270 |
| 14 | 13,510 | 12,860 | 11,990 | 11,240 | 10,790 | 9,980 |
| 15 | 13,300 | 12,620 | 11,740 | 10,970 | 10,520 | 9,700 |
| 16 | 13,090 | 12,400 | 11,500 | 10,720 | 10,260 | 9,440 |
| 17 | 12,890 | 12,180 | 11,260 | 10,480 | 10,020 | 9,190 |
| 18 | 12,690 | 11,970 | 11,040 | 10,250 | 9,780 | 8,960 |
| 19 | 12,510 | 11,780 | 10,830 | 10,030 | 9,560 | 8,730 |
| 20 | 12,320 | 11,580 | 10,620 | 9,820 | 9,340 | 8,520 |

#### НОРМЫ ВРЕМЕНИ

НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ТРОТУАРОВ КОМБИНИРОВАННЫМИ

РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ JOHNSTON CN-201

(CX-201) С НАВЕСНЫМ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ ТМ-200

Единица измерения: 10 тыс. кв. м

| Расстояние до базы хранения ПГМ, км | Норма времени, маш.-ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность обработки (г/кв. м): |  |  |  |  |  |
|  | до 110 | от 111 до 130 | от 131 до 170 | от 171 до 190 | от 191 до 220 | свыше 221 |
| 1 | 0,585 | 0,592 | 0,601 | 0,611 | 0,618 | 0,631 |
| 2 | 0,597 | 0,606 | 0,620 | 0,633 | 0,642 | 0,660 |
| 3 | 0,609 | 0,620 | 0,637 | 0,654 | 0,666 | 0,688 |
| 4 | 0,621 | 0,635 | 0,655 | 0,676 | 0,689 | 0,716 |
| 5 | 0,633 | 0,649 | 0,673 | 0,697 | 0,713 | 0,745 |
| 6 | 0,645 | 0,663 | 0,691 | 0,718 | 0,737 | 0,774 |
| 7 | 0,657 | 0,678 | 0,709 | 0,740 | 0,760 | 0,802 |
| 8 | 0,669 | 0,692 | 0,727 | 0,761 | 0,784 | 0,831 |
| 9 | 0,680 | 0,707 | 0,745 | 0,782 | 0,808 | 0,860 |
| 10 | 0,693 | 0,721 | 0,762 | 0,805 | 0,832 | 0,888 |
| 11 | 0,704 | 0,735 | 0,781 | 0,826 | 0,855 | 0,917 |
| 12 | 0,716 | 0,749 | 0,798 | 0,847 | 0,880 | 0,945 |
| 13 | 0,728 | 0,763 | 0,816 | 0,869 | 0,903 | 0,974 |
| 14 | 0,740 | 0,778 | 0,834 | 0,890 | 0,927 | 1,002 |
| 15 | 0,752 | 0,792 | 0,852 | 0,912 | 0,951 | 1,031 |
| 16 | 0,764 | 0,806 | 0,870 | 0,933 | 0,975 | 1,059 |
| 17 | 0,776 | 0,821 | 0,888 | 0,954 | 0,998 | 1,088 |
| 18 | 0,788 | 0,835 | 0,906 | 0,976 | 1,022 | 1,116 |
| 19 | 0,799 | 0,849 | 0,923 | 0,997 | 1,046 | 1,145 |
| 20 | 0,812 | 0,864 | 0,942 | 1,018 | 1,071 | 1,174 |

# Приложение 6

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства города Москвы

от 10 августа 2012 г. N 05-14-323/2

(Приложение 1

к приложению 5

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства города Москвы

от 24 июня 2011 г. N 05-14-367/1)

## ПЛОЩАДЬ

СКЛАДИРОВАНИЯ ТВЕРДЫХ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГОРОДСКИХ ДОРОГ

(вводится с 1 января 2013 г.)

| N п/п | Наименование АО | Единица измерения | Площадь складирования твердых противогололедных реагентов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Окружные базы хранения: |  |  |
| 1.1. | ЦАО | кв. м | 2170 |
| 1.2. | САО | кв. м | 1538 |
| 1.3. | СВАО | кв. м | 1748 |
| 1.4. | ВАО | кв. м | 2154 |
| 1.5. | ЮВАО | кв. м | 1582 |
| 1.6. | ЮАО | кв. м | 1715 |
| 1.7. | ЮЗАО | кв. м | 1856 |
| 1.8. | ЗАО | кв. м | 2081 |
| 1.9. | СЗАО | кв. м | 1305 |
| 1.10. | Зеленоградский АО | кв. м | 536 |
| 1.11. | Городские базы хранения | кв. м | 7521 |

## ПЛОЩАДЬ

СКЛАДИРОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРОТУАРОВ

(вводится с 1 января 2013 г.)

| N п/п | Наименование АО | Единица измерения | Площадь складирования комбинированных противогололедных реагентов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Окружные базы хранения: |  |  |
| 1.1. | ЦАО | кв. м | 3557 |
| 1.2. | САО | кв. м | 1888 |
| 1.3. | СВАО | кв. м | 2157 |
| 1.4. | ВАО | кв. м | 3194 |
| 1.5. | ЮВАО | кв. м | 2278 |
| 1.6. | ЮАО | кв. м | 2194 |
| 1.7. | ЮЗАО | кв. м | 2257 |
| 1.8. | ЗАО | кв. м | 2175 |
| 1.9. | СЗАО | кв. м | 1638 |
| 1.10. | Зеленоградский АО | кв. м | 742 |
| 1.11. | Городские базы хранения | кв. м | 3640 |

# Приложение 7

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства города Москвы

от 10 августа 2012 г. N 05-14-323/2

(Приложение 2

к приложению 5

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства города Москвы

от 24 июня 2011 г. N 05-14-367/1)

ПЛОЩАДЬ

СКЛАДИРОВАНИЯ ЩЕБНЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОБРАБОТКИ

ГОРОДСКИХ ДОРОГ

(вводится с 1 января 2013 г.)

| N п/п | Наименование АО | Единица измерения | Площадь складирования щебня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Окружные базы хранения: |  |  |
| 1.1. | ЦАО | кв. м | 186 |
| 1.2. | САО | кв. м | 125 |
| 1.3. | СВАО | кв. м | 173 |
| 1.4. | ВАО | кв. м | 184 |
| 1.5. | ЮВАО | кв. м | 136 |
| 1.6. | ЮАО | кв. м | 135 |
| 1.7. | ЮЗАО | кв. м | 144 |
| 1.8. | ЗАО | кв. м | 204 |
| 1.9. | СЗАО | кв. м | 103 |
| 1.10. | Зеленоградский АО | кв. м | 42 |
| 1.11. | Городские базы хранения | кв. м | 760 |